Российская Федерация

Новгородская область

ДУМА СТАРОРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

##### РЕШЕНИЕ

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Новосельского сельского поселения Старорусского муниципального района Новгородской области

принято Думой Старорусского муниципального района 31.03.2016

В соответствии со статьями 8 и 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о содержании, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Старорусского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации  муниципального района от 29.07.2014 № 995, Дума Старорусского муниципального района

РЕШИЛА:

1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Новосельского сельского поселения Старорусского муниципального района.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Думы Старорусского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dumarussa.ru).

Председатель Думы                                            Глава Старорусского

Старорусского муниципального                      муниципального района

района

С.А. Кузьмин                                                  А.В. Быков

04.04.2016

№ 91

г. Старая Русса

УТВЕРЖДЕНЫ решением Думы Старорусского муниципального района от 04.04.2016 № 91

Местные   нормативы градостроительного

проектирования МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования  Новосельского сельского поселения разработаны на основании статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее нормативы).

1.2.Настоящие нормативы градостроительного проектирования распространяются на территорию муниципального образования Новосельского сельского поселения  в пределах его границ в части разработки документов по планировке и межеванию, застройки свободных и реконструируемых территорий.

1.3. Настоящие нормативы разработаны для обеспечения градостроительного проектирования на территории муниципального образования Новосельского сельского поселения    с учетом особенностей его застройки, с целью:

создания условий для устойчивого развития территорий муниципального образования, сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия;

создания условий для планировки территорий муниципального образования за счет определения минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории);

обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

сохранения и развития в процессе реконструкции сложившейся ценной  среды, и необходимости обеспечения преемственного развития исторически сложившихся населенных пунктов, и исключения нанесения ущерба исторически сложившемуся архитектурному масштабу и характеру  среды;

определения нормативной площади земельных участков при проектировании и строительстве жилых домов и общественных зданий для формирования планировочно обособленных комплексов недвижимого имущества;

создания комплекса социально гарантированных, гигиенически безопасных, комфортных условий для жизнедеятельности и создания городской среды, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения;

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем нормативе использованы следующие нормативные документы:

2.1.Федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации.

2.1.1.	Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2.1.2.	Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ;

2.1.3.	Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года №123-ФЗ;

2.1.4.	Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии поселения» от 30 марта 1999 года           № 52-ФЗ.

2.2. Нормативные документы министерств и ведомств Российской Федерации.

2.2.1.	СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-бования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

2.2.2.	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Москва, 2002 г.;

2.2.3.	СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Москва, 2002 г.;

2.2.4.	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Москва, 2002 г.;

2.2.5.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) с изменениями № 1,2,3.;

2.2.6.	СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий». Москва, 1980г.;

2.2.7.	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Москва, 1986 г.;

2.2.8.	СНиП 2.04.03-85* «Наружные сети и сооружения». Москва,       1986 г.;

2.2.9. СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и троллейбусные линии». Москва, 1990г.;

2.2.10. СНиП 2.07.01-89 (2000) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Москва, 2000 г.;

2.2.11. ГОСТ 17.1.1.04-80 «Охрана природы. Гидросфера. Класси-фикация подземных вод по целям водопользования». Москва, 1981 г.;

2.2.12. ГОСТ 2761-84* «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора». Москва, 1984 г.;

2.2.13	. ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения». Москва, 1988 г.;

2.2.14.СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Москва, 2003 г.;

2.2.15. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Москва, 2010 г.;

2.2.16. Методические указания по расчету норм расхода ТЭР для зданий жилищно-гражданского назначения. Москва, 1988 г.;

2.2.17. Приказ Министерства регионального развития РФ от 13.07.2006 № 83 «Об утверждении Методики расчета норм потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа».

2.3. Нормативные правовые акты Новгородской области.

2.3.1.	Областной закон от 27.12.2004 № 377-03 «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Старорусского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений и определении административных центров»;

2.3.2.	Областной закон от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области».

2.4.Нормативные правовые акты муниципального образования Новосельского сельского поселения.

2.4.1.	Генеральный план муниципального образования  Новосельского сельского поселения.

2.4.2.	Правила землепользования и застройки муниципального образования  Новосельского сельского поселения.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1. Нормативы устанавливают требования к объектам градостроительного нормирования, применяются при подготовке (корректировке), документации по планировке территории.

3.2. Нормативы используются для принятия решений органом местного самоуправления и обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, действующих на территории муниципального образования  Новосельского сельского поселения, независимо от форм собственности объектов застройки, реконструкции.

3.3. Нормативы отражают специфические особенности муниципального образования, связанные с формированием новых жилых районов, реконструкцией сложившейся застройки и градостроительным развитием территории  поселения.

3.4. Настоящие нормативы не распространяются на условия заселения жилых зданий – условия заселения определяются жилищным законодательством и соответствующими нормативными и методическими документами.

4. СОСТАВ НОРМАТИВОВ И ПОРЯДОК ИХ УТВЕРЖДЕНИЯ

4.1. Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Новосельского сельского поселения – нормативно-технический документ, который содержит минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе объектами социального назначения – детскими дошкольными организациями и общеобразовательными организациями, объектами транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения территории.

4.2. Нормативы градостроительного проектирования являются основанием для разработки документов территориального планирования в муниципальном образовании Новосельского сельского поселения.

4.3. В состав нормативов градостроительного проектирования территории муниципального образования Новосельского сельского поселения включаются:

общие расчетные показатели планировочной организации территории и функциональное зонирование территории муниципального образования Новосельского сельского поселения;

расчетные показатели жилых зон;

- расчетные показатели общественно-деловых зон;

- расчетные показатели производственных зон;

- расчетные показатели зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- расчетные показатели зон сельскохозяйственного использования;

- расчетные показатели зон рекреационного назначения;

- расчетные показатели зон особо охраняемых территорий;

расчетные показатели зон специального назначения;

расчетные показатели зон размещения военных объектов.

5. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих нормативах применены следующие термины:

5.1. Арендаторы (субарендаторы) земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды (договору субаренды).

5.2. Высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали от уровня планировочной отметки земли до обреза карниза, парапета или конька крыши здания, строения, сооружения.

5.3. Населенный пункт – основной элемент планировочной структуры Новосельского сельского поселения, ограниченный красными линиями застройки, а также иными линиями градостроительного регулирования от территории улично-дорожной сети, иных элементов планировочной структуры поселения.

5.4. Коэффициент застройки – отношение территории земельного участ-ка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах).

5.5. Коэффициент плотности застройки (КПЗ) – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

5.6. Коэффициент озеленения – отношение площади зелёных насаждений к площади земельного участка, свободного от озеленения.

5.7. Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты).

5.8. Линии застройки – условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

5.9. Объекты инженерной инфраструктуры – объекты, сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, необходимые для обслуживания объектов основных и условно-разрешенных видов использования территориальной зоны, за исключением магистральных линейных объектов инженерной инфраструктуры и головных инженерных сооружений.

5.10. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации – объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

5.11. Озелененная территория – территории, в составе которых выделяют три основных категории, каждая из которых имеет свои особенности по отношению к гражданскому обороту (отношения к собственности, продажа, аренда), режимам пользования и способам хозяйствования:

озелененные территории общего пользования – озелененные территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц;

озелененные территории ограниченного пользования в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование определенными группами населения;

озелененные территории специального назначения: санитарно-защитные, водоохранные, защитно-мелиоративные зоны, кладбища, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства, территории, подпадающие под действие Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

5.12 Парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся, в том числе,  частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту,  либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых  пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.

5.13. Площадь земельного участка – площадь горизонтальной проекции участка.

5.14. Санитарно-защитная зона –  территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение  вредного воздействия  (химического, биологического, физического)  промышленных предприятий на окружающую среду  до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

5.15. Улично-дорожная сеть (УДС) – система взаимосвязанных территориальных коммуникационных объектов (площадей, улиц, проездов, набережных, бульваров), территории которых являются, как правило, территориями общего пользования.

5.16. Этаж мансардный  (мансарда) – этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м. от уровня пола мансардного этажа.

5.17. Этаж надземный – этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли.

5.18. Этаж подвальный – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения.

5.19. Этаж технический – этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней частях здания.

5.20. Этаж цокольный – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.

5.21. Этажность здания – число надземных этажей, включая цокольные этажи, если верх перекрытия цокольного этажа возвышается над уровнем планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Первым надземным считается этаж, пол которого находится не ниже уровня планировочной земли. Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывается.

6. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

6.1. Общая организация территории муниципального образования Новосельского сельского поселения  должна осуществляться на основе сравнения нескольких вариантов планировочных решений, принятых на основании анализа технико-экономических показателей, выявляющих возможность рационального использования территории, изменения социально-демографической ситуации и развития сферы обслуживания с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, максимального сохранения естественных экологических систем.

При этом необходимо учитывать:

возможности развития за счет имеющихся территориальных ресурсов на основе повышения интенсивности использования территорий в границах поселения, в том числе за счет реконструкции и реорганизации сложившейся застройки, ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда, увеличения плотности застройки. Реконструкция общественной и жилой застройки должна проводиться комплексно без нарушения своеобразия сложившейся среды, с сохранением и развитием жилой функции, модернизацией существующих капитальных жилых и общественных зданий, благоустройством территории, развитием инженерной и транспортной инфраструктур, с соблюдением санитарно-гигиенических требований, норм пожарной безопасности, норм обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания и других обязательных требований;

оптимальную структуру жилищного строительства, определяемую на основе соответствующих технико-экономических обоснований с учетом архитектурно-композиционных, социально-бытовых, гигиенических, демографических требований, особенностей социальной базы и уровня инженерного оборудования;

требования законодательства по развитию рынка земли и жилья;

возможности бюджета и привлечения негосударственных инвестиций для программ развития поселения.

6.2. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных с учетом требований настоящих нормативов;

сложившейся планировки территории и существующего земле-пользования;

планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории;

предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

6.3. Виды территориальных зон, а также особенности использования их земельных участков определяются Правилами землепользования и застройки муниципального образования Новосельского сельского поселения с учетом ограничений, установленных федеральными и областными нормативными правовыми актами, а также настоящими нормативами.

6.4. Планировочное структурное деление территории муниципального образования  Новосельского сельского поселения  должно предусматривать:

взаимосвязь территориальных зон и структурных планировочных элементов;

доступность объектов, расположенных на территории поселения в пределах нормативных затрат времени, в том числе беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилой, социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с требованиями настоящих нормативов;

интенсивность использования территории с учетом ее кадастровой и градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;

сохранение объектов культурного наследия и исторической планировки муниципального образования Новосельского сельского поселения.

6.5. Строительство объектов во всех зонах допускается производить в соответствии с утвержденным  Правилами землепользования и застройки, утвержденными в установленном порядке проектами планировки и настоящими нормативами, техническими регламентами, противопожарными, строительными, санитарными нормами и правилами.

7. ОБЩИЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ И ФУНЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

7.1. Показатель размеров земельных участков для размещения линейных объектов дорожной инфраструктуры, включая указания о категориях дорог и улиц, расчетной скорости движения, ширине полос движения, другие показатели (в метрах).

Показатель размеров земельных участков для размещения линейных объектов дорожной инфраструктуры, включая указания о категориях дорог и улиц, расчетной скорости движения, ширине полос движения, другие показатели принимается в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Категория дорог и улиц | Ширина полосы движения,м. | Число полос движения | Ширина пешеход-ной части тротуара,м. | Показатель ширины земельного участка, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |
| скоростного движения | 3,75 | 4-8 | - | 15,0-30,0 |
| регулируемого движения | 3,50 | 2-6 | - | 5,5-21,0 |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 3,75 | 4-8 | 4,5 | 24,0-39,0 |
| регулируемого движения | 3,50 | 4-8 | 3,0 | 20,0-34,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 3,50 | 2-4 | 2,25 | 11,5-18,5 |
| пешеходно-транспортные | 4,00 | 2 | 3,0 | 14,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 3,00 3,00 | 2-3* 2 | 1,5 1,5 | 9,0-12,0 9,0 |
| улицы и дороги научно-производственных районов | 3,50 | 2-4 | 1,5 | 10,0-17,0 |
| улицы и дороги промышленных и коммунально-складских районов | 3,50 | 2 | 1,5 | 10,0 |
| парковые дороги | 3,00 | 2 | - | 6,0 |
| Проезды: |  |  |  |  |
| основные | 2,75 | 2 | 1,0 | 7,5 |
| второстепенные | 3,50 | 1 | 0,75 | 5,0 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |
| основные | 1,00 | по расчету | по проекту |  |
| второстепенные | 0,75 | то же | то же |  |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |
| обособленные | 1,50 | 1-2 | - | 1,5-3,0 |
| изолированные | 1,50 | 2-4 | - | 3,0-6,0 |

* С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.

7.2 Показатели интенсивности использования территорий различного назначения.

Показатели интенсивности использования территорий различного назначения принимаются в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Наименование территории функциональных зон | Максимальная плотность застройки территории, % |
| --- | --- |
| жилая зона | 70 |
| общественно-деловая зона | 60 |
| производственная зона | 60 |
| зона инженерной и транспортной инфраструктур | 60 |
| рекреационная зона | 15 |
| зона сельскохозяйственного использования | 25 |
| зона специального назначения | устанавливается отдельными нормативными актами |
| зона особоохраняемых территорий и объектов | устанавливается отдельными нормативными актами |

8.  РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЛЫХ ЗОН

8.1. Нормативы распределения территории жилой зоны (в гектарах на тысячу человек).

Нормативы распределения территории жилой зоны принимается в соответствии с таблицей 3:

Таблица 3

| Наименование показателя | Плотность населения территории, га/тыс.чел |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующее | планируемое |
| Плотность населения территорий жилых зон | 737 | 757 |

8.2. Норматив плотности населения территории жилых зон (человек на один гектар территории).

Норматив плотности населения территорий жилых зон принимается в соответствии с таблицей 4:

Таблица 4

| Наименование показателя | Плотность населения территории*, чел/га |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующее | планируемое |
| Плотность населения территорий жилых зон | 1,4 | 1,4 |

* максимальную расчетную плотность населения необходимо принимать не более 300 чел/га;

8.3. Нормативы плотности застройки территорий жилого назначения (метров квадратных на один гектар территории).

Нормативы плотности застройки территорий жилого назначения принимаются в соответствии с  таблицей 5.

Таблица 5

| Наименование территории | Плотность застройки, м2/га |
| --- | --- |
| Малоэтажная индивидуальная жилая застройка | 25 |
| Многоквартирная жилая застройка 2- 3 этажные | 10 |

8.4 Показатели нормируемых элементов дворовой территории  (квадратных метров на 1 человека).

Показатели нормируемых элементов дворовой  территории (площадок дворового благоустройства) принимаются в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

| Элемент территории | Удельный размер элемента, м2/чел |
| --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 |
| Для хозяйственных целей | 0,3 |
| Для выгула собак | 0,3 |
| Для парковки автомашин | 0,8 |

8.5 Нормативы жилищной обеспеченности (в квадратных метрах на 1 человека).

Норматив жилищной обеспеченности составляет 23,4 м2  на 1 человека.

8.6 Нормативы предельно-допустимых размеров земельных участков для жилищного строительства (в гектарах).

Нормативы предельно-допустимых размеров земельных участков для жилищного строительства принимается в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

| Цель предоставления | Размеры земельных участков, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимальные | максимальные |
| жилой дом усадебного типа | 0,10 | 0,15 |
| индивидуальные жилые дома коттеджного типа | 0,10 | 0,15 |
| многоэтажные жилые дома | 0,20 | 0,25 |
| личное подсобное хозяйство | 0,10 | 0,15 |

9.Расчетные показатели общественно-деловых зон

9.1. Нормативы обеспеченности объектами здравоохранения и мини-мальные размеры земельных участков под их размещение.

Нормативы обеспеченности объектами здравоохранения принимается в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

| Наименование показателя | Значение показателя на 1000 человек |  | Минимальный размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | текущее значение | расчетный период (2023 год) |  |
| норматив обеспеченности ФАП, офисами общей врачебной практики | 2,7 | 3 | 0,10 на объект |

9.2. Нормативы обеспеченности объектами дошкольного, общего и дополнительного образования, минимальные размеры земельных участков под их размещение.

Нормативы обеспеченности объектами дошкольного, общего, дополнительного и среднего образования принимаются в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

| Наименование показателя | Значение показателя на 1000 человек |  | Минимальный размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | текущее значение | расчетный период (2023 год) |  |
| норматив обеспеченности объектами дошкольного образования и объектами общего образования, мест | 0,92 | 0,92 | 3,0 |

9.3. Нормативы обеспеченности объектами коммунально-бытового обслуживания населения и минимальные размеры земельных участков под их размещение.

Нормативы обеспеченности объектами коммунально-бытового назначения принимаются в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

| Наименование показателя | Значение показателя на 1000 человек |  | Минимальный размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | текущее значение | расчетный период (2023 год) |  |
| норматив обеспеченности жилищно-эксплуатационными предприятиями, объект | - | 1 | 0,2 на объект |
| норматив обеспеченности банями, помывочных мест | 10 | 10 | 0,5 га на объект |

9.4. Нормативы обеспеченности объектами социального обслуживания населения и минимальные размеры земельных участков под их размещение.

Нормативы обеспеченности объектами социального обслуживания населения принимаются в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11

| Наименование показателя | Значение показателя на 1000 человек текущее значение | Минимальный размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| норматив обеспеченности психоневрологическими интернатами, мест | 18 | На одно место при вместимости учреждений: до 200 – 125 м2; св. 200 до 400–100 м2; св. 400 до 600 – 80 м2. |

9.5 Нормативы обеспеченности объектами торговли и общественного  питания, минимальные размеры земельных участков под их размещение.

Нормативы обеспеченности объектами торговли  и общественного  питания принимаются в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12

| Наименование показателя | Значение показателя на 1000 человек |  | Минимальный размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | текущее значение | расчетный период (2023 год) |  |
| норматив обеспеченности предприятиями торговли продовольственными и непродовольственными товарами, м2 | 125 |  | 60 кв.м. |

9.6. Норматив обеспеченности объектами культуры и искусства минимальные размеры земельных участков под их размещение.

Норматив обеспеченности объектами культуры и искусства принимается в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13

| Наименование показателя | Значение показателя на 1000 человек |  | Минимальный размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | текущее значение | расчетный период (2030 год) |  |
| Норматив обеспеченности объектами культуры и искусства, библиотеки, мест | 25 | 35 | В соответствии с техническими регламентами |

9.7. Нормативы обеспеченности объектами физической культуры и спорта, минимальные размеры земельных участков под их размещение.

Нормативы обеспеченности объектами физической культуры и спорта принимаются в соответствии с таблицей 14:

Таблица 14

| Наименование показателя | Значение показателя на 1000 человек |  | Минимальный размер земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | текущее значение | расчетный период (2023 год) |  |
| норматив обеспеченности спортивными залами, м2 площади пола | - | 70 | 2,0 |
| норматив обеспеченности спортплощадками, м2 площади | - | 450 | 0,5 |

9.8. Норматив обеспеченности отделениями связи, банков и минимальные размеры земельных участков под их размещение.

Норматив обеспеченности отделениями связи и банков принимается в соответствии с таблицей 15.

Таблица 15

| Наименование показателя | Значение показателя на 1000 человек |  | Минимальный размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | текущее значение | расчетный период (2023 год) |  |
| норматив обеспеченности отделениями связи, объект | 2-3 | 2-3 | Предусмотрены встроенные помещения |
| норматив обеспеченности отделениями банков, м2 общей площади | - | 1 | Предусмотрены встроенные помещения |

9.9. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями социального и коммунально-бытового обеспечения (в метрах).

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями социального и коммунально-бытового обеспечения принимается в соответствии с таблицей 16.

Таблица 16

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| дошкольные образовательные организации: | 500 |
| общеобразовательные организации | 500 |
| образовательные организации дополнительного образования детей | 500 |
| поликлиники, амбулатории | 1000 |
| аптеки | 800 |
| предприятия бытового обслуживания, | 800 |
| прачечные самообслуживания |  |
| химчистки самообслуживания |  |
| бани |  |
| плоскостные спортивные сооружения | _ |
| спортивные залы, |  |
| плавательные бассейны |  |
| отделения связи | 500 |
| отделения банков |  |
| пожарные депо | - |

10. Расчетные показатели производственных зон

10.1 Норма обеспеченности общетоварными складами и размер их земельного участка (метров квадратных на 1000 человек).

Норма обеспеченности общетоварными складами и размер их земельного участка принимается в соответствии с таблицей 17.

Таблица 17

| Тип склада | Норма обеспеченности, м2 на 1000 человек | Размер земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- |
| Продовольственных и промышленных товаров | 700 | 310 |

Примечание:

При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

10.2 Норма обеспеченности специализированными складами и размер их земельного участка  (метров квадратных на 1000 человек).

Норма обеспеченности специализированными складами и размер их земельного участка принимается в соответствии с таблицей 18.

Таблица 18

| Тип склада | Норма обеспеченности | Размер земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- |
| Картофелехранилища | 57 | 1300 |

10.3. Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива (метров квадратных на 1000 человек).

Размеры земельных участков складов строительных  материалов и твердого топлива принимаются в соответствии с таблицей 19.

Таблица 19

| Склады | Размер земельного участка, м2 |
| --- | --- |
| Склады строительных материалов (потребительские) | 500 |

10.4. Размер санитарно-защитной зоны для  картофелехранилища (метров).

Размер санитарно-защитной зоны для картофелехранилища составляет 50 метров.

11. Расчетные показатели зон инженерной и тран-

спортной инфраструктур

11.1. Нормативы обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения (в кубометрах на одного человека в год).

Нормативы обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения в кубометрах на одного человека в год принимаются в соответствии с приложением 1.

11.2. Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения (в килокалориях на отопление одного квадратного метра в год).

Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения на отопление 1 квадратного метра площади в год принимаются в соответствии с таблицей 20.

Таблица 20

| Этажность застройки | Ккал/м2 общей площади |
| --- | --- |
| 1-2 этажа | 235 |
| 3-5 этажей | 150 |

Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения на горячее водоснабжение одного человека в сутки, в год принимаются в соответствии с приложением 2.

11.3. Нормативы обеспеченности объектами газоснабжения (в кубических метрах на одного человека в сутки, в год).

Норматив обеспеченности объектами газоснабжения принимается равными:

156,0 метрам кубическим на 1 человека в год при наличии  централизованного отопления и горячего водоснабжения,

415,2 метрам кубическим на 1 человека в год при наличии централизованного отопления и газового водонагревателя.

11.4 Размеры земельных участков для размещения понизительных подстанций.

Размеры земельных участков для размещения понизительных подстанций принимаются в соответствии с таблицей 21.

Таблица 21

| Тип понизительной станции | Размеры земельных участков котельных (не более), га |
| --- | --- |
| Комплектные и распределительные устройства | 0,6 |
| Пункты перехода воздушных линий в кабельные | 1,0 |

11.6 Размеры земельных участков для размещения котельных.

Размеры земельных участков для размещения котельных принимаются в соответствии с таблицей 22.

Таблица 22

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков котельных, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | работающих на твердом топливе | работающих на газомазутном топливе |
| до 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| свыше 10 до 50 (св. 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| свыше 50 до 100 (св. 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| свыше 100 до 200 (св. 116 до 223) | 3,7 | 3,0 |
| свыше 200 до 400 (св. 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |

11.7 Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений.

Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений принимаются в соответствии с таблицей 23.

Таблица 23

| Производительность очистных сооружений, тыс.м3/сутки | Размер земельного участка, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| до 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| св. 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| 17-40 | 6 | 9 | 6 |
| 40-130 | 12 | 25 | 20 |
| 130-175 | 14 | 30 | 30 |
| 175-280 | 18 | 55 | - |

11.8 Размеры земельных участков для размещения станций очистки воды.

Размеры земельных участков для размещения станций очистки воды принимаются в соответствии с таблицей 24.

Таблица 24

| Производительность станции, тыс.м3/сутки | Размер земельного участка (не более), га |
| --- | --- |
| до 0,8 | 1 |
| св. 0,8 до 12 | 2 |
| 12-32 | 3 |
| 32-80 | 4 |
| 80-125 | 6 |
| 125-250 | 12 |

11.9 Размеры земельных участков для размещения газонаполни-тельных станций (ГНС).

Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных станций (ГНС) принимаются в соответствии с таблицей 25.

Таблица 25

| Производительность, тыс. т/год | Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
| 10 | 6,0 |
| 20 | 7,0 |
| 40 | 8,0 |

11.10 Размер земельного участка для размещения газонаполнительных пунктов (ГНП).

Размер земельного участка для размещения газонаполнительных пунктов (ГНП) составляют не более 0,6 га.

11.11 Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород.

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, принимаются в соответствии с таблицей 26.

Таблица 26

| Элементы застройки, водоемы | Разрывы от трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром труб, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 класс, мм |  |  |  |  |  | 2 класс, мм |  |
|  | до 300 | 300- 600 | 600- 800 | 800- 1000 | 1000- 1200 | более 1200 | до 300 | свыше 300 |
| Города и др. населенные пункты; коллективные сады и дачные поселки; тепличные комбинаты; отдельные общественные здания с массовым скоплением людей | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 75 | 125 |
| Отдельные малоэтажные здания; сельскохозяйственные поля и пастбища, полевые станы | 75 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 75 | 100 |
| Магистральные оросительные каналы, реки и водоемы, водозаборные сооружения | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

11.12 Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных углеводородных газов.

Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжижен-

ных углеводородных газов принимаются в соответствии с таблицей 27.

Таблица 27

| Элементы застройки | Расстояние от трубопроводов при диаметре труб, м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 150 мм | 150-300 мм | 300-500 мм | 500-1000 мм |
| Населенные пункты | 150 | 250 | 500 | 1000 |
| Дачные поселки, сельскохозяйствен-ные угодья | 100 | 175 | 350 | 800 |

Примечания:

1. Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза для II класса.

2. При диаметре надземных газопроводов свыше 1000 м рекомендуется разрыв не менее 700 м.

3. Разрывы магистральных трубопроводов, транспортирующих природный газ с высокими коррозирующими свойствами, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае, а также по опыту эксплуатации, но не менее 2 км.

4. Запрещается прохождение газопровода через жилую застройку.

11.13 Рекомендуемые минимальные разрывы от компрессорных станций.

Рекомендуемые минимальные разрывы от компрессорных станций  принимаются в соответствии с таблицей 28.

Таблица 28

| Элементы застройки, водоемы | Разрывы от станций для трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром труб, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 класс, мм |  |  |  |  |  | 2 класс, мм |  |
|  | до 300 | 300-600 | 600- 800 | 800- 1000 | 1000- 1200 | более 1200 | до 300 | свыше 300 |
| Поселки | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 |
| Водопровод-ные сооружения | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 250 | 300 |
| Малоэтажные жилые здания | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 75 | 150 |

Примечание:

Разрывы устанавливаются от здания компрессорного цеха.

11.14 Нормативы обеспеченности объектами для хранения транспортных средств

1.Нормативы обеспеченности стоянками для парковки легковых автомобилей при общественных объектах принимаются в соответствии с таблицей 29:

Таблица 29

| Учреждений и предприятий обслуживания | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения местного значения | кол. мест парковки на 100 работников | 5-7 |
| ФАП, офис врача общей практики | кол. мест парковки на 100 посещений | 2-3 |
| Спортивные залы и спортивные площадки | кол. мест парковки на 100 мест | 5-10 |
| Клубы, дома культуры, массовые библиотеки | кол. мест парковки на 100 мест или единоврем. посетителей | 10-15 |
| Магазины с торговой площадью менее 200 м2 | кол. мест парковки на 100 м2 торговой площади | 1-5 |
| Садоводческие и огороднические объединения | кол. мест парковки на 10 участков | 7-10 |

Примечания:

1. Стоянки автомобилей дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций размещаются вне территории дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на нормативном расстоянии от границ земельного участка в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 исходя из количества машиномест.

2. При организации кооперированных стоянок для автомобилей, обслуживающих группы объектов с различным режимом суточного функционирования, допускается снижение расчетного по каждому объекту в отдельности числа машиномест на 10-15%.

3. В центрах туризма следует предусматривать стоянки автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 400 метров от них, и не нарушать целостный характер исторической среды.

4.Число машиномест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок.

2.Норма расчета мест для временного хранения автомобилей для

районов с многоквартирными домами принимается из расчета 1 машино-место на 1 квартиру.

11.15 Норматив обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта (% машино-мест от расчетного числа индивидуального транспорта)

Норматив обеспеченности местами постоянного хранения инди-видуального автотранспорта составляет 90 %.

11.16 Показатели дальности пешеходных подходов до ближайших остановок общественного пассажирского транспорта (в метрах)

Норматив дальности пешеходных подходов к ближайшим остановкам общественного пассажирского транспорта составляет:

от объектов массового посещения – 250 метров;

от жилых домов – не более 400 метров.

11.17 Показатели расстояния от гаражных сооружений и открытых стоянок автомобилей до жилых домов, участков дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций и лечебных учреждений со стационаром (в метрах).

Показатели расстояния от гаражных сооружений и открытых стоянок автомобилей до жилых домов, участков дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций и лечебных учреждений со стационаром принимаются в соответствии с таблицей 30.

Таблица 30

| Здания, участки | Расстояние от гаражных сооружений и открытых стоянок при числе автомобилей, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 |
| Жилые дома | 10** | 15 | 25 |
| Торцы жилых домов без окон | 10** | 10** | 15 |
| Общественные здания | 10** | 10** | 15 |
| дошкольные образовательные и общеобразовательные организации | 25 | 50 | 50 |
| Лечебные учреждения со стационаром | 25 | 50 | * |

* Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

** Для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.

Примечание:

Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков  дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций и лечебных учреждений со стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки.

11.18 Норматив размеров земельного участка гаражей и стоянок автомобилей в зависимости от этажности.

Норматив размеров земельного участка гаражей и стоянок автомобилей в зависимости от этажности принимается в соответствии с таблицей 31.

Таблица 31

| Этажность гаражного сооружения | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Одноэтажное | м2 на 1 машиноместо | 30 |

11.19 Норматив размеров земельного участка гаражей и парков транспортных средств.

Норматив размеров земельного участка гаражей и парков транспортных средств принимается в соответствии с таблицей 32.

Таблица 32

| Объект | Расчетная единица | Вместимость объекта | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Гаражи грузовых автомобилей | автомобиль | 100-200 | 2-3,5 |

Примечание:

При соответствующем обосновании размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

11.20 Норматив размеров земельного участка открытых стоянок автомобилей (метров квадратных на 1 машино-место).

Норматив размеров земельного участка открытых стоянок автомобилей составляет 22 ( 18 - )  метров квадратных на 1 машино-место.

* В скобках – при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов.

11.21 Размер земельного участка автозаправочной станции (АЗС) (одна топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей).

Размер земельного участка автозаправочной станции (АЗС) принимается в соответствии с таблицей 33.

Таблица 33

| АЗС при количестве топливораздаточных колонок | Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
| на 2 колонки | 0,1 |
| 5 колонок | 0,2 |

11.22 Расстояние от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков  дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций и лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и общественных зданий (не менее)*.

Расстояние от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций и лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и общественных зданий принимается равным не менее 50 метров.

* Расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных топливных резервуаров.

11.23 Мощность автозаправочных станций АЗС и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения.

Мощность автозаправочных станций АЗС и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения принимается в соответствии с таблицей 34.

Таблица 34

| Интенсивность движения, трансп. Ед./сут | Мощность АЗС, заправок в сутки | Расстояние между АЗС, км | Размещение АЗС |
| --- | --- | --- | --- |
| Свыше 1000 до 2000 | 250 | 30-40 | Одностороннее |
| Свыше 2000 до 3000 | 500 | 40-50 | Одностороннее |
| Свыше 3000 до 5000 | 750 | 40-50 | Одностороннее |

Примечание:

АЗС следует размещать:

1. В придорожных полосах на участках дорог с уклоном не более 40‰, на кривых в плане радиусом более 1000 м, на выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10000 м;

2. не ближе 250 м. от железнодорожных переездов, не ближе 1000 м от мостовых переходов, на участках с насыпями высотой не более 2 м.

11.24 Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО).

Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО) принимается в соответствии с таблицей 35.

Таблица 35

| СТО при количестве постов | Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
| на 10 постов | 1 |
| 15 постов | 1,5 |

Примечание:

Один пост на 200 автомобилей.

11.25 Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения.

Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения принимается в соответствии с таблицей 36.

Таблица 36

| Интенсивность движения, трансп. Ед./сут | Число постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км |  |  |  |  | Размещение СТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |
| 1000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Одностороннее |
| 2000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 3000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |  |

11.26 Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов, участков дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций и лечебных учреждений со стационаром.

Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов, участков дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций и лечебных учреждений со стационаром принимается в соответствии с таблицей 37.

Таблица 37

| Здания, участки | Расстояние, м. от станций технического обслуживания при числе постов |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10 и менее | 11-30 |
| Общественные здания | 50 | 50 |
| дошкольные организации и обще-образовательные организации | 50 | * |
| Лечебные учреждения со стационаром | 50 | * |

* Определяется по согласованию с Роспотребнадзором.

11.27 Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий.

Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий принимается в соответствии с таблицей 38.

Таблица 38

| Категория дорог | Расстояние между площадками отдыха, км |
| --- | --- |
| I и II категория | 15-20 |
| III категория | 25-35 |
| IV категория | 45-55 |

Примечание:

На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли.

11.28 Показатель плотности магистральной уличной сети (в кило-метрах на квадратный километр территории).

Показатель плотности магистральной уличной сети принимается в соответствии с таблицей 39:

Таблица 39

| Наименование показателя | автомобильных дорог общего пользования, км/км2 | общественного пассажирского транспорта, км/км2 |
| --- | --- | --- |
| Плотность магистральной уличной сети | 1,5-2,0 | 2,0-2,5 |

12. Расчетные показатели зон сельскохозяйственного использования

12.1.допустимое соотношение сельскохозяйственных территорий к общей площади территории муниципального образования Новосельского сельского поселения.

Допустимое соотношение сельскохозяйственных территорий к общей площади территории сельского поселения  составляет 0,20.

13. Расчетные показатели зон рекреационного назначения

13.1. Нормативы площади озеленения территории населенного пункта зелеными насаждениями общего пользования (в метрах квадратных на одного проживающего).

Нормативы площади озеленения территории населенного пункта зелеными насаждениями общего пользования составляет не менее 6 кв.м. на одного проживающего.

13.2 Нормативы площади территорий для размещения объектов рекреационного назначения (в гектарах).

Нормативы площади территорий для размещения объектов рекреационного назначения принимаются в соответствии со следующими значениями:

скверов – не менее 0,5 га  на населенный пункт.

13.3 Нормативы количества единовременных посетителей территории парков (посетителей на 1 гектар).

Норматив количества единовременных посетителей территории парков принимается равным 100 человек на 1 гектар.

13.4 Норматив размера  зон на территории массового кратковременного отдыха (в метрах квадратных на одного проживающего).

Норматив размера зон на территории массового кратковременного отдыха принимается в соответствии с таблицей 40.

Таблица 40

| Интенсивность использования | Норма обеспеченности, м2 на 1 посетителя |
| --- | --- |
| Зона активного отдыха | 100 |
| Зона средней и низкой активности | 150-300 |

13.5 Нормативы озеленения улиц, дорог, проездов (в метрах).

Нормативы озеленения улиц, дорог, проездов принимаются в соответствии с таблицей 41:

Таблица 41

| Здание, сооружение, объект |  | Расстояния (м) от здания, сооружения, объекта до оси |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ствола дерева |  | кустарника |
| Наружная стена здания, сооружения |  | 5,0 |  | 1,5 |
| Край тротуара и садовой дорожки |  | 0,7 |  | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы |  | 2,0 |  | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада |  | 4,0 |  | - |
| Подошва откоса, террасы и др. |  | 1,0 |  | 0,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки |  | 3,0 |  | 1,0 |
| Подземные сети: |  |  |  |  |
| - газопровод, канализация | 1,5 |  | - |  |
| - тепловая сеть | 2,0 |  | 1,0 |  |
| - водопровод, дренаж | 2,0 |  | - |  |
| - силовой кабель и кабель связи | 2,0 |  | 0,7 |  |

13.6 Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих производственные объекты от объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания (в процентах).

Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих производственные объекты от объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания, принимаются в соответствии с таблицей 42:

Таблица 42

| Наименование показателя | Ширина зоны, м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 300 |  | от 300 до 1000 | от 1000 |
| Озеленение территории санитарно-защитных зон, % | 40 | 50 |  | 60 |

14. Расчетные показатели зон особо охраняемых территорий

Нормативные показатели зон особо охраняемых территорий принимаются в соответствии с ведомственными нормативными правовыми актами.

15.Расчетные показатели зон специального наз-начения

Нормативные показатели зон специального назначения принимаются в соответствии с ведомственными нормативными правовыми актами.

16. Расчетные показатели зон размещения военных объектов

Нормативные показатели зон размещения военных объектов принимаются в соответствии с ведомственными нормативными правовыми актами.

18. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ НОРМАТИВОВ

18.1. Проект нормативов  градостроительного проектирования муниципального образования Новосельского сельского поселения рассматривается Администрацией муниципального района, в лице отдела архитектуры и градостроительства и направляется в Совет депутатов Старорусского муниципального района для утверждения.

18.2. В случае внесения изменений в генеральный план  муниципального образования Новосельского сельского поселения, соответствующие изменения должны быть внесены в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Новосельского сельского поселения.

18.3 Решение об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Новосельского сельского поселения подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

___________________________________