УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета депутатов

города Старая Русса

от 07.12.2009 № 242

(в редакции от 15.05.2019 № 58,

от  06.11.2019  № 87, от  11.03.2020

№115, от  25.02.2021  №  167, от      10.11.2021 № 216, от 14.02.2024 №36).

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СТАРАЯ РУССА

СТАРОРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ

# ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА

# Глава 1. Общие положения по применению правил

## Статья 1. Предмет правил землепользования и застройки поселения

1. Настоящие правила землепользования и застройки муниципального образования город Старая Русса Старорусского муниципального района Новгородской области (далее – Правила) выполнены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской области, Уставом муниципального образования город Старая Русса Старорусского муниципального района Новгородской области, иными муниципальными правовыми актами муниципального образования город Старая Русса Старорусского муниципального района Новгородской области, которые регулируют отношения по землепользованию и застройке в муниципальном образовании город Старая Русса Старорусского муниципального района Новгородской области (далее также – Поселение).

2. Правила являются документом градостроительного зонирования поселения, устанавливающим территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения Правил и внесения в них изменений.

## Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации вводят Поселение в систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на территориальном зонировании, для создания устойчивого развития Поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства; подготовки документов для предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства; развития застроенных территорий, комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства; контроля соответствия регламентам использования территорий строительных намерений застройщиков, завершенных строительством объектов капитального строительства и их последующего использования.

2. Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на территориальном зонировании, являются:

а) создание условий для реализации планов и программ развития территории муниципального района и Поселения, систем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

б) создание условий для планировки территории Поселения;

в) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения земельными участками и объектами капитального строительства;

г) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с регламентами использования территорий;

д) обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений по вопросам развития Поселения, землепользования и застройки посредством проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, установленных законодательством о градостроительной деятельности;

е) обеспечение контроля соблюдения прав граждан и юридических лиц.

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:

градостроительной подготовке территорий и земельных участков, выделяемых из состава государственных или муниципальных земель, в целях предоставления физическим и юридическим лицам;

установлению, изменению, фиксации границ земель публичного использования и их использованию;

проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности (за исключением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана Поселения);

подготовке градостроительных оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, об установлении публичных сервитутов;

контролю за использованием земельных участков, строительными изменениями недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством.

4. Настоящие Правила применяются наряду с:

техническими регламентами (до их вступления в силу в установленном порядке - нормативными техническими документами в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), принятыми в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности объектов капитального строительства, защиты имущества, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия;

муниципальными нормативными правовыми актами Поселения по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

5. Настоящие Правила состоят из трех частей:

Часть I. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения изменений в указанные правила.

Часть II. Карта градостроительного зонирования.

Часть III. Градостроительные регламенты.

6. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, осуществляющими, регулирующими или контролирующими градостроительную деятельность на территории Поселения.

## Статья 3. Регламенты использования территорий и их применение

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, документации по планировке территории и на основании установленных настоящими Правилами регламентов использования территорий, которые действуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки и объекты капитального строительства независимо от форм собственности.

Регламент использования территорий территориальной зоны определяет правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений.

2. Регламент использования территорий не устанавливается на земельные участки, указанные в части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Порядок использования земель Поселения определяется в соответствии с зонированием его территории, отображенным на картах градостроительного зонирования Поселения (территориальные зоны), где отображаются границы и кодовые обозначения зон с учетом ограничений в использовании земельных участков, установленных в зонах с особыми условиями использования территорий. Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах территории объектов культурного наследия, определяются с учетом ограничений по использованию такой территории, установленных в соответствии с федеральными законами.

Для каждой из территориальных зон Правилами установлен градостроительный регламент использования территории (часть III настоящих Правил).

В отношении земельных участков и объектов капитального строительства всех видов территориальных зон, за исключением территориальных зон сельскохозяйственного назначения, устанавливают градостроительные регламенты. Градостроительный регламент определяет:

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территорий использования территорий.

В отношении земельных участков и объектов капитального строительства, в территориальных зонах сельскохозяйственного назначения устанавливают сельскохозяйственные регламенты. Сельскохозяйственный регламент определяет:

виды разрешенного использования земельных участков;

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков.

При этом границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной идентификации принадлежности каждого земельного участка (за исключением земельных участков линейных объектов) только одной территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования.

Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

Границы территориальных зон и регламенты использования территорий устанавливаются с учетом общности функциональных и параметрических характеристик земельных участков и объектов капитального строительства, а также требований об учете прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

4. Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования установлены преимущественно в привязке к границам базисных кварталов земельного кадастра. В случае, если в пределах территории базисного квартала размещаются (или планируются к размещению) объекты, виды использования которых соотносятся с разными территориальными зонами и их размещение соответствует положениям генерального плана Поселения, то территория базисного квартала делится на части, относящиеся к разным территориальным зонам.

При этом границы территориальных зон устанавливаются в увязке с территориальными объектами, имеющими однозначную картографическую проекцию:

красными линиями;

границами земельных участков;

границами или осями полос отвода для коммуникаций;

границами населенных пунктов, входящих в состав Поселения;

административными границами Поселения;

естественными границами природных объектов;

линиями магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки противоположенных направлений;

иными границами, отраженными в составе базисного плана земельного кадастра.

Границы территориальных зон должны обладать свойством однозначной идентификации, иметь картографическую координатную привязку.

Местоположение границ территориальных зон может быть уточнено в документации по планировке территории и иных документах, принимаемых в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами, с последующим внесением соответствующих изменений в настоящие Правила.

5. Перечень зон с особыми условиями использования территорий, их границы на картах зон с особыми условиями использования территорий и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в их пределах указаны в соответствии с нормативными правовыми актами и иной нормативно-технической документацией Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

К земельным участкам и объектам капитального строительства, расположенным в пределах зон ограничений и отображенных на картах, регламенты использования территорий применяются с учетом ограничений, описание которых содержится в настоящих Правилах.

6. Для каждого земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного на территории Поселения, разрешенным считается такой вид использования, который соответствует:

регламентам использования территории;

ограничениям, установленным в зонах с особыми условиями использования территории;

иным документально зафиксированным ограничениям на использование земельных участков и объектов капитального строительства (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).

7. Регламенты использования территорий в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства включает:

а) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые при условии соблюдения требований технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) не могут быть запрещены;

б) условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое принимается по результатам специального согласования, проводимого, в том числе, с применением процедуры общественных обсуждений или публичных слушаний;

в) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые только совместно с ними.

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, не установленные настоящими Правилами, являются запрещенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по процедурам специальных согласований. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований.

8. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, собственники, пользователи, владельцы, арендаторы объектов капитального строительства вправе по своему усмотрению выбирать и менять вид (виды) использования земельных участков и объектов капитального строительства, разрешенных как основной и вспомогательный для соответствующих территориальных зон при условии соблюдения требований технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) и требований регламентов использования территории в части предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов капитального строительства, установленных Правилами.

Порядок действий по реализации приведенного выше права устанавливается законодательством, настоящими Правилами, иными муниципальными нормативными правовыми.

Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда:

при изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой разрешенный вид использования, если затрагиваются конструктивные или иные характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства. В этом случае необходимо получение разрешения на строительство, выдаваемого в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации;

при изменении одного вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства на другой разрешенный вид использования, если не затрагиваются конструктивные или иные характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства. В этом случае собственник, пользователь, владелец, арендатор объекта капитального строительства направляет уведомление об изменении вида разрешенного использования земельного участка в территориальный орган Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по субъекту Российской Федерации, осуществляющий кадастровый учет земельных участков. Вид разрешенного использования земельного участка считается измененным со дня внесения соответствующих сведений о земельном участке в Государственный кадастр недвижимости.

собственник, пользователь, владелец, арендатор объекта капитального строительства запрашивает изменение основного разрешенного вида использования на условно разрешенное использование по специальному согласованию. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, установленном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Вопрос подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в соответствии с главой 5 настоящих Правил.

9. Регламенты использования территорий в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительного изменения объектов капитального строительства могут включать:

размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, включая линейные размеры предельной ширины по фронту улиц (проездов) и предельной глубины земельных участков;

минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков за пределами которого возводить строения запрещено (линии регулирования застройки);

предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) построек;

максимальный процент застройки участка;

максимальное значение коэффициента строительного использования земельных участков (отношение суммарной площади всех построек, существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно к площади земельного участка);

иные параметры.

Сочетание указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально применительно к каждой территориальной зоне и подзоне, выделенной на карте территориального зонирования Поселения.

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, могут устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями размеров земельных участков и параметров разрешенного использования, строительных изменений объектов капитального строительства, но с одинаковыми списками разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к различным территориальным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных на основе утвержденной документации по планировке территории.

10. Инженерно-технические объекты, сооружения, коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газоснабжение, водоотведение, телефонизация и т.д.), являются всегда разрешенными при условии их соответствия техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации).

11. Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения и нормальной эксплуатации объектов капитального строительства в пределах одного или нескольких элементов планировочной структуры, расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, определяются документацией по планировке территории.

12. Объекты, сооружения, иные территории, включенные в соответствующий перечень мест массового пребывания людей, после проведения их обследования и категорирования, обязаны иметь оформленный паспорт безопасности места массового пребывания людей.

Паспорт безопасности места массового пребывания людей является информационно-справочным документом, который отражает состояние антитеррористической защищенности места массового пребывания людей и содержит перечень необходимых мероприятий по предупреждению (пресечению) террористических актов в месте массового пребывания людей.

## Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются открытыми для всех физических и юридических, а также должностных лиц, органов власти и управления, а также органов, осуществляющих контроль за соблюдением градостроительного законодательства органами местного самоуправления.

Органы местного самоуправления Поселения обеспечивают возможность ознакомления с Правилами путем:

публикации (обнародования) настоящих Правил в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации;

создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в них текстовых и картографических материалов в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Старорусского муниципального района;

предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий картографических документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и элементам планировочной структуры. Данные материалы предоставляются вышеуказанным лицам по письменному запросу на компенсационной основе.

2. Настоящие Правила в соответствии со статьей 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, после утверждения, в обязательном порядке размещаются в федеральной государственной информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта в сети "Интернет".

3. Настоящие Правила, иные документы и материалы, подготавливаемые в процессе градостроительной деятельности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, после утверждения, в обязательном порядке направляются для размещения в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, ведение и состав которых определяются в соответствии с действующим законодательством и осуществляются Администрацией муниципального района.

## Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты органов местного самоуправления по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам, до введения в действие настоящих Правил являются действительными.

3. Земельные участки и объекты капитального строительства, существовавшие на законных основаниях до введения в действие настоящих Правилах  или до внесения изменений в настоящие Правила, являются несоответствующими настоящим Правилам в части видов использования, установленных регламентом использования территорий, в случаях, когда эти объекты:

1) имеют вид (виды) использования, который(е) не поименован(ы) как разрешенный для соответствующей территориальной зоны в настоящих Правил;

2) имеют вид (виды) использования, который(е) поименован(ы) как разрешенный для соответствующих зон в настоящих Правил, но расположен(ы) в зонах с особыми условиями использования территории, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов;

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки - высота/этажность построек, процент застройки, коэффициент использования земельного участка и т.п.) значений, установленных в настоящих Правилах применительно к соответствующим территориальным зонам.

4. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, определенного частью 3 настоящей статьи, определяется в соответствии с частями 8 – 10 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным законодательством, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

## Статья 6. Использование земельных участков, использование и строительные изменения объектов капитального строительства, не соответствующих Правилам

1. Земельные участки и объекты капитального строительства, указанные в части 3 статьи 5 настоящих Правил, а также ставшие несоответствующими настоящим Правилам после внесения в них изменений, могут использоваться без установления срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством и настоящими Правилами.

Исключение составляют несоответствующие одновременно и настоящим Правилам, и техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) объекты капитального строительства, существование и использование которых опасно для жизни и здоровья людей, для окружающей среды, объектов культурного наследия. Применительно к этим объектам в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на продолжение их использования.

2. Все изменения не соответствующих настоящим Правилам объектов капитального строительства, осуществляемые путем изменения видов и интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться только в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами.

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов капитального строительства, указанных в пунктах 1, 2 части 3 статьи 5 настоящих Правил. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности: экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации).

Указанные в пункте 3 части 3 статьи 5 настоящих Правил объекты капитального строительства, не соответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность нормативного прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.), поддерживаются и используются при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия таких объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основании разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам.

Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

Глава 2. Положения о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления

## Статья 7. Общие положения о физических и юридических лицах, осуществляющих землепользование и застройку

1. В соответствии с действующим законодательством настоящие Правила, а также принимаемые в их развитие иные нормативные правовые акты органов местного самоуправления регулируют действия физических и юридических лиц, предпринимателей, которые:

участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению прав собственности или аренды на земельные участки, сформированные из состава государственных или муниципальных земель, в целях нового строительства или реконструкции существующих объектов капитального строительства;

обращаются в администрацию с заявкой о подготовке и предоставлении земельного участка (земельных участков) для нового строительства, реконструкции существующих объектов капитального строительства и осуществляют действия по градостроительной подготовке земельных участков из состава государственных и муниципальных земель;

являясь правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, осуществляют их текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют строительство, реконструкцию и иные изменения объектов капитального строительства;

являясь собственниками помещений в многоквартирных домах, по своей инициативе обеспечивают действия по формированию земельных участков многоквартирных домов;

осуществляют иные не запрещенные действующим законодательством действия в области землепользования и застройки.

2. К указанным в пункте 1 настоящей статьи иным действиям в области землепользования и застройки могут быть отнесены:

возведение объектов некапитального строительства на земельных участках в границах территорий общего пользования, не подлежащих приватизации, передаваемых в аренду на срок не более пяти лет;

переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные участки на другой вид права, в том числе приватизация земельных участков под приватизированными объектами капитального строительства, переоформление права пожизненного наследуемого владения земельными участками или права постоянного бессрочного пользования земельными участками на право собственности, аренды или безвозмездного срочного пользования;

иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных интересов или частных намерений по землепользованию и застройке.

## Статья 8. Комиссия по землепользованию и застройке Поселения

1. Комиссия по землепользованию и застройке  (далее Комиссия) является постоянно действующим координационным органом, созданным для организации подготовки предложений:

по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования город Старая Русса;

по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Старая Русса;

по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

по разработке и утверждению проектов планировки, совмещенных с проектом межевания территории.

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Новгородской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района и города Старая Русса, и настоящим Положением.

1.3.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

1.4.Организационно-техническое обеспечение Комиссии осуществляет отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района.

2.Задачи Комиссии:

создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования город Старая Русса на основании документов градостроительного зонирования.

создание условий для планирования территории муниципального образования город Старая Русса.

реализация положений Правил землепользования и застройки, обеспечение внесения в них изменений.

обеспечение участия граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия.

3. В  целях реализации  задач  Комиссия  осуществляет  следующие  функции:

обеспечивает подготовку предложений по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования город Старая Русса.

рассматривает предложения и готовит заключения о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования город Старая Русса.

обеспечивает подготовку предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Старая Русса.

рассматривает предложения и готовит заключения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Старая Русса.

организует и проводит в установленном порядке общественные обсуждения или публичные слушания по проектам внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Старая Русса по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,  по утверждению проектов планировки, совмещенных с проектом межевания территории.

готовит и направляет Главе администрации муниципального района рекомендации о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении таких разрешений.

готовит и направляет Главе администрации муниципального района рекомендации о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении таких разрешений.

готовит и направляет Главе администрации муниципального района рекомендации об утверждении проектов планировки, совмещенных с проектом межевания территории или об отказе в утверждении таких проектов.

готовит предложения об отмене и признании утратившими силу нормативных правовых актов органов местного самоуправления в области землепользования и застройки, противоречащих утвержденным Правилам землепользования и застройки.

4.Комиссия имеет право:

запрашивать и получать необходимую информацию и документы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

приглашать на заседания Комиссии лиц, чьи интересы затрагивает планируемая градостроительная деятельность.

привлекать  независимых  экспертов  к  работе  по  подготовке соответствующих рекомендаций.

публиковать материалы о своей деятельности на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).

5.Организует работу Комиссии и ведет ее заседания председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя.

5.1.Председатель Комиссии обеспечивает проведение ее заседаний, распределяет текущие обязанности между членами Комиссии, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.

5.2.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Комиссии.

5.3.Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.

5.4.Протокол заседания Комиссии.

5.4.1.Решения Комиссии оформляются в виде протокола заседания Комиссии.

5.4.2.В протоколе указываются номер протокола, дата заседания Комиссии, перечень присутствующих на заседании членов Комиссии, приглашенных лиц, перечень рассматриваемых вопросов, результаты голосования, оформленные письменно особые мнения членов Комиссии.

5.4.3.Протокол заседания Комиссии подписывают председательствующий на заседании и лицо, ведущее протокол.  Протоколы всех заседаний и копии материалов хранятся в архиве Администрации муниципального района. Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц.

## Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления, регулирующих землепользование и застройку в части подготовки и применения настоящих Правил

Полномочия органов местного самоуправления, регулирующих землепользование и застройку в части подготовки и применения настоящих Правил, определяются действующим законодательством.

## Статья 10. Обеспечение социальной защиты инвалидов при осуществлении деятельности по землепользованию и застройке

1. При осуществлении деятельности по землепользованию и застройке в поселении обязательно соблюдение установленных действующим законодательством мер, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

2. Не допускаются проведение планировки и осуществление застройки, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами.

3. В случае, когда существующие объекты капитального строительства невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственники таких объектов обязаны осуществлять меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

4. Осуществление мер, указанных в пункте 3 настоящей статьи, должно производиться по согласованию с общественными объединениями инвалидов, действующими на территории поселения.

5. Администрация муниципального района обеспечивает создание инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и социальным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным учреждениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим общественным учреждениям).

# Глава 3. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

## Статья 11. Изменение одного вида разрешенного использования на другой вид разрешенного использования земельных участков и других объектов недвижимости

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. В случае, если изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости связано с необходимостью подготовки проектной документации и получением разрешения на строительство применяется порядок, установленный в настоящих Правилах.

4. Собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор недвижимости обеспечивает внесение соответствующих изменений в документы учета недвижимости и документы о регистрации прав на недвижимость.

5. В случае, если правообладатель земельного участка и/или объекта капитального строительства запрашивает изменение основного вида разрешенного использования на условно разрешенный вид использования применяется порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и/или объекта капитального строительства установленный в статье 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в соответствии с положениями настоящих Правил.

6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территорий, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

## Статья 12. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства требуется в случаях, когда правообладатели планируют использовать принадлежащие им земельные участки, иные объекты недвижимости в соответствии с видом (видами) использования, которые определены настоящими Правилами как условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

2. Физические, юридические лица, заинтересованные в получении разрешения на условно разрешенный вид использования обращаются в Комиссию с соответствующим заявлением.

3. Одновременно с заявлением предоставляется следующая информация:

1) сведения о заявителе;

2) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строительства;

3) схема планируемой застройки земельного участка с указанием мест расположения существующих и намечаемых построек и описанием их характеристик (общая площадь, этажность, места парковки автомобилей и т.д.);

4) эскизный проект строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае представления разрешения на условно разрешенный вид использования;

5) обосновывающие материалы – информация о планируемых объемах ресурсов, необходимых для функционирования объекта (численность работающих, грузооборот, потребность в подъездных железнодорожных путях, энергообеспечение, водоснабжение и т.д.; технические условия, предоставленные уполномоченными организациями, подтверждающие возможность получения инженерных ресурсов в полном объеме), о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности), о планируемом количестве посетителей и о потребности в местах парковки автомобилей.

К заявлению могут прилагаться выписка из единого государственного реестра недвижимости.

Заявление содержит обязательство заинтересованного лица нести расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования.

4. При получении заявления Комиссия:

1) при соответствии документов перечню, предусмотренному пунктом 3 настоящей статьи, регистрирует заявление;

2) рассматривает заявление и готовит заключение по предмету запроса;

3) запрашивает письменное заключение по предмету запроса от Администрации муниципального района;

4) запрашивает письменные заключения по предмету запроса от уполномоченного государственного органа охраны объектов культурного наследия, уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического надзора. Указанные запросы направляются в случаях, когда земельный участок расположен в границах соответствующих зон ограничений.

5. Основаниями для составления письменных заключений являются:

1) соответствие намерений заявителя настоящим Правилам;

2) соблюдение обязательных нормативов и стандартов, установленных в соответствии с законодательством в целях охраны окружающей природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей;

3) соблюдение прав владельцев смежно-расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц.

6. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном настоящими Правилами, с учетом положений настоящей статьи.

7. Разрешение на условно разрешенный вид использования может быть предоставлено с условиями, которые определяют пределы реализации согласованного вида использования с учетом недопущения причинения ущерба смежным землепользователям и снижения стоимости соседних объектов недвижимости.

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

9. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

10. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

11 Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

## Статья 13. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, имеющих размеры меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции направляется в Комиссию по землепользованию и застройке и должно содержать обоснования того, что отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции:

1) соответствуют требованиям технических регламентов, требованиям охраны объектов культурного наследия;

2) необходимы для эффективного использования земельного участка;

3) не ущемляют права владельцев смежных земельных участков, других объектов недвижимости.

3. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции реконструкции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

4. Комиссия организует рассмотрение поступившего заявления на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, куда персонально приглашаются владельцы земельных участков, иных объектов недвижимости, смежно-расположенных с земельным участком, относительно которого запрашивается отклонение, а также представители органов, уполномоченных регулировать и контролировать застройку и землепользование, другие заинтересованные лица. Позиция указанных органов по рассматриваемому вопросу должна быть письменно зафиксирована в соответствующих заключениях, представляемых в Комиссию до проведения общественных обсуждений или публичных слушаний и доступных для ознакомления всем заинтересованным лицам.

Комиссия подготавливает и направляет Главе администрации муниципального района рекомендации по результатам рассмотрения письменных заключений и общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее семи дней после их проведения.

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более одного месяца.

6. На основании рекомендаций Комиссии Глава администрации муниципального района в течение семи дней со дня поступления рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размещается на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).

7. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний  по проекту решения предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

# Глава 4. Положения о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления

## Статья 14. Планировка территории как способ градостроительной подготовки территорий и земельных участков

1. Содержание и порядок разработки и утверждения документации по планировке территории определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности субъекта Российской Федерации, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами Поселения.

2. Планировка территории Поселения осуществляется посредством разработки следующих видов документации по планировке территории:

проектов планировки территории (без проектов межевания в их составе);

проектов планировки территории с проектами межевания в составе проектов планировки территории;

проектов межевания территории без разработки проектов планировки территории при условии необходимости выполнения такого проекта в границах планировочного элемента, утвержденных в установленном порядке;

градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) (может осуществляться в составе проектов межевания).

3. Решения о разработке различных видов документации по планировке территории Поселения принимаются (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) Администрацией муниципального района с учетом требований градостроительного регламента, характеристик планируемого развития конкретной территории, а также следующих особенностей:

1) проекты планировки территории без проектов межевания в их составе разрабатываются в случаях, когда посредством красных линий необходимо определить, изменить:

а) границы элементов планировочной структуры, в том числе для предоставления земельных участков, выделенных в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры, для комплексного освоения в целях жилищного и иных видов строительства;

б) границы территорий общего пользования и земельных участков линейных объектов без определения границ иных земельных участков, кроме территорий для государственных и муниципальных нужд;

2) проекты планировки территории с проектами межевания в составе проектов планировки территории, которые разрабатываются в случаях, когда помимо границ, указанных в пункте 1 настоящей части, а также помимо подготовки градостроительных планов вновь образуемых, изменяемых земельных участков необходимо определить, изменить:

а) границы земельных участков, не входящих в границы территорий общего пользования;

б) границы зон действия публичных сервитутов;

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе для государственных или муниципальных нужд;

3) проекты межевания территории с градостроительными планами земельных участков в их составе, которые разрабатываются в пределах красных линий, определяющих границы элементов планировочной структуры (ранее установленных проектами планировки), территории, не разделенной на земельные участки, либо разделение которой на земельные участки не завершено, либо требуется изменение ранее установленных границ земельных участков.

4. Посредством документации по планировке территории определяются:

1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и реконструкции территорий, включая характеристики и параметры развития систем социального обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки;

2) линии градостроительного регулирования, в том числе:

а) красные линии, ограничивающие территории общего пользования от иных территорий и обозначающие элементы планировочной структуры;

б) линии регулирования застройки, если параметры их расположения не определены градостроительными регламентами в составе настоящих Правил;

в) границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты, а также границы зон действия ограничений вдоль линейных объектов - границы зон с особыми условиями использования территории, которые должны устанавливаться применительно к существующим видам линейных объектов;

г) границы иных зон с особыми условиями использования территории;

д) границы земель, планируемых к резервированию, либо земельных участков, планируемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, а также границы земельных участков, определяемых для государственных или муниципальных нужд в составе земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

е) границы земельных участков, планируемых для предоставления физическим или юридическим лицам для строительства;

ж) границы земельных участков на территориях существующей застройки, не разделенных на земельные участки, включая земельные участки многоквартирных домов;

з) границы территории, в отношении которой принимается решение о развитии застроенной территории, а также границы земельных участков в пределах такой территории.

5. Проекты планировки и проекты межевания могут содержать в своем составе предложения по изменению (конкретизации, уточнению) положений настоящих Правил в части границ территориальных зон и подзон, расположенных в границах проектирования, и содержания регламентов использования территорий указанных зон. В этом случае проекты планировки и проекты межевания должны включать обоснование внесения в Правила изменений и указанные положения этих проектов вступают в силу после их соответствующих согласований, утверждений и далее внесения в Правила этих изменений.

6. Документация по планировке территории, посредством которой производится формирование границ земельных участков, является основанием для установления границ земельных участков в соответствии с земельным законодательством.

## Статья 15. Градостроительные планы земельных участков

1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка.

2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного участка являются документы территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. Состав градостроительных планов земельных участков установлен частью 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее заполнения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

5. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может быть использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных настоящей частью целях не допускается.

## Статья 16. Принципы градостроительной подготовки территории и формирования земельных участков

1. Градостроительная подготовка земельных участков – действия, осуществляемые применительно:

к неразделенным на земельные участки государственным и муниципальным землям, территориям путем подготовки документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания).

к ранее сформированным, принадлежащим физическим и юридическим лицам земельным участкам путем подготовки градостроительных планов земельных участков (как самостоятельных документов – без подготовки документации по планировке территории) с указанием в соответствии с частью 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации характеристик (за исключением ранее установленных границ земельных участков) с использованием таких планов для подготовки проектной документации.

2. Приобретение физическими, юридическими лицами прав на земельные участки осуществляется в соответствии с нормами гражданского и земельного законодательства.

3. Порядок градостроительной подготовки и предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков, сформированных из состава государственных или муниципальных земель, определяется в соответствии с градостроительным, земельным и жилищным законодательством, настоящими Правилами, а также принимаемыми в соответствии с настоящими Правилами иными нормативными правовыми актами Администрации муниципального района.

4. Действия по градостроительной подготовке и формированию из состава государственных, муниципальных земель земельных участков включают две стадии:

формирование земельных участков посредством планировки территории, осуществляемой в соответствии с градостроительным законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами Администрации муниципального района;

формирование земельных участков посредством землеустроительных работ, осуществляемых в соответствии с земельным законодательством, проведение государственного кадастрового учета, с получением технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

5. Порядок действий по планировке территории, включая формирование земельных участков, определяется градостроительным законодательством и в соответствии с ним - настоящими Правилами.

Порядок подготовки и предоставления технических условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения определяется в соответствии с законодательством,  иными нормативными правовыми актами Администрации муниципального района.

6. Земельные участки из состава государственных и муниципальных земель могут подготавливаться для предоставления физическим и юридическим лицам по инициативе и за счет средств бюджета города Старая Русса, иных заинтересованных лиц.

7. Подготовленные и сформированные из состава государственных, муниципальных земель земельные участки предоставляются физическим и юридическим лицам для строительства, реконструкции в порядке, установленном земельным законодательством.

## Статья 17. Виды процедур градостроительной подготовки территорий

1. Градостроительная подготовка территорий проводится по процедурам, установленным законодательством о градостроительной деятельности, настоящими Правилами, иными нормативными актами Администрации муниципального района применительно к следующим случаям:

1) градостроительная подготовка территорий с целью выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства;

2) градостроительная подготовка территорий существующей застройки в целях реконструкции объектов капитального строительства по инициативе собственников объектов капитального строительства;

3) градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью развития застроенных территорий;

4) градостроительная подготовка территорий существующей застройки, не разделенной на земельные участки, с целью формирования земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;

5) градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц территорий в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры с целью комплексного освоения и строительства;

6) градостроительная подготовка территорий общего пользования в целях предоставления земельных участков для возведения объектов некапитального строительства, предназначенных для обслуживания населения;

7) градостроительная подготовка территорий общего пользования в целях предоставления земельных участков для возведения линейных объектов капитального строительства;

8) градостроительная подготовка территорий зеленых насаждений общего пользования в целях создания зон отдыха (благоустройства, дополнительного озеленения, предоставления земельных участков для возведения объектов капитального строительства в соответствии с разрешенными видами использования для таких зон), предназначенных для обслуживания населения;

9) иным случаям.

2. Настоящей статьей Правил регулируются вопросы градостроительной подготовки территории в отношении земельных участков, территорий, находящихся в муниципальной собственности.

Вопросы градостроительной подготовки территории в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, регулируются в соответствии с действующим законодательством.

## Статья 18. Градостроительная подготовка территорий по инициативе заявителей с целью выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства объектов капитального строительства

1. Лица, заинтересованные в установлении земельных участков, свободных от прав третьих лиц, для строительства объектов капитального строительства и проведении за собственный счет работ по градостроительной подготовке территорий, обращаются в администрацию муниципального района с соответствующей заявкой.

Заявка составляется в произвольной письменной форме, если иное не установлено постановлением администрации муниципального района.

В прилагаемых к заявке материалах должны содержаться:

указание территории, в пределах которой заявитель предполагает осуществить действия по выделению свободного от прав третьих лиц земельного участка (в том числе в виде соответствующей схемы с обозначением земельного участка);

инвестиционно-строительные намерения заявителя, которые не должны противоречить градостроительным регламентам, установленным настоящими Правилами применительно к территориальной зоне расположения испрашиваемого земельного участка;

запрос о предоставлении исходной информации, необходимой для подготовки и предъявления на утверждение Главе муниципального района градостроительного плана земельного участка, разработку которого в составе проекта планировки и межевания территории либо проекта межевания территории в виде отдельного документа обеспечивает заявитель.

2. В течение 30 календарных дней со дня регистрации заявки Администрация муниципального района  подготавливает заявителю градостроительное заключение, которое содержит указание о возможности или невозможности выделения испрашиваемого земельного участка по испрашиваемому виду использования - о наличии свободного от прав третьих лиц земельного участка на соответствующей территории;

В случае возможности выделения земельного участка осуществляет подготовку проекта постановления администрации муниципального района, который в обязательном порядке должен содержать:

а) решение по планировке территории посредством подготовки проекта межевания территории (в случае, когда границы запрашиваемого земельного участка могут быть определены без установления или изменения красных линий элемента планировочной структуры, где такой участок располагается) или проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе такого проекта планировки;

б) обязанность заявителя обеспечить за свой счет подготовку исходной информации, необходимой для проведения работ по установлению границ земельного участка, и на основе этой информации подготовку, проверку, обсуждение и утверждение в установленном порядке документации по планировке территории и градостроительного плана земельного участка в ее составе;

в) указание на то, что риск выявления отсутствия на соответствующей территории свободного от прав третьих лиц земельного участка лежит на заявителе;

г) иные требования в соответствии с действующим градостроительным законодательством, настоящими Правилами, а также принятыми в их развитие нормативными правовыми актами муниципального района.

3. Заявитель обеспечивает подготовку исходной информации, указанной в части 2 настоящей статьи, с использованием документов и материалов, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального района, иных источников информации:

самостоятельно;

с использованием информации, предоставленной органами администрации муниципального района;

путем заключения договоров об оказании услуг при подготовке исходной информации с организациями, которые в соответствии с действующим законодательством могут выполнять работы, определенные частью 4 настоящей статьи.

4. Исходная информация, необходимая для проведения работ по градостроительной подготовке территории с выделением для формирования свободного от прав третьих лиц земельного участка, включает в себя:

1) топографическую подоснову соответствующей территории в масштабе, определенном администрацией муниципального района;

2) отраженную на топографической подоснове информацию о субъектах прав, видах прав и границах, прав на земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные на подлежащей планировке территории, полученную от органов, организаций, осуществляющих кадастровый учет земельных участков и объектов капитального строительства и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также иных органов, обладающих такой информацией;

3) отраженную на топографической подоснове информацию о наличии существующих, характеристиках и перспективах развития (вариантах трассировки) сетей, в том числе магистральных инженерных сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, полученную от организаций, ответственных за содержание и развитие систем инженерно-технического обеспечения;

4) иную информацию, необходимую для проведения работ по выделению земельного участка посредством планировки территории.

5. Заявитель, подготовивший исходную информацию в соответствии с определенным частью 2 настоящей статьи заключением, обеспечивает подготовку проекта градостроительного плана земельного участка в составе проекта межевания территории путем:

1) работ по планировке территории, самостоятельно выполняемых заявителем (в случае, если он вправе в соответствии с законодательством осуществлять такие работы);

2) заключения договора с организацией, которая в соответствии с законодательством вправе осуществлять работы по планировке территории.

6. Проект планировки с проектом межевания или проект межевания с проектом (проектами) градостроительных планов земельных участков подлежит:

проверке Администрацией муниципального района на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ;

обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

представлению Главе муниципального района для принятия решения об утверждении или об отказе в его утверждении;

размещению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального района (в случае его утверждения).

7. В случае, когда в составе документации по планировке территории утвержден градостроительный план земельного участка, свободного от прав третьих лиц, Администрация муниципального района обеспечивает:

проведение землеустроительных работ и постановку на кадастровый учет сформированного земельного участка в установленном порядке;

в случае жилищного строительства, проведение аукциона по предоставлению сформированного земельного участка после его постановки на государственный кадастровый учет в установленном порядке;

в случае иного строительства, проведение торгов (аукциона или конкурса) по предоставлению сформированного земельного участка (после постановки на государственный кадастровый учет) в установленном порядке.

8. Победитель торгов, которому предоставлен земельный участок, в соответствии с законодательством, настоящими Правилами, а также градостроительным планом земельного участка обеспечивает подготовку проектной документации, получение разрешения на строительство, строительство, получение разрешения на ввод построенного объекта в эксплуатацию, регистрацию прав собственности на построенный объект.

## Статья 19. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства по инициативе Администрации муниципального района

1. Администрация муниципального района обладает правом инициативы организации, обеспечения и осуществления работ по градостроительной подготовке территории существующей застройки с целью установления границ свободных от прав третьих лиц земельных участков для их предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.

2. Администрация муниципального района организует, обеспечивает и осуществляет работы, указанные в части 1 настоящей статьи, в рамках:

регулярного предоставления сведений в муниципальный район, подлежащих включению в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, с оценкой наличия свободных от прав третьих лиц земельных участков, которые могут быть предоставлены для строительства;

осуществляемых на основании утвержденного Администрацией муниципального района плана работ по планировке и межеванию не разделенной на земельные участки территории Поселения жилого и нежилого назначения.

3. Указанные в части 1 настоящей статьи работы выполняются по муниципальным контрактам, заключаемыми с физическими и юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством обладают правом на выполнение работ по планировке территории.

4. Неотъемлемыми приложениями к муниципальному контракту, заключаемому между Администрацией муниципального района и победителем конкурса на выполнение работ по разработке документации по планировке территории являются:

решение Администрации муниципального района о способе планировки территории;

градостроительное задание на выполнение работ по подготовке документации по планировке соответствующей территории;

исходные данные в составе, определенном в настоящих Правилах, передаваемые Администрацией муниципального района исполнителю в соответствии с градостроительным заданием, прилагаемым к муниципальному контракту.

5. Муниципальный контракт на выполнение работ по планировке территории может включать положение об обязанностях в частях:

получения согласования Администрацией муниципального района документации по планировке территории с проектом градостроительного плана земельного участка в составе такой документации;

участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях по предметам обсуждения и в порядке, установленном законодательством и главой 5 настоящих Правил.

6. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории с градостроительным планом земельного участка в составе такой документации орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками, в соответствии с земельным законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами обеспечивает:

проведение землеустроительных работ в соответствии с установленными градостроительным планом земельного участка границами;

постановку на кадастровый учет земельного участка, подготовку комплекта документов, необходимых для проведения торгов, включая подготовку заключения об определении начальной цены предоставляемого земельного участка, начального размера арендной платы;

проведение торгов;

заключение договора купли-продажи земельного участка или договора аренды земельного участка с победителем торгов;

иные действия в соответствии с законодательством.

## Статья 20. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки в целях реконструкции объектов капитального строительства по инициативе собственников капитального строительства

1. Правом инициировать реконструкцию объектов капитального строительства обладают исключительно собственники объектов капитального строительства, являющиеся правообладателями земельных участков, либо лица, действующие по поручению таких правообладателей.

Собственники объектов капитального строительства, их частей, в отношении которых не определены земельные участки и не произведен их государственный кадастровый учет, могут проявлять инициативу по реконструкции принадлежащих им объектов капитального строительства, их частей только после государственной регистрации прав на выделенные и сформированные в установленном порядке земельные участки, на которых расположены объекты капитального строительства, либо после кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

2. Собственники объектов капитального строительства, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе выходить с инициативой по градостроительной подготовке территорий на застроенных территориях путем:

подготовки и представления в установленном порядке предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части состава и содержания регламента использования территорий применительно к территориальной зоне, в пределах которой располагается территория, предлагаемая для осуществления реконструкции;

направления в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, ранее сформированного и прошедшего кадастровый учет земельного участка;

выполнения действий в соответствии с требованиями настоящих Правил применительно к градостроительной подготовке территорий, на которых расположены многоквартирные дома.

3. Собственники объектов капитального строительства, являющиеся правообладателями одного земельного участка, осуществляют реконструкцию принадлежащих им объектов капитального строительства без изменения границ земельного участка в соответствии с градостроительным планом земельного участка на основании утвержденной проектной документации в порядке, установленном в настоящих Правилах.

Собственники объектов капитального строительства, являющиеся правообладателями смежных земельных участков, вправе осуществить реконструкцию принадлежащих им объектов капитального строительства:

на каждом земельном участке без изменения границ земельных участков в соответствии с градостроительными планами земельных участков на основании утвержденной проектной документации;

на всех земельных участках с изменением границ земельных участков (в том числе путем их объединения, разделения) при условии соблюдения требований градостроительного законодательства о предельных размерах земельных участков, наличии подъездов, подходов к таким земельным участкам, наличии границ зон действия публичных сервитутов (при необходимости), о недопущении расположения одного земельного участка в нескольких территориальных зонах, обозначенных на карте градостроительного зонирования, а также требований земельного законодательства.

## Статья 21. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью развития застроенных территорий по инициативе лиц, не владеющих объектами капитального строительства на соответствующих территориях, либо Администрации муниципального района

1. Лица, не владеющие объектами капитального строительства на соответствующих территориях, могут проявлять инициативу по градостроительной подготовке застроенных, обремененных правами третьих лиц, территорий путем подготовки и представления Главе муниципального района:

а) предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части изменения содержания и состава регламентов использования территорий применительно к территориальным зонам;

б) предложений, обосновывающих материалов, проектов документов, в том числе в форме проектов границ территории, в отношении которой предлагается принять решение о применении определенных статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации процедур развития застроенных территорий.

2. Решение о развитии застроенной территории принимается Главой муниципального района, в том числе с учетом предложений, определенных подпунктом «а» пункта 1 настоящей статьи.

3. Условием для принятия решения о развитии застроенной территории является наличие:

а) регламентов использования территорий, действие которых распространяется на такую территорию;

б) местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии – утвержденных Главой муниципального района расчетных показателей обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры;

в) проекта границ территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории;

г) документов о признании в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов (применительно к каждому многоквартирному дому), расположенных в пределах границ развития застроенной территории;

д) включение объектов капитального строительства (многоквартирных домов), подлежащих сносу, а также предлагаемых к сносу, реконструкции, в соответствующий перечень адресов, утверждаемый в установленном порядке.

4. В границах территории, в отношении которой принимается решение о развитии застроенной территории, могут быть расположены иные объекты капитального строительства (помимо многоквартирных домов), вид разрешенного использования и предельные параметры которых не соответствуют регламенту использования территорий.

При подготовке проектов границ территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории, подлежат учету требования части 4 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. После принятия в установленном порядке решения о развитии застроенной территории осуществляются действия в соответствии со статьями 46.1 – 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При осуществлении действий по развитию застроенной территории подлежат учету положения законодательства о том, что на земельные участки, в том числе включенные в границы развития застроенной территории, не распространяются нормы об изъятии, в том числе путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд за исключением случаев, определенных:

а) подпунктами 1, 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации;

б) подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации в части иных обстоятельств в установленных федеральными законами случаях;

в) подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации в случаях, когда после разграничения государственной собственности на землю, на земельные участки, находящиеся в собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности Поселения, законом субъекта Российской Федерации установлены дополнительные случаи изъятия, в том числе путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд земельных участков помимо случаев, определенных в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, подпунктами «а», «б» настоящего пункта.

6. Администрация муниципального района осуществляет градостроительную подготовку застроенных, обремененных правами третьих лиц территорий:

по инициативе собственников объектов капитального строительства, а также лиц, не имеющих во владении или пользовании объекты капитального строительства на соответствующих территориях;

путем реализации самостоятельной инициативы.

Администрация муниципального района Поселения осуществляет:

подготовку проектов адресных программ, содержащих предложения по сносу, реконструкции многоквартирных жилых домов, и направление таких проектов на утверждение в представительный орган Поселения;

подготовку в соответствии с генеральным планом Поселения, планом реализации генерального плана Поселения, настоящими Правилами перечня территорий, в отношении которых предлагается принять решение о развитии застроенных территорий, утверждение такого перечня в составе плана работ по градостроительной подготовке территорий и подготовку указанных решений;

обеспечение подготовки местных нормативов градостроительного проектирования и (или) расчетных показателей обеспечения территории в границах развития застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры;

подготовку предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части содержания регламентов использования территорий применительно к соответствующим территориальным зонам;

организацию конкурсов на наилучшие предложения по градостроительной и архитектурной организации соответствующих территорий в процессе подготовки решений об использовании процедур развития застроенных территорий;

проведение аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий.

## Статья 22. Градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц территорий в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры для их комплексного освоения в целях жилищного строительства по инициативе Администрации муниципального района

1. Администрация муниципального района участвует в градостроительной подготовке территории с целью формирования земельных участков из состава сельских земель на незастроенных, свободных от прав третьих лиц и не разделенных на земельные участки территориях для их обустройства внеплощадочной инженерно-технической инфраструктурой и строительства на обустроенной территории путем организации действий, осуществляемых:

по инициативе заявителей, реализуемой в порядке, установленном настоящими Правилами;

в порядке выполнения полномочий, определенных законодательством о градостроительной деятельности.

2. Администрация муниципального района в рамках выполнения своих полномочий и функциональных обязанностей, руководствуясь планом реализации генерального плана Поселения, настоящими Правилами, осуществляет подготовку проектов следующих документов:

1) проекты планировки территории в части определения красных линий, обозначающих границы вновь образуемых элементов планировочной структуры и одновременно - границы земельных участков, применительно к которым планируется проведение торгов по их предоставлению для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

2) комплекта документов и материалов путем заключения по результатам конкурсов на размещение муниципального заказа договоров с организациями, отвечающими требованиям законодательства, на проведение работ по градостроительной подготовке территорий.

## Статья 23. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки, не разделенной на земельные участки, с целью формирования земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства

1. Установление границ земельных участков посредством градостроительной подготовки застроенных и не разделенных на земельные участки территорий, обремененных правами третьих лиц, для формирования земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, включая многоквартирные дома, иные здания, строения, сооружения, осуществляется в порядке, определенном законодательством о градостроительной деятельности, и в соответствии с ним - настоящими Правилами, иными муниципальными нормативными правовыми.

2. Формирование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и границы которых установлены посредством градостроительной подготовки застроенных, но не разделенных на земельные участки территорий, осуществляется в порядке, определенном земельным законодательством, статьей 16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».

3. Градостроительная подготовка застроенных и не разделенных на земельные участки территорий, обремененных правами третьих лиц, для последующего формирования земельных участков многоквартирных жилых домов, иных зданий, строений, сооружений может осуществляться по инициативе:

лиц, не являющихся собственниками расположенных на соответствующей территории объектов капитального строительства, помещений в них, но заинтересованных в выделении свободных от прав третьих лиц земельных участков для осуществления строительства;

Администрации муниципального района, обеспечивающей посредством градостроительной подготовки территорий выделение земельных участков, свободных от прав третьих лиц, в существующей застройке для предоставления физическим и юридическим лицам, предпринимателям в целях осуществления на этих участках строительства;

лиц, являющихся собственниками расположенных на соответствующей территории объектов капитального строительства, помещений в них, заинтересованных в установлении границ земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства.

4. В целях определения границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, уполномоченное собственником помещений в таком доме лицо может направить соответствующее заявление в Администрацию муниципального района.

Администрация муниципального района рассматривает заявку, обеспечивает подготовку проекта межевания территории, на которой расположен соответствующий многоквартирный дом, в том числе путем заключения договора с физическими, юридическими лицами, имеющими право в соответствии с законодательством выполнять указанные работы.

В проектах межевания территории помимо определения границ земельных участков, на которых расположены существующие здания, строения, сооружения, могут устанавливаться границы свободных от застройки и от прав третьих лиц земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, которые могут быть в соответствии с земельным законодательством предоставлены физическим или юридическим лицам, предпринимателям.

Подготовленный проект межевания подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях и последующему утверждению главой администрации муниципального района в порядке, определенном главой 5 настоящих Правил.

5. Глава муниципального района в отношении земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в границах, превышающих площадь, определенную в соответствии с градостроительными нормативами, действовавшими в период строительства соответствующих многоквартирных домов, в случае невозможности выделить отдельные земельные участки для самостоятельного использования и в силу необходимости вправе обеспечить рациональную планировочную организацию территории.

6. Администрация муниципального района по своей инициативе может обеспечить действия по подготовке проектов межевания территории для установления границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

Указанная инициатива реализуется на основе:

программы (плана) межевания застроенных территорий, утвержденной главой администрации Поселения;

решения Главы муниципального района, принятого на основании обращения Комиссии по землепользованию и застройке.

## Статья 24. Градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц территорий в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры для их комплексного освоения в целях жилищного и иного строительства по инициативе заявителей

1. Физические и юридические лица, предприниматели, заинтересованные в получении прав на осуществление действий по градостроительной подготовке незастроенных, свободных от прав третьих лиц территорий с выделением для формирования земельных участков (в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры) из состава муниципальных земель с последующим выделением земельных участков меньшего размера, обустройстве территории путем строительства внеплощадочной инженерно-технической инфраструктуры и в обеспечении и осуществлении жилищного и иного строительства на обустроенной и разделенной на земельные участки территории, подают заявления на имя Главы в Администрацию муниципального района.

Заявление составляется в произвольной форме, если иное не установлено муниципальными нормативными правовыми актами. В приложении к заявлению указываются:

местоположение соответствующей территории в виде схемы с указанием границ территории и предложений по ее планировочной организации;

расчетные показатели предлагаемого освоения территории, характеристики, позволяющие оценить соответствие предложений заявителя генеральному плану Поселения, настоящим Правилам для составления заключения о целесообразности реализации предложений заявителя.

2. В течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявки администрация  муниципального района подготавливает и направляет заявителю информацию о возможности (невозможности) реализации заявления в части соответствия инвестиционных намерений заявителя генеральному плану Поселения, настоящим Правилам, в которой должна содержаться одна из следующих позиций:

1) отклонить заявление по причине его несоответствия генеральному плану Поселения, настоящим Правилам либо по причине того, что предлагаемая для освоения территория не является свободной от прав третьих лиц, либо в отношении данной территории уже заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, действующий на момент рассмотрения заявления;

2) согласовать намерение заявителя путем подготовки градостроительного заключения об обеспечении заявителем градостроительной подготовки территории для проведения в соответствии с земельным законодательством торгов по предоставлению земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного или иного строительства.

3. Срок действия договора определяется сроком действий обязательств заявителя по итогам аукциона.

4. Победитель торгов в соответствии с законодательством осуществляет действия по комплексному освоению территории в целях жилищного и иного строительства.

## Статья 25. Градостроительная подготовка территорий общего пользования в целях предоставления земельных участков для возведения объектов некапитального строительства, предназначенных для обслуживания населения

1. Градостроительную подготовку территорий общего пользования с целью установления границ земельных участков, предназначенных для предоставления на праве аренды физическим и юридическим лицам, предпринимателям для возведения объектов некапитального строительства (временных построек) в целях обслуживания населения, осуществляет Администрация муниципального района.

2. В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности границы территорий общего пользования определяются красными линиями, которые устанавливаются проектами планировки территории и утверждаются Главой муниципального района. В соответствии с земельным законодательством территории общего пользования не подлежат приватизации.

3. Земельные участки в границах территорий общего пользования предоставляются физическим и юридическим лицам, предпринимателям на торгах (в случаях, предусмотренных действующим земельным законодательством, в ином порядке) в аренду, продолжительность которой не может превышать пяти лет.

Порядок предоставления указанных земельных участков устанавливается нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района.

Глава 5. Положения о проведении   общественных обсуждений или публичных слушаний  по вопросам градостроительной деятельности

Статья 26. Общие положения об организации и проведении   общественных обсуждений или публичных слушаний  по вопросам градостроительной деятельности в Поселении

1. Осуществление жителями Поселения права на участие в общественных обсуждениях  или публичных слушаниях  по вопросам градостроительной деятельности основывается на принципах законности и добровольности такого участия.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в Поселении по следующим вопросам градостроительной деятельности:

1) проект правил землепользования и застройки, в том числе проект правил землепользования и застройки, подготовленный применительно к части территории Поселения, проект изменений в Правила, в том числе, проект изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны;

2) проект генерального плана поселения, внесение изменений в гене-ральный план Поселения;

3) проект планировки территории и (или) проект межевания территории;

4) предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-зования земельного участка или объекта капитального строительства;

5) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции капитальных объектов;

6) по иным вопросам, установленным законодательством о градо-строительной деятельности.

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний  по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний  по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

5. При организации и проведении   общественных обсуждений или публичных слушаний  участники   общественных обсуждений или публичных слушаний  руководствуются следующими принципами:

1) принцип заблаговременного оповещения жителей поселения о вре-мени и месте проведения   общественных обсуждений или публичных слушаний ;

2) принцип заблаговременного ознакомления с проектом муниципаль-ного правового акта жителей Поселения и иных заинтересованных лиц;

3) принцип обеспечения всем заинтересованным лицам равных воз-можностей для выражения своего мнения в отношении вопросов, выносимых на   общественные обсуждения или публичные слушания ;

4) принцип обеспечения волеизъявления жителей поселения на   общественных обсуждениях или публичных слушаниях ;

5) принцип эффективного взаимодействия участников общественных обсуждений или публичных слушаний в целях достижения общественно значимых результатов посредством проведения   общественных обсуждений или публичных слушаний .

6. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее в настоящей статье - официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также - сеть "Интернет"), либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

7. Процедура проведения   публичных слушаний  состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале   публичных слушаний ;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников   публичных слушаний ;

5) подготовка и оформление протокола   публичных слушаний ;

6) подготовка и опубликование заключения о результатах   публичных слушаний .

8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний  должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний  предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

9. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале   публичных слушаний  также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников   публичных слушаний .

10. Оповещение о начале   общественных обсуждений или публичных слушаний :

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний  органа местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 4 настоящей статьи (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний  к указанной информации.

11. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 части 6 и пункта 2 части 7 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний  органа местного самоуправления или созданного им коллегиального совещательного органа (далее - организатор  общественных обсуждений или публичных слушаний ) и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

12. В период размещения в соответствии с с пунктом 2 части 6 и пункта 2 части 7 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники   общественных обсуждений или публичных слушаний , прошедшие в соответствии с частью 14 настоящей статьи идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников   публичных слушаний  (в случае проведения   публичных слушаний );

3) в письменной форме в адрес организатора общественных    обсуждений или публичных слушаний ;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

13. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 12 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных   обсуждений или публичных слушаний , за исключением случая, предусмотренного частью 17 настоящих Правил.

14. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний  в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники   общественных обсуждений или публичных слушаний , являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

15. Не требуется представление указанных в части 14 настоящей статьи документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 14  настоящей статьи, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

16. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний  осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

17. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 12 настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний  недостоверных сведений.

18. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний  обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний  (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов местного самоуправления).

19. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность:

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний;

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений.

20. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний  подготавливает и оформляет протокол   общественных обсуждений или публичных слушаний , в котором указываются:

1) дата оформления протокола   общественных обсуждений или публичных слушаний ;

2) информация об организаторе общественных обсуждений или общественных обсуждений или публичных слушаний ;

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале   общественных обсуждений или публичных слушаний , дата и источник его опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников   общественных обсуждений или публичных слушаний , о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний  с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний  и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников   общественных обсуждений или публичных слушаний .

21. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний  прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников   общественных обсуждений или публичных слушаний , включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний  (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

22. Участник   общественных обсуждений или публичных слушаний , который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола   общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

23. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний  организатор общественных обсуждений или публичных слушаний  осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений   или публичных слушаний.

24. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний  должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений   или публичных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений   или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола    общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах   общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний  с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний  и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников   общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний  одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний  о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний  предложений и замечаний и выводы по результатам   общественных обсуждений или публичных слушаний.

25. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний  подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.

26. Уставом Поселения и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования на основании положений настоящих Правил определяются:

1) порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  по проектам;

2) организатор   общественных обсуждений или публичных слушаний;

3) срок проведения   общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) официальный сайт и (или) информационные системы;

5) требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале  общественных обсуждений или публичных слушаний;

6) форма оповещения о начале   общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений   или публичных слушаний, порядок подготовки и форма заключения о результатах   общественных обсуждений или публичных слушаний;

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

27. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  по проектам правил благоустройства территорий со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний  до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний  определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

- Статья 27. Назначение общественных обсуждений или публичных слушаний  по вопросам градостроительной деятельности

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности назначаются постановлением Администрации муниципального района по инициативе Главы муниципального района или на основании рекомендации уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний  органа.

2. Постановление Администрации муниципального района о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний  подлежит опубликованию в порядке, установленном  для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).

3. В постановлении Администрации муниципального района о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний  должны быть определены:

1) предмет (вопросы)   общественных обсуждений или публичных слушаний;

2) срок проведения   общественных обсуждений или публичных слушаний;

3) орган, уполномоченный на организацию и проведение общественных обсуждений   или публичных слушаний;

4) место проведения   общественных обсуждений или публичных слушаний, в том числе место (места) проведения мероприятия (мероприятий) по информированию жителей Поселения по вопросам общественных обсуждений   или публичных слушаний;

5) дата и время проведения мероприятия (мероприятий) по информированию населения по вопросам общественных обсуждений или   публичных слушаний;

6) порядок и место ознакомления жителей Поселения и иных заинтересованных лиц с проектом муниципального правового акта, являющегося предметом общественных обсуждений или публичных слушаний  (указанное место ознакомления может быть определено в месте ведения протокола общественных обсуждений или публичных слушаний  и (или) в месте проведения мероприятия по информированию жителей поселения по вопросам   общественных обсуждений или публичных слушаний);

7) порядок и сроки подачи жителями Поселения и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, являющегося предметом общественных обсуждений   или публичных слушаний;

8) лицо, ответственное за ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний  и протокола мероприятия по информированию жителей Поселения по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний  (далее также – лицо, ответственное за ведение протокола);

7) лицо, уполномоченное на проведение мероприятия (мероприятий) по информированию населения по вопросам общественных обсуждений или   публичных слушаний.

4. Уполномоченный на проведение   публичных слушаний  орган обязан обеспечить свободный доступ жителей Поселения и иных заинтересованных лиц для ознакомления с проектом муниципального правового акта, являющегося предметом   общественных обсуждений или публичных слушаний, в течение всего срока общественных обсуждений или публичных слушаний  в рабочие дни с 8.30 часов до 17.30 часов, в месте для ознакомления, определенном постановлением Администрации муниципального района о проведении   общественных обсуждений или публичных слушаний .

- Статья 28. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  по вопросам градостроительной деятельности

1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  по вопросам градостроительной деятельности составляет:

1) по проекту генерального плана Поселения, внесению изменений в генеральный план Поселения – один месяц;

2) по проекту Правил, внесению изменений в Правила – не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 4 настоящего пункта;

3) утратил силу;

4) по проекту изменений в Правила, подготовленному в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны – не более одного месяца;

5) по проекту планировки территории Поселения и (или) проекту межевания территории Поселения – не менее одного и не более трех месяцев;

6) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства – не более одного месяца;

7) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – не более одного месяца;

8) по иным вопросам градостроительной деятельности, если законодательством не установлен иной срок – не более одного месяца.

2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  исчисляется со дня оповещения жителей Поселения о времени и месте их проведения в соответствии с пунктом 2 статьи 27 Правил до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

3. Выходные и праздничные дни включаются в срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

- Статья 29. Место проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  по вопросам градостроительной деятельности

1. Местом проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  является место, предназначенное для проведения мероприятий по информированию жителей Поселения по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний, а также место ведения протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, проведения иных мероприятий в соответствии с настоящей главой Правил.

2. В случае осуществления мероприятий, проведение которых предусмотрено настоящей главой Правил в месте, отличном от места проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, определенном в постановлении Администрации муниципального района о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, жители поселения должны быть уведомлены о таких мероприятиях и месте их проведения в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 27 Правил, в срок не позднее 3 дней до дня проведения указанных мероприятий.

3. При необходимости проведения мероприятия по информированию жителей Поселения по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний  в нескольких частях Поселения, постановлением Администрации муниципального района о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний  определяются места проведения указанных мероприятий и доводятся до сведения жителей Поселения в соответствии со статьей 27 Правил.

- Статья 30. Уполномоченный на организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний  орган

1. Комиссия осуществляет организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний  по вопросам, предусмотренным подпунктами 2–4, 6 и 7 пункта 1 статьи 28 Правил.

2. Администрация муниципального района осуществляет организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний  по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 5 и 8 пункта 1 статьи 28 Правил.

3. Функциями по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний  являются:

1) оповещение населения о месте, дате и времени проведения мероприятия по информированию жителей Поселения по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний;

2) определение перечня должностных лиц, специалистов, организаций, представителей общественности, приглашаемых к участию в мероприятии по информированию жителей поселения по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний, в качестве экспертов, а также направление им обращений с просьбой дать свои предложения по вопросам, выносимым на обсуждение;

3) анализ материалов, представленных участниками мероприятия по информированию жителей поселения по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) организация приема заявок лиц, желающих выразить свое мнение по вопросам, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания, на участие в мероприятии по информированию жителей поселения по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний;

5) определение докладчика (содокладчика) по выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания  вопросам;

6) регистрация докладчиков, содокладчиков, и иных участников мероприятия по информированию жителей поселения по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний, желающих выразить свое мнение по вопросам, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания, представителей средств массовой информации;

7)  обеспечение ведения протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;

8) сбор, рассмотрение и обобщение мнений, замечаний и предложений, представленных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний;

9) подготовка заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

- Статья 31. Финансирование мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний  по вопросам градостроительной деятельности

1. Финансирование мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний  осуществляется:

1) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересованных в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства – при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний  по вопросу предоставления указанного разрешения;

2) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересованных в предоставлении разрешения на отклонение от предельных норм разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний  по вопросу предоставления указанного разрешения;

3) за счет средств бюджета поселения – при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний  по иным вопросам градостроительной деятельности.

2. Мероприятия, финансирование которых осуществляется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, включают в себя:

1) оповещение жителей поселения и иных заинтересованных лиц по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний  в соответствии с пунктом 2 статьи 27 Правил и путем направления письменных извещений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний  в случаях, предусмотренных настоящей главой Правил;

2) заключение договоров аренды помещений, необходимых для организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, оплату коммунальных услуг, услуг местной телефонной связи;

3) организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов проектов муниципальных правовых актов, выносимых на общественные обсуждения или  публичные слушания;

4) выступления разработчиков проекта муниципального правового акта, выносимого на общественные обсуждения или публичные слушания, на мероприятии по информированию жителей поселения по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний;

5) иные мероприятия, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами.

- Статья 32. Проведение мероприятия по информированию населения по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний

1. К участию в мероприятии по информированию жителей Поселения по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний  (далее также – мероприятие по информированию) на добровольной основе приглашаются:

1) представители политических партий и иных общественных объе-динений, осуществляющих свою деятельность на территории поселения;

2) руководители организаций, осуществляющих свою деятельность на территории поселения в сфере, соответствующей вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний.

2. Жители Поселения и иные заинтересованные лица должны быть допущены к участию в мероприятии по информированию соответственно количеству свободных мест в помещении, предназначенном для проведения мероприятия. При этом количество мест для жителей Поселения и иных заинтересованных лиц в помещении, предназначенном для проведения мероприятия, должно составлять не менее семидесяти процентов от общего количества мест в указанном помещении.

3. Перед началом проведения мероприятия по информированию орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, обеспечивает проведение регистрации докладчиков, содокладчиков, и иных участников мероприятия, желающих выразить свое мнение по вопросам, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания , путем внесения сведений в протокол мероприятия по информированию.

4. Мероприятие по информированию проводит лицо, назначенное постановлением администрации муниципального района о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний  (далее также – председательствующий).

В случае если в постановлении Администрации муниципального района о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний  председательствующий не назначен, председательствующим является лицо, возглавляющее уполномоченный на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний  орган.

5. Председательствующий осуществляет:

1) открытие и ведение мероприятия;

2) контроль за порядком обсуждения вопросов повестки мероприятия;

3) подписание протокола мероприятия по информированию.

6. При открытии мероприятия по информированию, председа-          тельствующий должен огласить перечень вопросов, вынесенных на общественные обсуждения или публичные слушания, основания проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, предложения по порядку проведения мероприятия, в том числе предлагаемое время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников мероприятия, а также представить лицо, ответственное за ведение протокола.

7. Время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников мероприятия определяется председательствующим, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения мероприятия.

8. Председательствующий вправе:

1) прерывать выступления участника мероприятия, нарушающего порядок проведения мероприятия, а также выступления, не имеющие отношения к обсуждаемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях вопросу;

2) выносить предупреждения лицу, нарушающему порядок во время проведения мероприятия, а также удалить данное лицо при повторном нарушении им порядка проведения мероприятия.

9. Основными докладчиками по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний  должны являться представители органа уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний .

10. Содокладчиками на мероприятии по информированию по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний  могут быть определены депутаты Совета депутатов города Старая Русса, должностные лица местного самоуправления поселения, руководители муниципальных предприятий и учреждений и, по согласованию, представители общественных объединений, граждане.

11. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний  по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, а также предоставления разрешения на отклонение от предельных норм разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства содокладчиками на мероприятии по информированию по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний  также должны являться физические лица и (или) их представители, а также представители юридических лиц, заинтересованных в предоставлении указанных разрешений.

12. Право выступления на мероприятии должно быть предоставлено представителям некоммерческих организаций, специализирующихся на вопросах, вынесенных на общественные обсуждения или публичные слушания, политических партий, имеющих местные отделения на терри-тории поселения, а также лицам, заранее уведомившим уполномоченный на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний  орган о намерении выступить путем направления письма.

13. После каждого выступления любой из участников мероприятия имеет право задать вопросы докладчику (содокладчику).

14. Все желающие выступить на мероприятии берут слово только с разрешения председательствующего.

15. Участники мероприятия имеют право использовать в своих выступлениях вспомогательные материалы (плакаты, графики и др.), представлять свои предложения и замечания по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний  для включения их в протокол мероприятия по информированию.

16. В случае возникновения в процессе проведения мероприятия по информированию обстоятельств, препятствующих проведению меропри-ятия, председательствующий вправе принять решение о перерыве и о продолжении мероприятия в другое время. Указанное решение председа-тельствующего объявляется участникам мероприятия и вносится в протокол мероприятия по информированию по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний.

- Статья 33. Протокол мероприятия по информированию

1. Протокол мероприятия по информированию является письменным документом, предназначенным для фиксации мнения жителей поселения и иных заинтересованных лиц по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний, выраженных в ходе мероприятия по информи-рованию.

2. Ведение протокола мероприятия по информированию осуществляется в хронологической последовательности лицом, ответственным за ведение протокола в соответствии с постановлением Администрации муниципального района о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний .

3. В протоколе мероприятия по информированию указываются:

1) дата и место его проведения, количество присутствующих, фамилия, имя, отчество председательствующего, лица, ответственного за ведение протокола;

2) позиции и мнения участников мероприятия по информированию по обсуждаемому на общественных обсуждений или публичных слушаниях вопросу, высказанные ими в ходе мероприятия.

4. С протоколом мероприятия по информированию вправе ознакомиться все заинтересованные лица.

5. Каждая страница протокола мероприятия по информированию пронумеровывается и заверяется подписью лица, ответственного за ведение протокола, и председательствующего.

6. При необходимости может быть проведено два и более мероприятия по информированию, в том числе в нескольких населенных пунктах поселения, при этом на каждом из мероприятий ведется отдельный протокол.

7. Протокол мероприятия по информированию прилагается к протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний  в качестве его неотъемлемой части.

- Статья 34. Принятие, рассмотрение, обобщение поступающих от участников общественных обсуждений или публичных слушаний  замечаний и предложений по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний

1. Уполномоченный на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний  орган обязан обеспечить равные возможности для выражения мнения жителей поселения и иных заинтересованных лиц по вопросам, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания, в том числе путем использования специальных устройств, обеспечивающих возможности для выражения и фиксации мнения по вопросам, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания, инвалидам и иным лицам с ограниченными возможностями.

При этом жителям поселения и иным заинтересованным лицам должна быть предоставлена возможность представления замечаний и предложений по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний  путем внесения их в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, а также путем направления указанных замечаний и предложений в письменном виде по почте.

2. Уполномоченный на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний  орган осуществляют принятие, рассмотрение, обобщение замечаний и предложений по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц до срока окончания их подачи, указанного в постановлении администрации муниципального района о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний.

3.  Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний  – письменный документ, предназначенный для фиксации мнения жителей поселения и иных заинтересованных лиц по вопросам, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания. Ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний  является обяза-тельным условием для всех видов общественных обсуждений или пуб-личных слушаний, проводимых в соответствии с Правилами, и осущест-вляется в месте проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, определенном в постановлении Администрации муниципального района  о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний  должен содержать информацию о месте проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, вопросах, выносимых на общест-венные обсуждения или публичные слушания  и иную информацию, необходимую для реализации принципов, установленных пунктом 5 статьи 26 Правил.

5. Ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний  осуществляется уполномоченным на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний  органом в виде таблицы, состоящей из трех столбцов.

В первом столбце таблицы указывается дата и время внесения в протокол информации, а также порядковый номер записи.

Во втором столбце таблицы содержится информация о мнении, выраженном жителем поселения или иным заинтересованным лицом, а также о внесенных указанными лицами предложениях.

В третьем столбце таблицы указываются сведения о лице, выразившем свое мнение по вопросам, вынесенным на общественные обсуждения или публичные слушания  (обязательны для заполнения фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства и подпись лица).

6. Письменные замечания и предложения участников общественных обсуждений или публичных слушаний, в том числе направленные ими по почте, подлежат приобщению к протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний  с указанием даты представления указанных замеча-ний и предложений.

7. Ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний  осуществляется в хронологической последовательности лицом, ответственным за ведение протокола в соответствии с постановлением Администрации муниципального района о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний .

8. Внесение данных, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, осуществляется лицом, ответственным за ведение протокола. При этом фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись лица, выразившего свое мнение по вопросам, вынесенным на общественные обсуждения или публичные слушания, а также дата внесения в протокол информации вносятся в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний  указанным лицом собственноручно.

9. Каждая страница протокола общественных обсуждений или публичных слушаний  пронумеровывается и заверяется подписью лица, ответственного за ведение протокола.

10. В установленных настоящими Правилами случаях допускается ведение нескольких протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний .

11. Ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний  начинается со дня начала общественных обсуждений или публичных слушаний  и прекращается за два дня до дня окончания срока общественных обсуждений или публичных слушаний.

- Статья 35. Учет результатов общественных обсуждений или публичных слушаний

1.Учет результатов общественных обсуждений или публичных слушаний, проводимых в соответствии с настоящими Правилами, осуществляется:

1) органом местного самоуправления, уполномоченным на принятие муниципального правового акта, вынесенного на общественные обсуждения или публичные слушания, – при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний  по проекту муниципального правового акта;

2) органом местного самоуправления, уполномоченным на решение вопроса, вынесенного на общественные обсуждения или публичные слушания, – при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний  по иным вопросам.

2. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний  по проекту муниципального правового акта указанный проект должен быть доработан уполномоченным на принятие муниципального правового акта органом с учетом заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. Учет результатов общественных обсуждений или публичных слушаний, проведенных по иным вопросам, осуществляется органом местного самоуправления, уполномоченным на решение вопроса, вынесенного на общественные обсуждения или публичные слушания, в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

3. При доработке муниципального правового акта, вынесенного на общественные обсуждения или публичные слушания, не допускается игнорирование замечания или предложения, внесенного жителем Поселения или иным заинтересованным лицом, без отражения мотивировки его отклонения в заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

- Статья 36. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  по проекту генерального плана, внесения изменений в генеральный план

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту генерального плана Поселения и по проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план Поселения (далее в настоящей статье - общественные обсуждения или публичные слушания), проводятся в каждом населенном пункте муниципального образования.

2. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях обеспечения участников общественных обсуждений или публичных слушаний равными возможностями для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на части.

3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом Поселения и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

4. Глава муниципального района с  учетом заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение:

1) о согласии с проектом генерального плана и направлении его в представительный орган муниципального образования;

2) об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на доработку.

- Статья 37. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  по проекту правил землепользования и застройки поселения, проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки поселения

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся в порядке, определяемом уставом Поселения и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.

2. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.

3. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

4. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки комиссия с учетом результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования и застройки и представляет указанный проект главе муниципального района Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с действующим законодательством не требуется.

5. Глава муниципального района в течение десяти дней после представления ему проекта правил землепользования и застройки и указанных в части 4 настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в представительный орган местного самоуправления или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

- Статья 38. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории поселения

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на  общественных обсуждениях или публичных слушаниях по проекту документации по планировке территории, могут быть: орган местного самоуправления поселения, заинтересованные физические и юридические лица, предприниматели, подготовившие проект документации по планировке территории либо проект о внесении изменений в утвержденную в установленном порядке документацию по планировке территории (далее - подготовка проекта документации по планировке территории).

2. Особенности взаимодействия в процессе проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  Администрации муниципального района, Комиссии,  и представительного органа Поселения устанавливаются статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Поселения, положением о Комиссии.

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний  по проекту документации по планировке территории являются:

1) граждане, проживающие на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта документации по планировке территории;

2) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенные на указанной территории;

3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией документации по планировке территории.

4. Предметом общественных обсуждений или публичных слушаний  по проекту планировки территории, содержащему в своем составе проекты межевания территории, являются следующие вопросы:

1) подтверждение соответствия проекта планировки территории генеральному плану Поселения;

2) подтверждение соответствия проекта планировки территории требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации);

3) подтверждение учета в проекте планировки существующих правовых фактов;

4) подтверждение соответствия проекта планировки территории требованию, согласно которому размеры земельных участков в границах застроенных территорий должны устанавливаться с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов, и правил, действовавших в период застройки территории;

5) характеристики планируемого развития территории и размещения объектов на территории, применительно к которой подготовлен проект планировки территории;

6) красные линии, посредством которых определяются и изменяются границы прохождения линейных объектов (в случаях, когда для этого не используются границы зон действия сервитутов) с учетом необходимости, целесообразности и возможности изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд;

7) наличие в пределах застроенной территории свободных от прав третьих лиц земельных участков, которые могут быть предоставлены для строительства в порядке, определенном в соответствии с земельным законодательством;

8) земельные участки, предлагаемые в границах зон действия публичных сервитутов для обеспечения прохода, проезда неограниченному кругу лиц;

9) наличие градостроительных планов земельных участков, на которых располагаются объекты капитального строительства, в том числе многоквартирные дома.

При обсуждении проектов планировок без проектов межевания в составе проекта планировки предметом общественных обсуждений или публичных слушаний  являются вопросы 1 – 3, 5, 6, установленные в настоящей части.

В случае принятия решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний  по проектам межевания территории, подготовленным в виде отдельного документа, предметом обсуждения на общественных обсуждениях или публичных слушаниях являются вопросы 1 – 4, 7 - 9, установленные настоящей частью.

5. Место проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  указывается в сообщении о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний .

6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении  до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

7. Если по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний  по проекту, подготовленному по инициативе заинтересованных физических или юридических лиц, предпринимателей, выявилась необходимость внесения изменений в проект, Администрация муниципального района может утвердить предложенный проект, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

- Статья 39. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, могут быть заинтересованные физические или юридические лица, предприниматели, подавшие заявления о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Особенности взаимодействия в процессе проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  Администрации муниципального района, Комиссии,  и представительного органа Поселения устанавливаются статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Поселения, положением о Комиссии.

3. Право, определенное частью 1 настоящей статьи, может быть реализовано только в случаях, когда выполняются следующие условия:

1) на соответствующую территорию распространяются настоящие Правила;

2) применительно к соответствующей территориальной зоне в составе регламента использования территорий установлен условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства, который запрашивается заявителем.

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний  по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства являются:

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение.

5. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована целесообразность намерений и доказано, что при выполнении определенных условий, не будет оказано негативных воздействий на окружающую среду в объемах, превышающих пределы, определенные техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) и градостроительными регламентами, определенными настоящими Правилами применительно к соответствующей территориальной зоне.

6. В заявлении отражается содержание запроса и даются идентификационные сведения о заявителе.

7. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о земельном участке и обосновывающие материалы.

8. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается заявление, включают:

1) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строительства;

2) кадастровый номер земельного участка и его кадастровый план;

3) выписку из единого государственного реестра недвижимости;

4) ситуационный план - расположение соседних земельных участков с указанием их кадастровых номеров, а также объектов капитального строительства, на них расположенных.

9. Обосновывающие материалы предъявляются в виде архитектурной концепции объекта капитального строительства (реконструкции), которую предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования.

Обосновывающие материалы включают:

1) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с отражением на нем позиций, относящихся к запросу, указанием мест расположения существующих и намечаемых к строительству строений и описание их характеристик (общая площадь, этажность, открытые пространства, существующие и планируемые места стоянок автомобилей и т.д.); информацию о планируемых вместимости, мощности объекта, объемах ресурсов, необходимых для функционирования объекта (количество работающих и посетителей); грузооборот (частота подъезда к объекту грузового автотранспорта); объемы инженерных ресурсов (энергообеспечение, водоснабжение и т.д.); документы, подтверждающие возможность получения таких ресурсов в необходимом объеме (технические условия, предоставленные уполномоченными организациями);

2) информацию о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности) - обоснование того, что реализацией данных предложений не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы.

Могут представляться и иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации предложений.

10. Заявление должно содержать также обязательство заинте-ресованного лица нести расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний  по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

11. Место проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  указывается в сообщении о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний .

12. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении  до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний  не может быть более одного месяца.

- Статья 40. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  по предоставлению разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на общественных обсуждениях  или публичных слушаниях по предоставлению разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, могут быть заинтересованные физические или юридические лица, предприниматели, подавшие заявления о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства.

2. Особенности взаимодействия в процессе проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  Администрации муниципального района, Комиссии и представительного органа Поселения устанавливаются статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Поселения, положением о Комиссии.

3. Право, определенное частью 1 настоящей статьи, может быть реализовано только в случаях, когда:

1) применительно к соответствующей территории действуют настоящие Правила;

2) размеры земельных участков, меньше установленных регламентом использования территорий минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики земельных участков неблагоприятны для застройки.

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний  по предоставлению разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства являются:

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение.

5. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована правомерность намерений и доказано, что:

1) в отношении соответствующего земельного участка его правообладатель вправе подать заявление - выполняются обязательные условия, определенные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства такое отклонение будет реализовано при соблюдении требований технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации).

6. В заявлении отражается содержание запроса и даются идентифи-кационные сведения о заявителе - правообладателе земельного участка.

7. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о земельном участке и обосновывающие материалы.

8. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается заявление, включают сведения, устанавливаемые настоящими Правилами.

9. Обосновывающие материалы предъявляются в виде архитектурной концепции объекта капитального строительства (реконструкции), которую предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, включающего в себя:

1) обоснование наличия, предусмотренного частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации права у заявителя обратиться с заявлением;

2) проект предложений по градостроительному плану земельного участка с указанием конкретных параметров, являющихся отклонением от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

3) расчеты и обоснование того, что предполагаемая постройка не превысит по объему (площади) аналогичную постройку, выполненную без отклонений.

10. Заявление должно содержать обязательство заинтересованного лица нести расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний  по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

11. Место проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  указывается в сообщении о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний .

12. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний  не может быть более одного месяца.

# Глава 6. Положения о внесении изменений в правила

## Статья 41. Основания для внесения изменений в Правила

1. Основаниями для рассмотрения Главой муниципального района вопроса о внесении изменений в Правила являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района изменений;

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.

2. Предложения о внесении изменений в Правила в Комиссию направляются:

## 1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

## 2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

## 3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

## 4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территории поселения, территории городского округа, межселенных территориях;

## 5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

## Статья 42. Порядок рассмотрения предложений и инициатив по внесению изменений в Правила

1. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила производится Комиссией в течение тридцати дней со дня их внесения.

2. По результатам рассмотрения предложения по внесению изменений в Правила Комиссией принимается заключение, содержащее одну из следующих рекомендаций:

1) о принятии предложения по внесению изменений в Правила и о внесении соответствующих изменений в Правила;

2) об отклонении предложения по внесению изменений в Правила, с указанием причин отклонения.

3. Комиссия направляет заключение, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, Главе муниципального района, который в течение тридцати дней со дня получения такого заключения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, принимает решение  о подготовке проекта о внесении изменений в Правила или об отклонении предложения о внесении изменений в Правила с указанием причин отклонения.

4. В постановлении Администрации муниципального района о подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила устанавливаются:

1)порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила;

2)порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила;

3)иные положения, касающиеся организации указанных работ.

5. Глава муниципального района с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

6. Глава муниципального района не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила обеспечивает опубликование указанного решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размещается на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).

## Статья 43. Подготовка и принятие проекта решения о внесении изменений в Правила

1. В целях осуществления работ по подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила администрация муниципального района вправе заключать муниципальные контракты по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае заключения муниципального контракта по подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила, Комиссия:

1) осуществляет контроль за подготовкой проекта решения о внесении изменений в Правила;

2) рассматривает, анализирует и обобщает направленные в Комиссию предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила в целях внесения их исполнителю по муниципальному контракту;

3) подготавливает предложения и замечания по проекту решения о внесении изменений в Правила.

3. Администрация муниципального района осуществляет проверку проекта решения о внесении изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов и документам территориального планирования.

4. По результатам указанной в пункте 3 настоящей статьи проверки Администрации муниципального района направляют проект решения о внесении изменений в Правила Главе муниципального района или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 3 настоящей статьи, в Комиссию на доработку.

5. Глава муниципального района принимает решение о проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта о внесении изменений в Правила.

6. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Правила, Комиссия с учетом результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект решения о внесении изменений в Правила и представляет указанный проект Главе муниципального района. Обязательными приложениями к проекту решения о внесении изменений в Правила являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с Градостроительным Кодексом не требуется.

7. Глава муниципального района в течение десяти дней после представления ему проекта решения о внесении изменений в Правила и указанных в пункте 6 настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в представительный орган местного самоуправления или об отклонении проекта решения о внесении изменений в  Правила и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

## Статья 44. Действие Правил по отношению к генеральному плану Поселения, иным документам территориального планирования и документации по планировке территории

1. Принятие генерального плана Поселения, внесение изменений в генеральный план Поселения (его корректировка), утверждение документов территориального планирования Российской Федерации, субъекта Российской Федерации применительно к территории Поселения, схемы территориального планирования муниципального района, внесение изменений в такие документы, изменения в ранее утвержденную Главой муниципального района документацию по планировке территории, утверждение Главой муниципального района документации по планировке территории, а также утверждение и изменение иной документации по планировке территории не влечет немедленного изменения настоящих Правил.

Настоящие Правила могут быть изменены в установленном порядке с учетом документов территориального планирования, документации по планировке территории, внесения изменений в такие документы, такую документацию.

2. После введения в действие настоящих Правил уполномоченные органы местного самоуправления по представлению заключения Комиссии вправе принимать решения:

о подготовке предложений по внесению изменений в генеральный план Поселения с учетом настоящих Правил;

о приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной и нереализованной документации по планировке территории, в том числе в части установленных настоящими Правилами регламентов использования территорий;

о подготовке документации по планировке территории, которая после утверждения в установленном порядке может использоваться как основание для подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части уточнения, изменения границ территориальных зон, состава территориальных зон, списков разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, состава и значений показателей предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства к соответствующим территориальным зонам.

# Глава 7. Положения об установлении, изменении, фиксации границ земель публичного использования, их использования

## Статья 45. Общие положения о землях публичного использования

1. К землям публичного использования относятся земли, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (территории зеленых насаждений общего пользования, улиц, площадей, зон отдыха, для прохода, проезда, технических коридоров обслуживания сетей и объектов инженерно-технического обеспечения и пр.), устанавливаются в документации по планировке территории и отображаются в виде границ зон действия публичных сервитутов, иными графическими методами.

2. Границы земель публичного использования определяются и изменяются в случаях и в порядке, определенных в настоящих Правилах.

Не допускается осуществлять планировку застроенной территории (включая действия по определению границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ свободных от прав третьих лиц земельных участков для предоставления физическим и юридическим лицам, предпринимателям для строительства) без учета границ фактически существующих земель публичного использования, а также без подготовки предложений в администрацию муниципального района об установлении или изменении границ земель публичного использования (публичного сервитута).

## Статья 46. Установление и изменение границ земель публичного использования

1. Установление и изменение границ земель публичного использования осуществляется путем подготовки документации по планировке территории в случаях, когда:

1) красные линии на подлежащих освоению территориях устанавливаются впервые и образуют границы ранее не существовавших территорий общего пользования и одновременно с ними - границы элементов планировочной структуры;

2) изменяются красные линии без установления и (или) изменения границ зон действия публичных сервитутов;

3) изменяются красные линии с установлением и (или) изменением границ зон действия публичных сервитутов;

4) не изменяются красные линии, но устанавливаются, изменяются границы зон действия публичных сервитутов.

2. При установлении и изменении границ земель публичного использования на подлежащих освоению и на застроенных территориях предметом публичных слушаний и утверждения документации по планировке территории являются вопросы:

1) наличия и достаточности территорий общего пользования, выделяемых и изменяемых посредством красных линий;

2) изменения красных линий и последствия такого изменения;

3) устанавливаемые, изменяемые границы зон действия публичных сервитутов;

4) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в т.ч. для государственных и муниципальных нужд) в пределах элементов планировочной структуры;

5) границы земельных участков в пределах элементов планировочной структуры, в том числе границы земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

## Статья 47. Использование территорий общего пользования и земельных участков, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты

1. Регламент использования территорий не устанавливается для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

2. Использование земельных участков, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты, определяется их назначением в соответствии с законодательством.

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Земельным Кодексом Российской Федерации и лесным законодательством.

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным Кодексом Российской Федерации и водным законодательством.

Порядок использования и охраны земель особо охраняемых природных территорий регулируется Земельным Кодексом Российской Федерации и законодательством об особо охраняемых природных территориях

3. Земельные участки, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты подлежат отображению на карте территориального зонирования Поселения.

Глава 8. Положения о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, установлении публичных сервитутов

Статья 48. Градостроительные основания изъятия земельных участков и объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд

1. Порядок изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков и объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, определяется гражданским и земельным законодательством.

Градостроительные основания для принятия решений об изъятии, в том числе путем выкупа земельных участков и объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Градостроительными основаниями для принятия решений об изъятии, в том числе путем выкупа земельных участков и объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, являются утвержденные в установленном порядке документы территориального планирования и документация по планировке территории.

3. По результатам принятия решений уполномоченными органами об изъятии земельных участков для государственных нужд и муниципальных нужд администрация муниципального района, при необходимости, готовит проекты решений о внесении изменений в настоящие Правила, а также в документацию по планировке территории.

## Статья 49. Градостроительные основания резервирования земель для государственных или муниципальных нужд

1. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных нужд определяется земельным законодательством.

Градостроительные основания для принятия решений о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Градостроительными основаниями для принятия решений о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд являются утвержденные в установленном порядке документы территориального планирования, отображающие зоны резервирования (зоны планируемого размещения объектов для государственных и муниципальных нужд, связанных с размещением объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, объектов обороны и безопасности, созданием особо охраняемых природных территорий, строительством водохранилищ и иных искусственных водных объектов), либо схемы резервирования земель, подготавливаемые в соответствии с федеральным законом, и проекты планировки территории с проектами межевания территории, определяющие границы зон резервирования.

Указанные документы и документация подготавливаются и утверждаются в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности.

3. Решение о резервировании земель должно содержать:

цели и сроки резервирования земель;

реквизиты документов, в соответствии с которыми осуществляется резервирование земель;

ограничения прав на зарезервированные земельные участки, устанавливаемые в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, необходимые для достижения целей резервирования земель;

сведения о месте и времени ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель, а также перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель.4. Решение о резервировании земель подлежит опубликованию в  порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.

Решение о резервировании земель вступает в силу не раннее его опубликования.

5. Действие ограничений прав, установленных решением о резервировании земель, прекращается в связи со следующими обстоятельствами:

## истечение указанного в решении срока резервирования земель;

## предоставление в установленном порядке зарезервированного земельного участка, не обремененного правами третьих лиц, для целей, установленных решением о резервировании земель;

## отмена решения о резервировании земель органом государственной власти или органом местного самоуправления, принявшим решение о резервировании земель;

## изъятие в установленном порядке, в том числе путем выкупа, зарезервированного земельного участка для государственных или муниципальных нужд;

## решение суда, вступившее в законную силу.

## Статья 50. Условия установления публичных сервитутов

1. Глава администрации муниципального района вправе принимать правовые акты об установлении применительно к земельным участкам и объектам капитального строительства, принадлежащим физическим или юридическим лицам, предпринимателям, публичных сервитутов, связанных с обеспечением общественных нужд - проезда, прохода через земельный участок, установки и эксплуатации объектов и коммуникаций инженерно-технического обеспечения (линий электросвязи, водо- и газопроводов, канализации и т.д.), охраны природных объектов, объектов культурного наследия, иных общественных нужд, которые не могут быть обеспечены иначе, как только путем установления публичных сервитутов.

2. Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в проектах межевания территории и указываются в документах государственного кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Установление публичных сервитутов производится постановлением администрации муниципального района об установлении публичного сервитута на основании утвержденного проекта межевания территории – в течение 30 дней со дня его утверждения (внесения в него соответствующих изменений). При этом результаты публичных слушаний по утверждению (внесению изменений) проекта межевания территории признаются результатами общественных обсуждений или публичных слушаний, предусмотренных статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации.

# Глава 9. Положения о строительных изменениях объектов капитального строительства

## Статья 51. Право на строительные изменения объектов капитального строительства и основания для его реализации. Виды строительных изменений объектов капитального строительства

1. Правом производить строительные изменения недвижимости на территории Поселения - осуществлять строительство, реконструкцию, пристройки, снос объектов, производить над ними иные изменения, обладают лица, владеющие земельными участками, иными объектами недвижимости (на правах собственности, аренды, постоянного пользования, пожизненного наследуемого владения), или их представители.

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализовано при наличии разрешения на строительство, предоставляемого в порядке предусмотренных статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Исключения составляют случаи, указанные в пункте 3 настоящей статьи.

2.Строительные изменения недвижимости подразделяются на изменения, для которых:

не требуется разрешения на строительство;

требуется разрешение на строительство.

3.Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, предусмотренных статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Новгородской области может быть установлен дополнительный перечень случаев и объектов, для которых не требуется получения разрешения на строительство.

## Статья 52. Выдача разрешений на строительство

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий заказчику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. До начала строительства, реконструкции застройщик обязан получить разрешение на строительство, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации

3. Выдача разрешений на строительство, в то числе проведение экспертизы проектной документации, производится в соответствии со статьями 49 – 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## Статья 53. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства

1. Лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - лицо, осуществляющее строительство), может являться застройщик либо индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор строительного подряда. Лицо, осуществляющее строительство, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации.

2. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства регулируется статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или технический заказчик должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства.

4. Государственный строительный надзор и строительный контроль осуществляются в соответствии с федеральным законодательством.

## Статья 54. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное лицо обязан получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, которое выдается в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.

3. Запрещается эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию, за исключением случаев, если для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство.

## Статья 55. Ограждение земельных участков

1. Ограждения устанавливаются в соответствии с документацией по планировке территории. Запрещается установка ограждений за «красной линией», которая определяется проектом планировки территории.

2. Максимальная высота ограждений для земельных участков жилой застройки устанавливается:

вдоль улиц и проездов не более 1,8 метров;

между соседними участками не более 1,8 метров без согласования со смежными землепользователями.

Для участков жилой застройки высота более 2 метров может быть превышена при условии, если это не нарушает объемно-пространственных характеристик окружающей застройки и ландшафта, норм инсоляции и естественной освещенности по письменному согласованию со смежными землепользователями.

3. Ограждения вдоль улиц и проездов и между соседними земельными участками могут быть выполнены как в «прозрачном», так и в «сплошном» исполнении без дополнительного согласования со смежными землепользователями. Крепления ограждений, находящихся между соседними земельными участками, должны располагаться со стороны землевладельца, устанавливающего забор.

4. На склонах и косогорах следует устраивать подсыпки или цоколи, располагая секции горизонтально, уступами с разницей высот не более 1/4 высоты секции.

## Статья 56. Правила организации производства земляных работ

1. Земляные работы, работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог, тротуаров (в том числе установка опор, столбов) и т.д. при открытом и закрытом способах производства работ должны производиться при наличии технической документации и разрешения на производство земляных работ, выданного организацией, уполномоченной Администрацией Старорусского муниципального района выполнять указанные функции (далее Уполномоченная организация).Уполномоченной организацией по выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ является комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

2. Производство земляных работ должно осуществляться с соблюдением действующих строительных норм и правил (СНиП), правил технической эксплуатации, техники безопасности и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

3. Разрешение на производство земляных работ выдается Уполномоченной организацией после обследования ее представителем с выездом на место и фотосъемкой состояния инженерной инфраструктуры, элементов внешнего благоустройства и зеленых насаждений до начала производства работ.

4. Получателю ордера необходимо  согласовать разрешение (ордер) со всеми предприятиями и организациями, владельцами инженерных сетей, других сооружений, земельных участков (в случае, если земляные работы захватывают территорию земельных участков собственников, пользователей, арендаторов земельных участков) в районе производства земляных работ и утвердить у  руководителя уполномоченной организации, с Инспекцией государственной охраны культурного наследия Новгородской области в случае производства работ на землях историко-культурного значения;

5. Вместе с заявкой на производство земляных работ Получатель ордера  предоставляет ситуационный план – схему расположения на местности земельного участка , в границах которого будут производиться земляные работы, в масштабе 1:500(с указанием расстояний от ближайших объектов привязки) для получения представления об окружающей застройке, транспортной инфраструктуре, инженерных коммуникациях, техногенных объектах и пр.

6. Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог, земельных участков на которых производились земляные работы ,тротуаров, проездов и элементов благоустройства осуществляется  получателем ордера.  При разработке сметной или проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы, реконструкцию должны быть учтены затраты на восстановление разрытой территории и объектов благоустройства.

7. При производстве земляных работ на территориях большой протяженности разрешение на производство земляных работ (ордер) выдается на отдельные участки длиной не более 550 метров.

Разрешением (ордером) устанавливаются сроки начала и окончания работ на каждом участке.

8. Производство земляных работ считается законченным только после полного восстановления дорожного покрытия, благоустройства улиц, тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, внутриквартальных, дворовых и других территорий.

## Статья 57. Размещение временных сооружений

1.  Временные сооружения для торговли и бытового обслуживания населения (далее – временные сооружения) – павильоны (в т. ч. с внутренними торговыми помещениями), киоски, лотки, мини - рынки, сезонные базары, летние кафе, другие сооружения для стационарной и передвижной торговли являются элементами облика населенного пункта, обеспечивающими создание в самых разнообразных градостроительных ситуациях благоприятной эстетической среды с высоким уровнем комфорта. Размещение указанных временных сооружений производится, как правило, завершенными комплексами с единым объемно-пространственным и архитектурно-художественным решением. Установка временных сооружений осуществляется по согласованным с администрацией муниципального района проектам.

2. Земельные участки для размещения временных сооружений предоставляются на основании договора о предоставлении права на размещение временного сооружения на территории  муниципального  образования  город  Старая  Русса.

В случае необходимости использования земельного участка для капитального строительства, прокладки или ремонта инженерных коммуникаций, реализации проектов благоустройства, для других общественных нужд временное сооружение сносится или переносится на основании уведомления о демонтаже временного сооружения на территории муниципального  образования  город  Старая  Русса.

3. Организации и граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для размещения временного сооружения, обращаются с заявлением в администрацию муниципального района.

4. Администрация муниципального района в течении месяца определяет варианты мест размещения временного сооружения, разрабатывает графический материал на предлагаемый земельный участок, выдает заказчику разрешительное письмо для согласования размещения временного сооружения с органами госнадзора, с инженерными службами (при наличии коммуникаций на выделяемом участке) и сбора технических условий на подключение к инженерным коммуникациям.

Разрешительное письмо с прилагаемыми материалами (в двух экземплярах) выдается заказчику. Срок действия разрешительного письма составляет один месяц. При отсутствии необходимых заключений и технических условий в течение указанного срока разрешительное письмо теряет силу, а данный земельный участок может быть предложен другому заказчику. При предоставлении мотивированной просьбы заказчика срок действия разрешительного письма может быть продлен на срок не более одного месяца.

5. Проект временного сооружения представляется в администрацию муниципального района и включает в себя:

ситуационный план в М 1:10000 или М 1:2000;

план с разбивочным чертежом земельного участка М 1: 500;

фасад с цветовым решением, разрезы, планы в М 1: 100 или М 1: 50;

краткую пояснительную записку с описанием принятых проектных решений, конструкций, материалов и т.п.

6. После рассмотрения проекта Администрация муниципального района в 30-тидневный срок готовит договор о предоставлении права на размещение временного сооружения на территории  муниципального  образования  город  Старая  Русса.

7. Границы земельного участка устанавливаются схемой размещения временных сооружений. Дополнительно могут быть указаны границы территории благоустройства и зоны обслуживания в соответствии со схемой размещения временных торговых мест.

8. До начала установки временного сооружения заказчик обязан получить в администрации муниципального района разрешение (ордер) на право производства земляных работ.

9. После завершения работ по установке временного сооружения, заказчик предъявляет его к приемке в эксплуатацию. Приемка временного сооружения оформляется актом.

10. Договор о предоставлении права на размещение временного сооружения на территории  муниципального  образования  город  Старая  Русса, может быть, расторгнут досрочно при:

использовании земельного участка и временного сооружения не по целевому назначению;

переходе права собственности на временное сооружение;

установке временного сооружения с отступлениями от согласованного проекта;

несвоевременной установке временного сооружения;

необходимости ремонта существующих или прокладке новых инженерных коммуникаций;

отсутствии торговой деятельности в течение двух месяцев подряд;

систематическом невыполнении предписаний органов надзора и контролирующих организаций;

невнесении в установленный срок платы за размещение временного сооружения;

несоблюдении правил торговли, содержания, благоустройства и санитарного состояния временных сооружений и прилегающих территорий.

11. Установка временных сооружений на землях, находящихся в пользовании и владении других организаций и граждан, осуществляется по согласованию с владельцем (пользователем) земельного участка.

12. Установка временных сооружений должна осуществляться с сохранением зеленых насаждений. При отсутствии твердого покрытия (асфальта) подходы, площадка временного сооружения должны быть выполнены из мелкоразмерных каменных или железобетонных плит. Вблизи временного сооружения, в составе комплекса, должны устанавливаться мусоросборники. Урны размещаются в доступных для покупателей местах.

13. Владельцы временных сооружений должны содержать территорию в порядке, отвечающем санитарным требованиям. Ремонт и окраска временных сооружений производится до начала летнего сезона (до 1 мая). Покраска производится с учетом сохранения внешнего вида, предусмотренного проектом.

Изменение цветового решения и декоративного оформления фасадов подлежит обязательному согласованию.

14. Сгоревшие или разрушенные временные сооружения должны быть в течение одного месяца убраны или восстановлены в течение двух месяцев.

15. Владелец временного сооружения обязан указать на нем:

наименование владельца временного сооружения, его ИНН;

режим работы.

16. Запрещается возводить у временного сооружения различного рода пристройки, козырьки, загородки, навесы и ставни, не предусмотренные согласованным проектом.

17.  Демонтаж временного сооружения и освобождение земельных участков в добровольном порядке производится собственником временного сооружения  за собственный счет в срок, указанный в уведомлении о демонтаже временного сооружения на территории муниципального  образования  город  Старая  Русса.

18. В случае невыполнения собственником временного сооружения демонтажа в указанный в уведомлении срок, Администрация муниципального района обращается в суд с исковым заявлением о возложении на собственника временного сооружения обязательств по демонтажу и освобождению места от находящегося на нем временного сооружения. В случае неисполнения решения суда в течение установленного срока Администрация муниципального района имеет право демонтировать временное сооружение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Статья 58. Ответственность за нарушение Правил

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, предприниматели, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

- Часть II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

- Статья 59. Виды и состав территориальных зон, устанавливаемых настоящими Правилами

1. В настоящих Правилах устанавливаются виды территориальных зон в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Наименование территориальной зоны | Условное обозначение зоны |
| --- | --- |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Ж1 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | Ж2 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | Ж3 |
| Зона размещения делового, общественного и коммерческого назначения | О1 |
| Зона объектов здравоохранения | О2 |
| Зона объектов оздоровительного назначения и туризма | О3 |
| Зона инженерной инфраструктуры | И |
| Производственная зона | П |
| Зона объектов гаражного назначения | П1 |
| Зона городских парков и скверов | Р1 |
| Зона общего пользования | Р2 |
| Зона территории спортивного назначения | Р3 |
| Зона специального назначения, связанная с захоронениями | Сп1 |
| Зона специального назначения, связанная с иными объектами | Сп2 |
| Зона сельскохозяйственных угодий | Сх1 |
| Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | Сх2 |
| Зона ведения садоводства и огородничества | Сх3 |
| Зона, связанная с использованием водных объектов | В |

2. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.

- 3. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.

- Статья 60. Карта градостроительного зонирования поселения

На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон и отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия. Карта градостроительного зонирования выполнена в следующем составе:

1) карта градостроительного зонирования муниципального образования город Старая Русса в масштабе 1:25000 – 1:10000;

2) карта зон с особыми условиями использования территории в масштабе 1:25000 – 1:10000;

3) карта градостроительного зонирования. Границы территорий объектов культурного наследия в масштабе 1:25000 – 1:10000.

Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

- Глава 10. Градостроительные регламенты использования территорий

Статья 61. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»

1. Для территориальной зоны   в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1)

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Ведение огородничества | 13.1 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 |  |  |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (только для населенных пунктов д. Дубовицы и д. Рощино) | 2.2 | Культурное развитие | 3.6 |  |  |
| Блокированная жилая застройка | 2.3 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлека-тельные центры (комплексы) | 4.2 |  |  |
| Обслуживание жилой застройки | 2.7 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1. | Энергетика | 6.7 |  |  |
| Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2. | Связь | 6.8 |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1. |  |  |  |  |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2. |  |  |  |  |
| Оказание услуг связи | 3.2.3. |  |  |  |  |
| Бытовое обслуживание | 3.3 |  |  |  |  |
| Магазины | 4.4 |  |  |  |  |
| Общественное питание | 4.6 |  |  |  |  |
| Спорт | 5.1 |  |  |  |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |  |  |  |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |  |  |  |  |

2. Для территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  | Площадь земельных участков, кв.м |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м |  | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м |  | Предельное количество этажей | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Максимальная высота огражде-ния, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Минимальные | Макси-мальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Для индивидуального жилищного строительства |  | 350 (для ранее учтенных земельных участков) 600 |  | 1500* 2000** 2600*** |  | 3 |  | 5 | 3 | 12 | 20 | 1,8 |  |
| 2.1.1. |  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |  | 100 |  | Не подлежит установле-нию |  | 3 |  | 5 | 3 | 12 | 90 | 1,8 |  |
| 2.2 |  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (только для населенных пунктов д. Дубовицы и д. Рощино) |  | 300 |  | 3500 |  | 3 |  | 5 | 2 | 10 | 20 | 1,8 |  |
| 2.3 |  | Блокированная жилая застройка |  | 400 |  | 1500 |  | 3 |  | 5 | 2 | 12 | 80 | 1,8 |  |
| 2.7 |  | Обслуживание жилой застройки |  | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установле-нию |  | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 1 | 7 | 80 | 1,8 |  |
| 2.7.1. |  | Хранение автотранс-порта |  | 12 |  | 50 |  | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 1 | 5 | 100 | Не подлежит устано-влению |  |
| 2.7.2. |  | Размещение гаражей для собственных нужд |  | 12 |  | 50 |  | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 1 | 5 | 100 | Не подлежит устано-влению |  |
| 3.1.1. |  | Предоставление коммунальных услуг |  | 20 |  | Не подлежит установле-нию |  | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 25 | 100 | Не подлежит устано-влению |  |
| 3.1.2. |  | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |  | 300 |  | Не подлежит установле-нию |  | 1 |  | 1 | 3 | 10 | 80 | Не подлежит устано-влению |  |
| 3.2.3. |  | Оказание услуг связи |  | Не подлежит установ-лению |  | Не подлежит установле-нию |  | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | 2.0 |  |
| 3.3 |  | Бытовое обслуживание |  | 100 |  | 1000 |  | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 10 | 80 | 1,8 |  |
| 4.4 |  | Магазины |  | 100 |  | Не подлежит установле-нию |  | 1 |  | 1 | 3 | 12 | 80 | 1,8 |  |
| 4.6 |  | Общественное питание |  | 200 |  | 5000 |  | 1 |  | 1 | 2 | 12 | 80 | 1,8 |  |
| 5.1 |  | Спорт |  | 60 |  | Не подлежит установле-нию |  | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 3 | 10 | 80 | 1,8 |  |
| 8.3 |  | Обеспечение внутреннего правопорядка |  | 100 |  | Не подлежит установлению |  | 1 |  | 1 | 3 | 12 | 80 | 1,8 |  |
| 12.0.1 |  | Улично-дорожная сеть |  | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установле-нию |  | для автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, для других объектов капитального строительства - 5 м | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подле-жит установ-лению |  |
| 12.0.2. |  | Благоустройство территории |  | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  |  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |  | 100 | Не подлежит установлению | 3 |  |  | 5 | 2 | 10 | 80 | Не подле-жит установлению |  |
| 3.4.2 |  |  | Стационарное медицинское обслуживание |  | 100 | Не под-лежит установлению | 3 |  |  | 5 | 2 | 10 | 80 | Не подле-жит установлению |  |
| 3.6 |  |  | Культурное развитие |  | 100 | Не подлежит установлению | 1 |  |  | 1 | 2 | 10 | 80 | Не подле-жит установлению |  |
| 4.2 |  |  | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлека-тельные центры (комплексы) |  | 1000 | 100000 | 3 |  |  | 5 | 2 | 12 | 80 | 1,8 |  |
| 4.7 |  |  | Гостиничное обслуживание |  | 300 | 100000 | 3 |  |  | 5 | 3 | 18 | 80 | 1,8 |  |
| 6.7 |  |  | Энергетика |  | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м | для объ- ектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капиталь-ного строительства - 5 м | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м |  |  | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 2,0 |  |
| 6.8 |  |  | Связь |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м |  |  | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | 2,0 |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. |  |  | Ведение огородничества |  | 100 | 500 | Не подлежит установлению |  |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению |

* - предельный размер земельных участков, предоставляемых  гражданам на территории муниципального образования, а также земельных участков, предоставляемых бесплатно в случаях и порядке, установленном областным законом от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории Новгородской области»;

**- предельный размер земельных участков, предоставляемых гражданам, являющимся Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации или полными кавалерами ордена Славы, во внеочередном порядке в собственность бесплатно из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов;

***- предельный размер земельных участков, предоставляемых в рамках муниципальной услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность, на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности.

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

Предельные допустимые параметры для сложившейся застройки:

1.Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки.

2.Минимальные отступы от  стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее:

от границ соседнего участка до основного строения - 3 м, хозяйственных и прочих строений - 1 м, открытой стоянки - 1 м, отдельно стоящего гаража - 1 м, 4 м – до построек для содержания скота и птицы;

от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями действующих норм и правил;

3. Минимальное расстояние до красных линий от хозяйственных построек, за исключением гаражей - 5м.

4.Минимальное количество машиномест для постоянного хранения легковых автомобилей для индивидуальных жилых домов в отдельно стоящих гаражах, встроенных в жилые дома гаражах, на открытых стоянках - два машиноместа на одну жилую единицу.

5.Минимальное количество машиномест для временного хранения легковых автомобилей:

для помещений магазинов и иных объектов обслуживания населения - одно машиноместо на каждые 20 кв. м общей площади;

для индивидуальных жилых домов - два машиноместа на одну жилую единицу.

6.При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до соседнего дома необходимо принимать не менее 12м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25м.

7.Минимальное расстояние от окон жилых домов до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6м.

Примечание:

Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных
приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Для основных строений количество этажей - до трех этажей, включая цокольный и мансардный. Высота здания от уровня земли до верха плоской кровли - не более 9 м, до конька скатной кровли - не более 12 м. Для вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 4 м, до конька скатной кровли - не более 7 м. Исключение составляют шпили, башни, флагштоки - без ограничения.

Строения, относящиеся к вспомогательным видам использования недвижимости, за исключением гаражей, размещать со стороны красных линий улиц не допускается. Со стороны улиц ограждения земельных участков индивидуальных жилых домов должны иметь визуальную схожесть на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы, высота - не более 1,8 м.

Установка металлических ограждений земельных участков индивидуальной жилой застройки в светопрозрачном исполнении высотой не более 1,8 м допускается без дополнительных разрешений и согласований.

Соблюдение противопожарных норм согласно Свода правил Системы противопожарной  защиты СП 4.13130.2013 в соответствии с таблицей:

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II,III C0 | II,III C1 | IV C0,C1 | IV,V,C2,C3 |
| Жилые и общественные |  |  |  |  |  |
| I,II,III | C0 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| II,III | C1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV | C0,C1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV ,V | C2,C3 | 10 | 12 | 12 | 15 |

1. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.

2.Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

3. Для двухэтажных зданий, сооружений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также указанных объектов защиты с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%.

4. Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей .
Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

5.Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м.

6.Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м.

Статья 62. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона застройки малоэтажными жилыми домами»

1. Для территориальной зоны «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж2) в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж2)

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Хранение автотранспорта | 2.7.1. |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1. | Социальное обслуживание | 3.2 |  |  |
| Блокированная жилая застройка | 2.3. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | 2.5. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 |  |  |
| Обслуживание жилой застройки | 2.7. | Ветеринарное обслуживание | 3.10 |  |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1. | Рынки | 4.3 |  |  |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |  |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Общественное питание | 4.6 |  |  |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |
| Культурное развитие | 3.6 | Развлечения | 4.8 |  |  |
| Религиозное использование | 3.7 | Энергетика | 6.7 |  |  |
| Магазины | 4.4 | Связь | 6.8 |  |  |
| Спорт | 5.1 |  |  |  |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |  |  |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

2. Для территориальной зоны «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж2) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Площадь земельных участков,кв.м |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м |  | Предельное количество этажей | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства,м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Максимальная высота огражде-ния, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минималь-ные | Максима-льные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 600 | 1500 | 3 |  | 5 | 3 | 12 | 20 | 1,8 |
| 2.1.1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 100 | Не подлежит установлению | 3 |  | 5 | 3 | 12 | 90 | 1,8 |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | 400 | 1500 | 3 |  | 5 | 2 | 12 | 80 | 1,8 |
| 2.5. | Среднеэтажная жилая застройка | 600 | Не подлежит установле-нию | 3 |  | 5 | 4 | 15 | 40 | 1,8 |
| 2.7 | Обслуживание жилой застройки | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 1 | 7 | 80 | 1,8 |
| 3.1. | Коммунальное обслуживание | 20 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | 25 | 100 | Не подлежит устано-влению |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 100 | 1000 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 10 | 80 | 1,8 |
| 3.5.1. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 1000 | Не подлежит установле-нию | 3 |  | 5 | 4 | 15 | 60 | не подле-жит установ-лению |
| 3.5.2. | Среднее и высшее профессиональное образование | 1000 | Не подлежит установле-нию | 3 |  | 5 | 4 | 15 | 60 | не подле-жит установ-лению |
| 3.6 | Культурное развитие | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 3.7. | Религиозное использование | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | не подлежит установле-нию | 30 | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 4.4 | Магазины | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | 12 | 80 | 1,8 |
| 4.6 | Общественное питание | 200 | 5000 | 1 |  | 1 | 2 | 12 | 80 | 1,8 |
| 5.1 | Спорт | 60 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 3 | 10 | 80 | 1,8 |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | 12 | 80 | 1,8 |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установле-нию | не подлежит установ-лению | для автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, для других объектов капитального строительства - 5 м | не подлежит установле-нию | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подле-жит установ-лению |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Хранение автотранспорта | 12 | 50 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 1 | 5 | 100 | Не подлежит установ-лению |
| 3.2. | Социальное обслуживание | 100 | Не подлежит установлению | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 100 | Не под-лежит установлению | 3 |  | 5 | 4 | 15 | 60 | не подле-жит установ-лению |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | 100 | Не под-лежит установле-нию | 3 |  | 5 | 4 | 15 | 60 | не подле-жит установ-лению |
| 3.10. | Ветеринарное обслуживание | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | 12 | 60 | не подле-жит установ-лению |
| 4.3 | Рынки | 5000 | не подле-жит установлению | 3 |  | 5 | 4 | 15 | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 4.6 | Общественное питание | 100 | Не подлежит установлению | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 1000 | не подле-жит установлению | 3 |  | 5 | 4 | 15 | 70 | не подле-жит установ-лению |
| 4.8 | Развлечения | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 6.7 | Энергетика | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 2,0 |
| 6.8 | Связь | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 2,0 |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

Статья 63. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами»

1. Для территориальной зоны «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж3), в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж3)

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Хранение автотранспорта | 2.7.1. |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2. |  |  |
| Блокированная жилая застройка | 2.3 | Социальное обслуживание | 3.2 |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |  |  |
| Обслуживание жилой застройки | 2.7 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1. | Ветеринарное обслуживание | 3.10 |  |  |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2. | Рынки | 4.3 |  |  |
| Оказание услуг связи | 3.2.3. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |  |  |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | Общественное питание | 4.6 |  |  |
| Образование и просвещение | 3.5 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Развлечения | 4.8 |  |  |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Энергетика | 6.7 |  |  |
| Культурное развитие | 3.6 | Связь | 6.8 |  |  |
| Религиозное использование | 3.7 |  |  |  |  |
| Общественное управление | 3.8 |  |  |  |  |
| Деловое управление | 4.1 |  |  |  |  |
| Магазины | 4.4 |  |  |  |  |
| Общественное питание | 4.6 |  |  |  |  |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 |  |  |  |  |
| Спорт | 5.1 |  |  |  |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |  |  |  |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |  |  |  |  |

2. Для территориальной зоны «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж3) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  | Площадь земельных участков, кв.м |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м |  | Предельное количество этажей | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Максимальная высота огражде-ния, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Минимальные | Макси-мальные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Для индивидуального жилищного строительства |  | 600 | 1500 | 3 |  | 5 | 3 | 12 | 20 | 1,8 |
| 2.1.1. |  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |  | 100 | Не подлежит установлению | 3 |  | 5 | 3 | 12 | 90 | 1,8 |
| 2.3 |  | Блокированная жилая застройка |  | 400 | 1500 | 3 |  | 5 | 2 | 12 | 80 | 1,8 |
| 2.5. |  | Среднеэтажная жилая застройка |  | 600 | Не подлежит установлению | 3 |  | 5 | 7 | 23 | 80 | 1,8 |
| 2.7 |  | Обслуживание жилой застройки |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 1 | 7 | 80 | 1,8 |
| 3.1.1. |  | Предоставление коммунальных услуг |  | 20 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | 25 | 100 | Не подле-жит уста-новле-нию |
| 3.1.2. |  | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |  | 300 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | 10 | 80 | Не подлежит устано-влению |
| 3.2.3. |  | Оказание услуг связи |  | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | 2.0 |
| 3.3 |  | Бытовое обслуживание |  | 100 | 1000 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 10 | 80 | 1,8 |
| 3.5 |  | Образование и просвещение |  | 1000 | 100000 | 3 |  | 5 | 4 | 15 | 80 | Не подле-жит установлению |
| 3.5.1. |  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |  | 1000 | Не подлежит установ-лению | 3 |  | 5 | 4 | 15 | 60 | Не подле-жит установлению |
| 3.5.2. |  | Среднее и высшее профессиональное образование |  | 1000 | Не подлежит установ-лению | 3 |  | 5 | 4 | 15 | 60 | Не подле-жит установлению |
| 3.6 |  | Культурное развитие |  | 100 | Не подлежит установ-лению | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 80 | Не подле-жит установлению |
| 3.7. |  | Религиозное использование |  | 100 | Не подлежит установ-лению | 1 |  | 1 | Не подлежит установлению | 30 | 80 | Не подле-жит установлению |
| 3.8 |  | Общественное управление |  | 1000 | 100000 | 3 |  | 5 | 4 | 18 | 80 | 1,8 |
| 4.1 |  | Деловое управление |  | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | Не подлежит установлению | 100 | Не подлежит установлению |
| 4.4 |  | Магазины |  | 100 | Не подлежит установ-лению | 1 |  | 1 | 3 | 12 | 80 | 1,8 |
| 4.6 |  | Общественное питание |  | 200 | 5000 | 1 |  | 1 | 2 | 12 | 80 | 1,8 |
| 4.10 |  | Выставочно-ярмарочная деятельность |  | 1000 | 100000 | 3 |  | 5 м | 2 | 20 | 80 | 1,8 |
| 5.1 |  | Спорт |  | 60 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 3 | 10 | 80 | 1,8 |
| 8.3 |  | Обеспечение внутреннего правопорядка |  | 100 | Не подлежит установлению | 1 |  | 1 | 3 | 12 | 80 | 1,8 |
| 12.0.1 |  | Улично-дорожная сеть |  | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установ-лению | для автомобиль-ных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, |  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | для автомобильных дорог, пешеход-ных дорожек и тротуаров, велосипед-ных дорожек, пешеход-ных переходов, мостовых сооруже-ний - 0 м, |
| 12.0.2. |  | Благоустройство территории |  | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Хранение автотранспорта |  | 12 |  | 50 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 1 | 5 | 100 | Не подле-жит уста-новле-нию |
| 2.7.2. | Размещение гаражей для собственных нужд |  | 12 |  | 50 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 1 | 5 | 100 | Не подлежит устано-влению |
| 3.2. | Социальное обслуживание |  | 100 |  | Не подлежит установлению | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 80 | Не подле-жит установлению |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |  | 100 |  | Не под-лежит установлению | 3 |  | 5 | 4 | 15 | 60 | Не подле-жит установлению |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание |  | 100 |  | Не под-лежит установ-лению | 3 |  | 5 | 4 | 15 | 60 | Не подле-жит установлению |
| 3.10. | Ветеринарное обслуживание |  | 100 |  | Не подлежит установ-лению | 1 |  | 1 | 3 | 12 | 60 | Не подле-жит установлению |
| 4.3 | Рынки |  | 5000 |  | Не подле-жит установлению | 3 |  | 5 | 4 | 15 | 80 | Не подле-жит установлению |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность |  | 100 |  | Не подлежит установ-лению | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 80 | Не подле-жит установлению |
| 4.6 | Общественное питание |  | 100 |  | Не подлежит установ-лению | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 80 | не подле-жит установлению |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание |  | 300 |  | Не подле-жит установлению | 3 |  | 5 | 4 | 15 | 70 | Не подле-жит установлению |
| 4.8 | Развлечения |  | 100 |  | Не подлежит установ-лению | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 80 | Не подле-жит установлению |
| 6.7 | Энергетика |  | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м. |  | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капиталь-ного строи-тельства - 5 м. | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м. |  | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м. | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | 2,0 |
| 6.8 | Связь |  | Не подлежит установ- лению |  | Не подлежит установ-лению | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | 2,0 |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

Статья 64. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона размещения делового, общественного и коммерческого назначения»

1. Для территориальной зоны «Зона размещения делового, общественного и коммерческого назначения» (буквенное обозначение О1), в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона размещения делового, общественного и коммерческого назначения» (буквенное обозначение О1)

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Хранение автотранспорта | 2.7.1. | - | - |
| Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Связь | 6.8 | - | - |
| Коммунальное обслуживание | 3.1. | Склады | 6.9 | - | - |
| Социальное обслуживание | 3.2 |  |  | - | - |
| Бытовое обслуживание | 3.3 |  |  | - | - |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |  |  | - | - |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |  |  | - | - |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 |  |  | - | - |
| Культурное развитие | 3.6 |  |  | - | - |
| Религиозное использование | 3.7 |  |  | - | - |
| Общественное управление | 3.8 |  |  | - | - |
| Обеспечение научной деятельности | 3.9 |  |  | - | - |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 |  |  | - | - |
| Ветеринарное обслуживание | 3.10 |  |  | - | - |
| Предпринимательство | 4.0 |  |  | - | - |
| Деловое управление | 4.1 |  |  | - | - |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 |  |  |  |  |
| Рынки | 4.3 |  |  | - | - |
| Магазины | 4.4 |  |  |  |  |
| Банковская и страховая деятельность | 4.5 |  |  |  |  |
| Общественное питание | 4.6 |  |  |  |  |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |  |  |
| Развлечения | 4.8 |  |  |  |  |
| Спорт | 5.1 |  |  |  |  |
| Легкая промышленность | 6.3 |  |  |  |  |
| Автомобильный транспорт | 7.2 |  |  |  |  |
| Обеспечение обороны и безопасности | 8.0 |  |  |  |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |  |  |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |
| Служебные гаражи | 4.9 |  |  |  |  |

2. Для территориальной зоны «Зона размещения делового, общественного и коммерческого назначения» (буквенное обозначение О1) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Площадь земельных участков,кв.м |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м |  | Предельное количество этажей | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства,м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Максимальная высота огражде-ния, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минималь-ные | Макси- мальные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 600 | 1500 | 3 |  | 5 | 3 | 12 | 20 | 1,8 |
| 2.5. | Среднеэтажная жилая застройка | 600 | Не подлежит установле-нию | 3 |  | 5 | 4 | 15 | 40 | 1,8 |
| 3.1. | Коммунальное обслуживание | 20 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | 25 | 100 | Не подлежит установ-лению |
| 3.2. | Социальное обслуживание | 100 | Не подлежит установлению | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 100 | 1000 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 10 | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 100 | Не под-лежит установлению | 3 |  | 5 | 4 | 15 | 60 | не подле-жит установ-лению |
| 3.5.1. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Не подлежит устано-вле-нию | Не подлежит установле-нию | 3 |  | 5 | 4 | 15 | 60 | не подле-жит установ-лению |
| 3.5.2. | Среднее и высшее профессиональное образование | 1000 | Не подлежит установле-нию | 3 |  | 5 | 4 | 15 | 60 | не подле-жит установ-лению |
| 3.6 | Культурное развитие | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 3.7. | Религиозное использование | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 2 | не подлежит установлению | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 3.8 | Общественное управление | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | не подлежит установлению | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | не подлежит установлению | 80 | не подлежит установ-лению |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | не подлежит установлению | 80 | не подлежит установ-лению |
| 3.10 | Ветеринарное обслуживание | 100 | Не под-лежит установлению | 1 |  | 1 | 3 | не подлежит установлению | 60 | не подле-жит установ-лению |
| 4.0 | Предпринимательство | не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | не подлежит установлению | 80 | не подлежит установлению |
| 4.1 | Деловое управление | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | не подлежит установлению | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 1000 | Не подлежит установле-нию | 3 |  | 5 | 5 | не подлежит установлению | 80 | не подлежит установ-лению |
| 4.3 | Рынки | 5000 | не подле-жит установлению | 3 |  | 5 | 4 | 15 | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 4.4 | Магазины | 100 | Не подлежит установлению | 1 |  | 1 | 3 | 12 | 80 | 1,8 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | не подлежит установлению | 80 | не подлежит установ-лению |
| 4.6 | Общественное питание | 30 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 1000 | Не подлежит установлению | 3 |  | 5 | 5 | не подлежит установлению | 80 | не подлежит установ-лению |
| 4.8 | Развлечения | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | не подлежит установлению | 80 | не подлежит установ-лению |
| 5.1 | Спорт | 60 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 3 | 10 | 80 | не подлежит установ-лению |
| 6.3 | Легкая промышленность | 1000 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 5 | не подлежит установле-нию | не подлежит установлению | 80 | не подлежит установ-лению |
| 7.2 | Автомобильный транспорт | 100 | Не под-лежит установлению | 1 |  | 1 | 4 | 15 | 60 | не подле-жит установ-лению |
| 8.0 | Обеспечение обороны и безопасности | не подлежит установле-нию | не подлежит установле-нию | не подлежит установлению |  | не подлежит установлению | не подлежит установле-нию | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установ-лению |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | 12 | 80 | 1,8 |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установле-нию | не подлежит установле-нию | для автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, для других объектов капитального строительства - 5 м | не подлежит установле-нию | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подле-жит установ-лению |
| 4.9. | Служебные гаражи | 12 | Не под-лежит установ-лению | 0 |  | 3 | 1 | 5 | 80 | 1.8 |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Хранение автотранспорта | 10 | не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 1 | 5 | 100 | Не подлежит установ-лению |
| 6.8 | Связь | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитально-го строительства - 3 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капиталь-ного строи-тельства - 5 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 2,0 |
| 6.9 | Склады | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | не подлежит установле-нию | 10 | 80 | не подлежит установ-лению |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

Статья 65. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона объектов здравоохранения»

1. Для территориальной зоны «Зона объектов здравоохранения» (буквенное обозначение О2), в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона объектов здравоохранения» (буквенное обозначение О2)

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | 3.1. |  |  |  |  |
| Здравоохранение | 3.4 |  |  |  |  |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |  |  |  |  |
| Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 |  |  | - | - |
| Общественное управление | 3.8 |  |  | - | - |
| Ветеринарное обслуживание | 3.10 |  |  |  |  |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |  |  |  |  |
| Магазины | 4.4 |  |  |  |  |
| Общественное питание | 4.6 |  |  |  |  |
| Спорт | 5.1 |  |  |  |  |
| Связь | 6.8 |  |  |  |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |  |  |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

2. Для территориальной зоны «Зона объектов здравоохранения» (буквенное обозначение О2) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Площадь земельных участков,кв.м |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м |  | Предельное количество этажей | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства,м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Максимальная высота огражде-ния, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минималь-ные | Макси- мальные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Коммунальное обслуживание | 20 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | 25 | 100 | Не подлежит установлению |
| 3.4 | Здравоохранение | 100 | Не под-лежит установлению | 3 |  | 5 | 4 | 15 | 60 | не подле-жит установ-лению |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 100 | Не под-лежит установлению | 3 |  | 5 | 4 | 15 | 60 | не подле-жит установ-лению |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | 100 | Не под-лежит установлению | 3 |  | 5 | 4 | 15 | 60 | не подле-жит установ-лению |
| 3.8 | Общественное управление | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | не подлежит установлению | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 3.10 | Ветеринарное обслуживание | 100 | Не под-лежит установлению | 1 |  | 1 | 3 | не подлежит установлению | 60 | не подле-жит установ-лению |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 100 | Не под-лежит установлению | 1 |  | 1 | 3 | не подлежит установлению | 60 | не подле-жит установ-лению |
| 4.4 | Магазины | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | 12 | 80 | 1,8 |
| 4.6 | Общественное питание | 30 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 5.1 | Спорт | 60 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 3 | 10 | 80 | не подлежит установ-лению |
| 6.8 | Связь | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капиталь-ного строи-тельства - 5 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 2,0 |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | 12 | 80 | 1,8 |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установле-нию | не подлежит установле-нию | для автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, для других объектов капитального строительства - 5 м | не подлежит установле-нию | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подле-жит установ-лению |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

Статья 66. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона объектов оздоровительного назначения и туризма»

1. Для территориальной зоны «Зона объектов оздоровительного назначения и туризма» (буквенное обозначение О3), в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона объектов оздоровительного назначения и туризма» (буквенное обозначение О3)

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1. | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1. |  |  |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2. |  |  |  |  |
| Оказание услуг связи | 3.2.3. |  |  |  |  |
| Здравоохранение | 3.4 |  |  |  |  |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |  |  |  |  |
| Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 |  |  |  |  |
| Ветеринарное обслуживание | 3.10 |  |  |  |  |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |  |  |  |  |
| Деловое управление | 4.1 |  |  |  |  |
| Магазины | 4.4 |  |  |  |  |
| Банковская и страховая деятельность | 4.5 |  |  |  |  |
| Общественное питание | 4.6 |  |  |  |  |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |  |  |
| Развлечения | 4.8 |  |  |  |  |
| Служебные гаражи | 4.9 |  |  |  |  |
| Отдых (рекреация) | 5.0 |  |  |  |  |
| Спорт | 5.1 |  |  |  |  |
| Природно-познава-тельный туризм | 5.2 |  |  |  |  |
| Туристическое обслу-живание | 5.2.1 |  |  |  |  |
| Охота и рыбалка | 5.3 |  |  |  |  |
| Поля для гольфа или конных прогулок | 5.5 |  |  |  |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |  |  |  |  |
| Курортная деятельность | 9.2 |  |  |  |  |
| Санаторная деятельность | 9.2.1 |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |  |  |  |  |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |  |  |  |  |

2. Для территориальной зоны «Зона объектов оздоровительного назначения и туризма» (буквенное обозначение О3)Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 14.

Таблица 14

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Площадь земельных участков,кв.м |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м |  | Предельное количество этажей | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства,м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Максимальная высота огражде-ния, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные |  | Макси- мальные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Предоставление коммунальных услуг |  |  | 20 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | 25 | 100 | Не подлежит установлению |
| 3.1.2. | Административные здания организа-ций, обеспечиваю-щих предоставле-ние коммунальных услуг |  |  | 300 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | 10 | 80 | Не подлежит устано-влению |
| 3.2.3. | Оказание услуг связи |  |  | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | 2.0 |
| 3.4 | Здравоохранение |  |  | 100 | Не под-лежит установлению | 3 |  | 5 | 4 | 15 | 60 | Не подле-жит установлению |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |  |  | 100 | Не под-лежит установлению | 3 |  | 5 | 4 | 15 | 60 | Не подле-жит установлению |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание |  |  | 100 | Не под-лежит установлению | 3 |  | 5 | 4 | 15 | 60 | Не подле-жит установ-лению |
| 3.10 | Ветеринарное обслуживание |  |  | 100 | Не под-лежит установлению | 1 |  | 1 | 3 | Не подлежит установлению | 60 | Не подле-жит установлению |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание |  |  | 100 | Не под-лежит установлению | 1 |  | 1 | 3 | не подлежит установлению | 60 | не подле-жит установлению |
| 4.1 | Деловое управление |  |  | 100 | Не под-лежит установлению | 1 |  | 1 | 3 | Не подлежит установлению | 60 | Не подле-жит установлению |
| 4.4 | Магазины |  |  | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | 12 | 80 | Не под-лежит установ-лению |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность |  |  | 30 | Не подлежит установлению | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 80 | Не подле-жит установлению |
| 4.6 | Общественное питание |  |  | 30 | Не подлежит установлению | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 80 | Не подле-жит установлению |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание |  |  | 1000 | Не подлежит установлению | 3 |  | 5 | 5 | Не подлежит установлению | 80 | Не подлежит установлению |
| 4.8 | Развлечения |  |  | 100 | Не подлежит установлению | 1 |  | 1 | 3 | Не подлежит установлению | 80 | Не подлежит установ-лению |
| 4.9 | Служебные гаражи |  |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установ-лению |
| 5.0 | Отдых (рекреация) |  |  | 60 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 3 | 10 | 80 | не подлежит установлению |
| 5.1 | Спорт |  |  | 60 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 3 | 10 | 80 | не подлежит установлению |
| 5.2 | Природно-познава-тельный туризм |  |  | 60 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 3 | 10 | 80 | Не подлежит установ-лению |
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание |  |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению |
| 5.3 | Охота и рыбалка |  |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению |
| 5.5 | Поля для гольфа или конных прогулок |  |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |  |  | 10 | Не подлежит установлению | 1 |  | 1 | 3 | 12 | 80 | 1,8 |
| 9.2. | Курортная деятельность |  |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 10 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению |
| 9.2.1 | Санаторная деятельность |  |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 10 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению |
| 112.0.1 | Улично-дорожная сеть |  |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | для автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, для других объектов капитального строительства - 5 м | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подле-жит установлению |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |  |  | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установ-лению |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1. |  | Объекты дорожного сервиса |  | 10 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | Не подлежит установле-нию | 10 | 80 | Не подлежит установ-лению |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

Статья 67. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона инженерной инфраструктуры»

1. Для территориальной зоны «Зона инженерной инфраструктуры» (буквенное обозначение И), в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 15.

Таблица 15

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона инженерной инфраструктуры» (буквенное обозначение И)

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Склады | 6.9 |  |  |
| Энергетика | 6.7 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |  |
| Связь | 6.8 | Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |  |  |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 |  |  |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

2. Для территориальной зоны «Зона инженерной инфраструктуры» (буквенное обозначение И) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 16.

Таблица 16

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Площадь земельных участков,кв.м |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м |  | Предельное количество этажей | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства,м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Максимальная высота огражде-ния, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минималь-ные | Макси- мальные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Коммунальное обслуживание | 20 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | 25 | 100 | Не подлежит установ-лению |
| 6.7 | Энергетика | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капитально-го строи-тельства - 3 м | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капиталь-ного строи-тельства - 5 м | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 2,0 |
| 6.8 | Связь | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитально-го строи-тельства - 3 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капиталь-ного строи-тельства - 5 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 2,0 |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | не подлежит установле-нию | не подлежит установле-нию | не подлежит установлению |  | не подлежит установлению | не подлежит установле-нию | не подлежит установле-нию | не подлежит установле-нию | не подлежит установ-лению |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установле-нию | не подлежит установле-нию | для автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, для других объектов капитального строительства - 5 м | не подлежит установле-нию | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подле-жит установ-лению |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Склады | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | не подлежит установле-нию | 10 | 80 | не подлежит установ-лению |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | не подлежит установле-нию | не подлежит установле-нию | не подлежит установлению |  | не подлежит установлению | не подлежит установле-нию | не подлежит установле-нию | не подлежит установле-нию | не подлежит установ-лению |
| 4.9.1 | Объекты придорожного сервиса | 10 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | не подлежит установле-нию | 10 | 80 | не подлежит установ-лению |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

Статья 68. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Производственная зона»

1. Для территориальной зоны «Производственная зона» (буквенное обозначение П), в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 17.

Таблица 17

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Производственная зона» (буквенное обозначение П)

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 |  |  |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1. | Рынки | 4.3 |  |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1. | Общественное питание | 4.6 |  |  |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |
| Обеспечение научной деятельности | 3.9 |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 |  |  |  |  |
| Ветеринарное обслуживание | 3.10 |  |  |  |  |
| Приюты для животных | 3.10.2 |  |  |  |  |
| Деловое управление | 4.1 |  |  |  |  |
| Магазины | 4.4 |  |  |  |  |
| Обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |  |  |  |
| Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |  |  |  |  |
| Производственная деятельность | 6.0 | - |  | - | - |
| Тяжелая промышленность | 6.2 | - |  | - | - |
| Автомобилестроительная промышленность | 6.2.1 | - |  | - | - |
| Легкая промышленность | 6.3 |  |  | - | - |
| Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 |  |  |  |  |
| Пищевая промышленность | 6.4 |  |  |  |  |
| Нефтехимическая промышленность | 6.5 |  |  |  |  |
| Строительная промышленность | 6.6 |  |  |  |  |
| Энергетика | 6.7 |  |  |  |  |
| Связь | 6.8 |  |  |  |  |
| Склады | 6.9 |  |  |  |  |
| Целлюлозно-бумажная промышленность | 6.11 |  |  |  |  |
| Транспорт | 7.0 |  |  |  |  |
| Железнодорожный транспорт | 7.1 |  |  |  |  |
| Автомобильный транспорт | 7.2 |  |  |  |  |
| Водный транспорт | 7.3 |  |  |  |  |
| Воздушный транспорт | 7.4 |  |  |  |  |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 |  |  |  |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |  |  |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

2. Для территориальной зоны «Производственная зона» (буквенное обозначение П) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 18.

Таблица 18

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Площадь земельных участков,кв.м |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м |  | Предельное количество этажей | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства,м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Максимальная высота огражде-ния, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минималь-ные | Макси- мальные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 20 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | 25 | 100 | Не подлежит установ-лению |
| 2.7.1. | Хранение автотранспорта | 10 | не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 1 | 5 | 100 | Не подлежит установ-лению |
| 3.1. | Коммунальное обслуживание | 20 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 25 | 100 | Не подлежит установ-лению |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 100 | 1000 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 10 | 80 | 1,8 |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности | не подлежит установле-нию | не подлежит установле-нию | для автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, для других объектов капитального строительства - 5 м | не подлежит установле-нию | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подле-жит установ-лению |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 20 | Не под-лежит установлению | 1 |  | 1 | 3 | не подлежит установлению | 60 | не подле-жит установ-лению |
| 3.10 | Ветеринарное обслуживание | 100 | Не под-лежит установлению | 1 |  | 1 | 3 | не подлежит установлению | 60 | не подле-жит установ-лению |
| 3.10.2 | Приюты для животных | 100 | Не под-лежит установлению | 1 |  | 1 | 3 | не подлежит установлению | 60 | не подле-жит установ-лению |
| 4.1 | Деловое управление | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | 12 | 80 | 1,8 |
| 4.4 | Магазины | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | 12 | 80 | 1,8 |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | не подлежит установле-нию | не подлежит установле-нию | не подлежит установлению |  | не подлежит установлению | не подлежит установле-нию | не подлежит установле-нию | не подлежит установле-нию | не подлежит установ-лению |
| 4.9.1 | Объекты придорожного сервиса | 10 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | не подлежит установле-нию | 10 | 80 | не подлежит установ-лению |
| 6.0 | Производственная деятельность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 6 |  | 6 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | 60 | Не подлежит установ-лению |
| 6.2 | Тяжелая промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 6 |  | 6 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | 60 | Не подлежит установ-лению |
| 6.2.1 | Автомобилестроительная промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 6 |  | 6 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | 60 | Не подлежит установ-лению |
| 6.3 | Легкая промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 6 |  | 6 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | 60 | Не подлежит установ-лению |
| 6.3.1 | Фармацевтическая промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 6 |  | 6 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | 60 | Не подлежит установ-лению |
| 6.4 | Пищевая промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 6 |  | 6 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | 60 | Не подлежит установ-лению |
| 6.5 | Нефтехимическая промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 6 |  | 6 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | 60 | Не подлежит установ-лению |
| 6.6 | Строительная промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 6 |  | 6 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | 60 | Не подлежит установ-лению |
| 6.7 | Энергетика | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капитально-го строи-тельства - 3 м | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капиталь-ного строи-тельства - 5 м | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 2,0 |
| 6.8 | Связь | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитально-го строи-тельства - 3 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капиталь-ного строи-тельства - 5 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 2,0 |
| 6.9 | Склады | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | не подлежит установле-нию | 10 | 80 | не подлежит установ-лению |
| 6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность | 6 | 6 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 60 | Не подлежит установлению | 6 | 6 |
| 7.0 | Транспорт | 6 | 6 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 60 | Не подлежит установлению | 6 | 6 |
| 7.1 | Железнодорожный транспорт | 6 | 6 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 60 | Не подлежит установлению | 6 | 6 |
| 7.2 | Автомобильный транспорт | 6 | 6 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 60 | Не подлежит установлению | 6 | 6 |
| 7.3 | Водный транспорт | 6 | 6 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 60 | Не подлежит установлению | 6 | 6 |
| 7.4 | Воздушный транспорт | 6 | 6 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 60 | Не подлежит установлению | 6 | 6 |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | 6 | 6 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 60 | Не подлежит установлению | 6 | 6 |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | 12 | 80 | 8.3 |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установле-нию | не подлежит установле-нию | для автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, для других объектов капитального строительства - 5 м | не подлежит установле-нию | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подле-жит установ-лению |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 1000 | Не подлежит установле-нию | 3 |  | 5 | 5 | не подлежит установлению | 80 | не подлежит установ-лению |
| 4.3 | Рынки | 5000 | не подле-жит установлению | 3 |  | 5 | 4 | 15 | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 4.6 | Общественное питание | 30 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 1000 | Не подлежит установле-нию | 3 |  | 5 | 5 | не подлежит установлению | 80 | не подлежит установ-лению |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

Статья 69. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона объектов гаражного назначения»

1. Для территориальной зоны «Зона объектов гаражного назначения» (буквенное обозначение П1), в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 19.

Таблица 19

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона объектов гаражного назначения» (буквенное обозначение П1)

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1. | Магазины | 4.4 | - | - |
| Коммунальное обслуживание | 3.1. |  |  | - | - |
| Обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |  | - | - |
| Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |  |  | - | - |
| Энергетика | 6.7 |  |  | - | - |
| Связь | 6.8 |  |  | - | - |
| Склады | 6.9 |  |  | - | - |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | - |  | - | - |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

2. Для территориальной зоны «Зона объектов гаражного назначения» (буквенное обозначение П1) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 20.

Таблица 20

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Площадь земельных участков,кв.м |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м |  | Предельное количество этажей | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства,м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Максимальная высота огражде-ния, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минималь-ные | Макси- мальные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Хранение автотранспорта | 10 | не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 1 | 5 | 100 | Не подлежит установ-лению |
| 3.1. | Коммунальное обслуживание | 20 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | 25 | 100 | Не подлежит установ-лению |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | не подлежит установле-нию | не подлежит установле-нию | не подлежит установлению |  | не подлежит установлению | не подлежит установле-нию | не подлежит установле-нию | не подлежит установле-нию | не подлежит установ-лению |
| 4.9.1 | Объекты придорожного сервиса | 10 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | не подлежит установле-нию | 10 | 80 | не подлежит установ-лению |
| 6.7 | Энергетика | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капитально-го строи-тельства - 3 м | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капиталь-ного строи-тельства - 5 м | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 2,0 |
| 6.8 | Связь | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитально-го строи-тельства - 3 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капиталь-ного строи-тельства - 5 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 2,0 |
| 6.9 | Склады | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | не подлежит установле-нию | 10 | 80 | не подлежит установ-лению |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | 12 | 80 | 8.3 |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установле-нию | не подлежит установле-нию | для автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, для других объектов капитального строительства - 5 м | не подлежит установле-нию | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подле-жит установ-лению |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Магазины | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | 12 | 80 | 1,8 |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

Статья 70. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона городских парков и скверов»

1. Для территориальной зоны «Зона городских парков и скверов» (буквенное обозначение Р1) в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 21.

Таблица 21

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны Зона городских парков и скверов» (буквенное обозначение Р1)

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | 3.1. | Религиозное использование | 3.7 |  |  |
| Культурное развитие | 3.6 | Общественное питание | 4.6 |  |  |
| Выставочно- ярмарочная деятельность | 4.10 |  |  |  |  |
| Спорт | 5.1 | Развлечения | 4.8 |  |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Связь | 6.8 |  |  |
| Охрана природных территорий | 9.1 |  |  |  |  |
| Историко-культурная деятельность | 9.3 |  |  |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

2. Для территориальной зоны Зона городских парков и скверов» (буквенное обозначение Р1) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 22.

Таблица 22

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Площадь земельных участков,кв.м |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м |  | Предельное количество этажей | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства,м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Максимальная высота огражде-ния, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минималь-ные | Макси- мальные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Коммунальное обслуживание | 20 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | 25 | 100 | Не подлежит установ-лению |
| 3.6 | Культурное развитие | 100 | Не подлежит установлению | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 4.10 | Выставочно- ярмарочная деятельность | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 5.1 | Спорт | 60 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 3 | 10 | 80 | 1,8 |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | 12 | 80 | 1,8 |
| 9.1 | Охрана природных территорий | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установле-нию | не подлежит установле-нию | для автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, для других объектов капитального строительства - 5 м | не подлежит установле-нию | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подле-жит установ-лению |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Религиозное использование | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | не подлежит установле-нию | 30 | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 4.6 | Общественное питание | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 4.8 | Развлечения | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 6.8 | Связь | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капиталь- ного строи-тельства - 3 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капиталь-ного строи-тельства - 5 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 2,0 |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

Статья 71. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона общего пользования»

1. Для территориальной зоны «Зона общего пользования» (буквенное обозначение Р2) в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 23.

Таблица 23

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны

«Зона общего пользования» (буквенное обозначение Р2)

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | 3.1. | Общественное питание | 4.6 |  |  |
| Отдых (рекреация) | 5.0 | Связь | 6.8 |  |  |
| Спорт | 5.1 |  |  |  |  |
| Причалы для маломерных судов | 5.4 |  |  |  |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |  |  |  |  |
| Охрана природных территорий | 9.1 |  |  |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

2. Для территориальной зоны «Зона общего пользования» (буквенное обозначение Р2) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 24.

Таблица 24

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Площадь земельных участков,кв.м |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м |  | Предельное количество этажей | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства,м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Максимальная высота огражде-ния, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минималь-ные | Макси- мальные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Коммунальное обслуживание | 20 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 25 | 100 | Не подлежит установлению |
| 5.0 | Отдых (рекреация) | 60 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 3 | 10 | 80 | не подлежит установлению |
| 5.1 | Спорт | 60 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 3 | 10 | 80 | 1,8 |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 100 | Не подлежит установлению | 1 |  | 1 | 3 | 12 | 80 | 1,8 |
| 9.1 | Охрана природных территорий | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установле-нию | не подлежит установле-нию | для автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, для других объектов капитального строительства - 5 м | не подлежит установле-нию | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подле-жит установ-лению |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Общественное питание | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 6.8 | Связь | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитально-го строи-тельства - 3 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капиталь-ного строи-тельства - 5 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 2,0 |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

Статья 72. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона территории спортивного назначения»

1. Для территориальной зоны «Зона территории спортивного назначения» (буквенное обозначение Р3) в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 25.

Таблица 25

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны

«Зона территории спортивного назначения» (буквенное обозначение Р3)

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | 3.1. | Общественное питание | 4.6 |  |  |
| Культурное развитие | 3.6 | Развлечения | 4.8 |  |  |
| Выставочно- ярмарочная деятельность | 4.10 | Связь | 6.8 |  |  |
| Отдых (рекреация) | 5.0 |  |  |  |  |
| Спорт | 5.1 |  |  |  |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |  |  |  |  |
| Историко-культурная деятельность | 9.3 |  |  |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

2. Для территориальной зоны Зона городских парков и скверов» (буквенное обозначение Р1) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 26.

Таблица 26

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Площадь земельных участков,кв.м |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м |  | Предельное количество этажей | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства,м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Максимальная высота огражде-ния, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минималь-ные | Макси- мальные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Коммунальное обслуживание | 20 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | 25 | 100 | Не подлежит установ-лению |
| 3.6 | Культурное развитие | 100 | Не подлежит установлению | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 4.10 | Выставочно- ярмарочная деятельность | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 5.0 | Отдых (рекреация) | 60 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 3 | 10 | 80 | не подлежит установ-лению |
| 5.1 | Спорт | 60 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 3 | 10 | 80 | 1,8 |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | 12 | 80 | 1,8 |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установле-нию | не подлежит установле-нию | для автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, для других объектов капитального строительства - 5 м | не подлежит установле-нию | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подле-жит установ-лению |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Общественное питание | 100 | Не подлежит установлению | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 4.8 | Развлечения | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 80 | не подле-жит установ-лению |
| 6.8 | Связь | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капиталь-ного строи-тельства - 3 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капиталь-ного строи-тельства - 5 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 2,0 |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

Статья 73. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона специального назначения, связанная с захоронениями»

1. Для территориальной зоны «Зона специального назначения, связанная с захоронениями» (буквенное обозначение Сп1), в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 27.

Таблица 27

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона специального назначения, связанная с захоронениями» (буквенное обозначение Сп1)

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | 3.1. |  |  |  |  |
| Магазины | 4.4 |  |  |  |  |
| Связь | 6.8 |  |  |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |
| Ритуальная деятельность | 12.1 |  |  |  |  |

2. Для территориальной зоны «Зона специального назначения, связанная с захоронениями» (буквенное обозначение Сп1) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 28.

Таблица 28

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Площадь земельных участков,кв.м |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м |  | Предельное количество этажей | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства,м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Максимальная высота огражде-ния, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минималь-ные | Макси- мальные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Коммунальное обслуживание | 20 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | 25 | 100 | Не подлежит установ-лению |
| 4.4 | Магазины | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | 12 | 80 | 1,8 |
| 6.8 | Связь | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капиталь-ного строи-тельства - 3 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капиталь-ного строи-тельства - 5 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 2,0 |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установле-нию | не подлежит установле-нию | для автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м, для других объектов капитального строительства - 5 м | не подлежит установле-нию | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подле-жит установ-лению |
| 12.1 | Ритуальная деятельность | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

Статья 74. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона специального назначения, связанная с иными объектами»

1. Для территориальной зоны «Зона специального назначения, связанная с иными объектами» (буквенное обозначение Сп2), в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 29.

Таблица 29

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона специального назначения, связанная с иными объектами» (буквенное обозначение Сп2)

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1. | Магазины | 4.4 |  |  |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1. |  |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1. |  |  |  |  |
| Связь | 6.8 |  |  |  |  |
| Обеспечение обороны и безопасности | 8.0 |  |  |  |  |
| Обеспечение вооруженных сил | 8.1 |  |  |  |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | 8.4 |  |  |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

2. Для территориальной зоны «Зона специального назначения, связанная с иными объектами» (буквенное обозначение Сп3) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 30.

Таблица 30

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Площадь земельных участков,кв.м |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м |  | Предельное количество этажей | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства,м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Максимальная высота огражде-ния, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минималь-ные | Макси- мальные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 100 | Не подлежит установлению | 3 |  | 5 | 3 | 12 | 90 | 1,8 |
| 2.7.1. | Хранение автотранспорта | 12 | 50 | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | 1 | 5 | 100 | Не подлежит установ-лению |
| 3.1. | Коммунальное обслуживание | 20 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | 25 | 100 | Не подлежит установ-лению |
| 6.8 | Связь | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитально-го строи-тельства - 3 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капиталь-ного строи-тельства - 5 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 2,0 |
| 8.0 | Обеспечение обороны и безопасности | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению |
| 8.1 | Обеспечение вооруженных сил | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению |
| 8.4 | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | 20 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | 25 | 100 | Не подлежит установ-лению |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Магазины | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | 12 | 80 | 1,8 |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

Глава 11. Сельскохозяйственные регламенты использования территорий

Статья 75. Сельскохозяйственные регламенты для территориальной зоны «Зона сельскохозяйственных угодий»

1. Для территориальной зоны «Зона сельскохозяйственных угодий» (буквенное обозначение Сх1), в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительные регламенты Правилами не устанавливаются.

Статья 76. Сельскохозяйственные регламенты для территориальной зоны «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения»

1. Для территориальной зоны «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения» (буквенное обозначение Сх2) в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 31.

Таблица 31

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения» (буквенное обозначение Сх2)

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Животноводство | 1.7 | Растениеводство | 1.1 |  |  |
| Скотоводство | 1.8 | Овощеводство | 1.3 |  |  |
| Звероводство | 1.9 | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 1.4 |  |  |
| Птицеводство | 1.10 | Садоводство | 1.5 |  |  |
| Свиноводство | 1.11 |  |  |  |  |
| Пчеловодство | 1.12 |  |  |  |  |
| Рыбоводство | 1.13 |  |  |  |  |
| Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 |  |  |  |  |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 |  |  |  |  |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 1.16 |  |  |  |  |
| Питомники | 1.17 |  |  |  |  |
| Обеспечение сельскохозяйственного производств | 1.18 |  |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1. |  |  |  |  |
| Энергетика | 6.7 |  |  |  |  |
| Связь | 6.8 |  |  |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0. |  |  |  |  |

2. Для территориальной зоны «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения» (буквенное обозначение Сх2) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 32.

Таблица 32

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Площадь земельных участков,кв.м |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м |  | Предельное количество этажей | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства,м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Максимальная высота огражде-ния, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минималь-ные | Макси- мальные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Животноводство | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установ-лению | 3 |  | 3 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | 80 | Не подле-жит установ-лению |
| 1.8 | Скотоводство | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установ-лению | 3 |  | 3 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | 80 | Не подле-жит установ-лению |
| 1.9 | Звероводство | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установ-лению | 3 |  | 3 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | 80 | Не подле-жит установ-лению |
| 1.10 | Птицеводство | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установ-лению | 3 |  | 3 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | 80 | Не подле-жит установ-лению |
| 1.11 | Свиноводство | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установ-лению | 3 |  | 3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 80 | Не подле-жит установ-лению |
| 1.12 | Пчеловодство | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установ-лению | 3 |  | 3 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | 80 | Не подле-жит установ-лению |
| 1.13 | Рыбоводство | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установ-лению | 3 |  | 3 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | 80 | Не подле-жит установ-лению |
| 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установ-лению | 3 |  | 3 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | 80 | Не подле-жит установ-лению |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установ-лению | 3 |  | 3 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | 80 | Не подле-жит установ-лению |
| 1.16 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 3 |  | 3 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | 80 | Не подле-жит установ-лению |
| 1.17 | Питомники | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установ-лению | 3 |  | 3 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | 80 | Не подле-жит установ-лению |
| 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производств | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установ-лению | 3 |  | 3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 80 | Не подлежит установлению |
| 3.1. | Коммунальное обслуживание | 20 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установ-лению | 25 | 100 | Не подле-жит установ-лению |
| 6.7 | Энергетика | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капиталь-ного строи-тельства - 3 м | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капиталь-ного строительства - 5 м | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для объектов электросетевого хозяйства - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | 2,0 |
| 6.8 | Связь | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капиталь-ного строи-тельства - 3 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капиталь-ного строи-тельства - 5 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | 2,0 |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | 20 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | 25 | 100 | Не подле-жит установ-лению |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Растениеводство | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установ-лению | 3 |  | 3 | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | Не подле-жит установ-лению |
| 1.3 | Овощеводство | Не подлежит установ-лению | Не подлежит установ-лению | 3 |  | 3 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | Не подле-жит установ-лению |
| 1.4 | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установ-лению | 3 |  | 3 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | Не подле-жит установ-лению |
| 1.5 | Садоводство | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установ-лению | 3 |  | 3 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установле-нию | Не подле-жит установ-лению |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

Статья 77. Сельскохозяйственные регламенты для территориальной зоны «Зона ведения садоводства и огородничества»

1. Для территориальной зоны «Зона ведения садоводства и огородничества» (буквенное обозначение Сх3) в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 33.

Таблица 33

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона ведения садоводства и  огородничества» (буквенное обозначение Сх3)

| Основные виды разрешенного использования | Код* | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Садоводство | 1.5 | Магазины | 4.4 |  |  |
| Ведение огородничества | 13.1 |  |  |  |  |
| Ведение садоводства | 13.2 |  |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1. |  |  |  |  |
| Связь | 6.8 |  |  |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0. |  |  |  |  |

2. Для территориальной зоны «Зона ведения садоводства и огородничества» (буквенное обозначение Сх3) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 34.

Таблица 34

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Площадь земельных участков,кв.м |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений,м |  | Предельное количество этажей | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства,м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Максимальная высота огражде-ния, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минималь-ные | Макси- мальные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Садоводство | 300 | 2000 | 1 |  | Не подлежит установлению | 1 | 5 | 15 | 1,8 |
| 13.1 | Ведение огородничества | 300 | 2000 | 1 |  | Не подлежит установлению | 1 | 5 | 15 | 1,8 |
| 13.2 | Ведение садоводства | 300 | 2000 | 1 |  | Не подлежит установлению | 1 | 5 | 15 | 1,8 |
| 3.1. | Коммунальное обслуживание | 20 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | 25 | 100 | Не подлежит установ-лению |
| 6.8 | Связь | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитальн-ого строительства - 3 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капиталь-ного строи-тельства - 5 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 2,0 |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | 20 | Не подлежит установле-нию | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установле-нию | 25 | 100 | Не подлежит установ-лению |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Магазины | 100 | Не подлежит установле-нию | 1 |  | 1 | 3 | 12 | 80 | 1,8 |

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

Статья 78. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона, связанная с использованием водных объектов»

1. Для территориальной зоны «Зона, связанная с использованием водных объектов» (буквенное обозначение В) в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

2. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

Глава 12. Градостроительные регламенты ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

Статья 79. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах санитарной охраны водопроводных сооружений

Таблица 35

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах санитарной охраны водопроводных сооружений

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Зона санитарной охраны водопроводных сооружений |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Зона санитарной охраны (ЗСО) водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима) Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии: от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м; от водонапорных башен - не менее 10 м; от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м. По согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м. |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. |
| Основание установления ограничений | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

Статья 80. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах санитарной охраны источников водоснабжения первого пояса

Таблица 36

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах санитарной охраны источников водоснабжения первого пояса

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения первого пояса |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. |
| Основание установления ограничений | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

Статья 81. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах санитарной охраны водопроводных сооружений второго пояса

Таблица 37

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах санитарной охраны водопроводных сооружений второго пояса

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения второго пояса |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | 3.2.3.1. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. 3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. |
| Основание установления ограничений | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

Статья 82. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах санитарной охраны водопроводных сооружений третьего пояса

Таблица 38

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах санитарной охраны водопроводных сооружений третьего пояса

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения третьего пояса |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Граница третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | 3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. |
| Основание установления ограничений | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

Статья 83. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных полосах водоводов

Таблица 39

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных полосах водоводов

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Санитарно-защитные полосы водоводов |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | 2.4.3. Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | 3.4.1. В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 3.4.2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |
| Основание установления ограничений | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

Статья 84. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в водоохранных зонах рек и озер

Таблица 40

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в водоохранных зонах рек и озер

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Водоохранные зоны рек и озер |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта). |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | 15. В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. |
| Основание установления ограничений | Части 4-6, части 14-16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации |

Статья 85. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в прибрежных защитных полосах

Таблица 41

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в прибрежных защитных полосах

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Прибрежные защитные полосы |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. При отсутствии набережной ширина прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта). |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | В границах прибрежных защитных полос запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 9) распашка земель; 10) размещение отвалов размываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |
| Основание установления ограничений | Части 11-15, часть 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации |

Статья 86. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в береговой полосе

Таблица 42

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в береговой полосе

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Береговая полоса |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Полоса земли вдоль береговой линии береговой линии (границы водного объекта) общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | Запрещается пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования с использованием механических транспортных средств. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. |
| Основание установления ограничений | Части 6-8 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации; Статья 10 Кодекса внутреннего водного транспорта. |

Статья 87. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне  пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

Таблица 43

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне геодезических пунктов

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Границы охранной зоны пункта на местности представляют собой квадрат (сторона 4 метра), стороны которого ориентированы по сторонам света и центральной точкой (точкой пересечения диагоналей) которого является центр пункта. Границы охранных зон пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети, центры которых размещаются в стенах зданий (строений, сооружений), а также пунктов государственной гравиметрической сети, размещенных в подвалах зданий (строений, сооружений), устанавливаются по контуру указанных зданий (строений, сооружений). |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | В пределах границ охранных зон пунктов запрещается без письменного согласования с территориальным органом осуществление видов деятельности и проведение работ, которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружных знаков пунктов, нарушить неизменность местоположения специальных центров пунктов или создать затруднения для использования пунктов по прямому назначению и свободного доступа к ним, а именно: а) убирать, перемещать, засыпать или повреждать составные части пунктов; б) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения и конструкции, которые могут препятствовать доступу к пунктам без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) осуществлять горные, взрывные, строительные, земляные (мелиоративные) и иные работы, которые могут привести к повреждению или уничтожению пунктов; г) проводить работы, не обеспечивающие сохранность пунктов. Без согласования с территориальным органом запрещается проведение следующих работ: а) снос объектов капитального строительства, на конструктивных элементах или в подвале которых размещены пункты; б) капитальный ремонт помещений, в которых размещены гравиметрические пункты. |
| Основание установления ограничений | Постановление Правительства РФ от 12.10.2016 № 1037 «Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 1996 г. N 1170» |

Статья 88. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах и зонах охраняемого природного ландшафта воинских захоронений

Таблица 44

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах и зонах охраняемого природного ландшафта воинских захоронений

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта воинских захоронений |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | В целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, органами местного самоуправления устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате которых могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся только после согласования с органами местного самоуправления. Предприятия, организации, учреждения и граждане несут ответственность за сохранность воинских захоронений, находящихся на землях, предоставленных им в пользование. В случае обнаружения захоронений на предоставленных им землях они обязаны сообщить об этом в органы местного самоуправления. |
| Основание установления ограничений | Статья 6 Закона РФ от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» |

Статья 89. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарных разрывах вдоль трассы воздушных линий электропередачи

Таблица 45

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарных разрывах вдоль трассы воздушных линий электропередачи

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Санитарные разрывы вдоль трассы воздушных линий электропередачи |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: - 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ; - 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ; - 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ; - 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ. При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений. |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | Запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением хозяйственной и иной деятельности, при которой обеспечивается безопасность эксплуатации объекта капитального строительства, в том числе и линейного. |
| Основание установления ограничений | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |

Статья 90. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах промышленных объектов и производств

Таблица 46

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах промышленных объектов и производств

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Санитарно-защитные зоны промышленных объектов и производств |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон: - промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м; - промышленные объекты и производства второго класса - 500 м; - промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м; - промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м; - промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м. |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |
| Основание установления ограничений | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |

Статья 91. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах линий и сооружений связи

Таблица 47

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах линий и сооружений связи

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Охранная зона линий и сооружений связи |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны; для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи); в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | Земельная площадь охранных зон на трассах линий связи и линий радиофикации используется юридическими и физическими лицами в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации с учетом ограничений, установленных настоящими Правилами и обеспечивающих сохранность линий связи и линий радиофикации. Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны: а) принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий; б) обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям для ведения работ на них (при предъявлении документа о соответствующих полномочиях). В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности: а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала; е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое). |
| Основание установления ограничений | Федеральный закон от 07.07.2003г. № 126-ФЗ «О связи»; Постановление Правительства РФ от 09.06.1995г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» |

Статья 92. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства

Таблица 48

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон. Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация). Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах. Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации. Охранные зоны устанавливаются: а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии: Проектный номинальный класс напряжения до 1 кВ 2м 1 – 20 кВ 10м (5м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) 35 кВ 15м 110 кВ 20м 150, 220 кВ 25м 300, 500, +/- 400 кВ 30м 750, +/- 750 кВ 40м 1150 кВ 55м; б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы); в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров; г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру, применительно к высшему классу напряжения подстанции. |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, запрещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). |
| Основание установления ограничений | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |

Статья 93. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в придорожных полосах автомобильных дорог

Таблица 49

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в придорожных полосах автомобильных дорог

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Придорожные полосы автомобильных дорог |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий; 2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории; 4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек; 5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек. |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее в настоящей статье - технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению). В пределах придорожных полос автомобильных дорог федерального значения устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития, который предусматривает, что в придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением: объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания; объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации; объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей; инженерных коммуникаций. |
| Основание установления ограничений | Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 N 4 "Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения" |

Статья 94. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в полосе отвода автомобильной дороги

Таблица 50

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в полосе отвода автомобильной дороги

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Полоса отвода автомобильной дороги |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | 1. Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории. Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых Правительством Российской Федерации норм отвода земель для размещения указанных объектов. |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом, запрещаются: 1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса; 2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса; 3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков; 4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог; 5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения; 6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности. |
| Основание установления ограничений | Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |

Статья 95. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне железнодорожных дорог

Таблица 51

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне железнодорожных дорог

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Охранная зона железнодорожных дорог |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Границы охранных зон железных дорог (далее - охранная зона) могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей: (в ред. Постановления Правительства РФ от 04.04.2011 N 239) а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям; б) в районах подвижных песков; в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов; г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей. |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности: а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений; б) распашка земель; в) выпас скота; г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод. |
| Основание установления ограничений | Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 г. N 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» |

Статья 96. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах магистральных трубопроводов

Таблица 52

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах магистральных трубопроводов

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Охранные зоны магистральных трубопроводов |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов; вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны; вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны; вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны. |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | Запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением хозяйственной и иной деятельности, при которой обеспечивается безопасность эксплуатации объекта капитального строительства, в том числе и линейного объекта капитального строительства |
| Основание установления ограничений | Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992г. № 9. |

Статья 97. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне газопроводов и систем газоснабжения

Таблица 53

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне газопроводов и систем газоснабжения

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода; г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода; е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения): а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |
| Основание установления ограничений | Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |

Статья 98. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарном разрыве (санитарной полосе отчуждения) объектов газоснабжения

Таблица 54

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарном разрыве (санитарной полосе отчуждения) объектов газоснабжения

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) объектов газоснабжения |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Устанавливаются в соответствии с таблицами 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | Запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением хозяйственной и иной деятельности, при которой обеспечивается безопасность эксплуатации соответствующего объекта капитального строительства, в том числе и линейного. |
| Основание установления ограничений | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |

Статья 99. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах тепловых сетей

Таблица 55

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах тепловых сетей

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Охранные зоны тепловых сетей |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | Запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением хозяйственной и иной деятельности, при которой обеспечивается безопасность эксплуатации объекта капитального строительства, в том числе и линейного. |
| Основание установления ограничений | Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» |

Статья 100. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах канализационных систем и сооружений

Таблица 56

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах канализационных систем и сооружений

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Охранные зоны канализационных систем и сооружений |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Согласно Правилам технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | Запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением хозяйственной и иной деятельности, при которой обеспечивается безопасность эксплуатации объектов |
| Основание установления ограничений | МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации |

Статья 101. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах охраны объектов культурного наследия

Таблица 57

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах охраны объектов культурного наследия

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Зоны охраны объектов культурного наследия |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объектов культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется. |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. |
| Основание установления ограничений | Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" |

Статья 103. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в защитных зонах объектов культурного наследия

Таблица 58

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в защитных зонах объектов культурного наследия

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Защитные зоны объектов культурного наследия |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника; 2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля. |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения, предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ |
| Основание установления ограничений | Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" |

Статья 104. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах затопления, подтопления

Таблица 59

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах затопления, подтопления

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Зоны затопления, подтопления |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости (далее - сведения о границах зон затопления, подтопления). Требования к точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации. |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. |
| Основание установления ограничений | Статья 67.1 Водного кодекса Российской Федерации |

Статья 105. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в приаэродромной территории

Таблица 60

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Приаэродромная территория |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми усло-виями использования территории | Приаэродромная территория - прилегающий к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах которого (в целях обеспечения безопасности полетов и исключения вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона с особыми условиями использования территории. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность. |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | На приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 1) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов; 2) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта; 3) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории; 4) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны; 5) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов; 6) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц; 7) седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами. |
| Основание установления ограничений | Статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации |

Статья 106. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитной зоне и зоне санитарного разрыва АО 123 «АРЗ»

Таблица 61

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Санитарно-защитная зона и зона санитарного разрыва АО 123 «АРЗ» |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми усло-виями использования территории | Расчетная санитарно- защитная зона АО 123 «АРЗ» установлена: С юга, юго-востока, востока от поворотной точки №1 до точки 24 размер СЗЗ составляет 300 м; С Востока от поворотной точки №24 до точки 31 размер СЗЗ составляет 85 метров; С северо-востока от точки №31 до точки 39 размер СЗЗ составляет 300 м; от точки №39 до точки 43 размер СЗЗ составляет 300 м; С севера от поворотной точки №43 до точки 46 размер СЗЗ составляет 40 м; от точки №46 до точки 50 размер СЗЗ составляет 10 м; С севера, северо-запада от поворотной точки №50 до точки 70 максимальный размер СЗЗ составляет 167 м; С запада от поворотной точки №71 до точки 74 СЗЗ совпадает с границей участка; С запада, юго-запада от поворотной точки №74 до точки 83 размер СЗЗ составляет 300 м; от точки №84 до точки 87 размер СЗЗ составляет 13 м; от точки №87 до точки 88 размер СЗЗ составляет 300 м. Площадь расчетной санитарно-защитной зоны составляет 194 га. Территории и объекты, запрещенные к размещению в границах СЗЗ, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.5.1, отсутствуют. Режим СЗЗ выдержан. Площадь расчетного санитарного разрыва составляет 19,7 км2 . Общая протяженность составляет 12,6 км. Граница санитарного разрыва вытянута вдоль оси взлетно-посадочной полосы с севера на юг, вдоль стандартных трасс полетов. На северном и южном конце разрыв расширяется из-за конфигурации трасс вылета и захода на посадку. Граница симметрична относительно ИВПП. Протяженность разрыва составляет по 5300 м от торцов ВПП, наибольшая ширина достигает 1900 м на удалении 2400 м от торцов ВПП. Наименьшая ширина в центральной части составляет 1275 м у середины ВПП. На расстоянии 3000 м от торцов ширина санитарного разрыва уменьшается до 1380 м. |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения» и письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.06.2008 № 01/6084-8-32 «О санитарно-защитных зонах для аэропортов» предлагается установить следующий режим использования территории СР: − Запрет нового строительства нормируемых по шуму; - При проектировании новых объектов необходимо учитывать воздействие аэродрома и разрабатывать шумозащитные мероприятия |
| Основание установления огра-ничений | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |

Статья 107. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитной зоне кладбища

Таблица 62

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Санитарно-защитная зона кладбища |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми усло-виями использования территории | Санитарно-защитные зоны кладбищ устанавливаются для обеспечения нормативного расстояния до жилых, общественно-деловых и рекреационных зон, а также для соблюдения требований санитарной охраны водных источников, почв. Классификация размеров санитарно-защитных зон для кладбищ установлена СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция): 1) закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища – 50 м; 2) кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га – 100 м; 3) кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га – 300 м; 4) кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га – 500 м. |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
| Основание установления огра-ничений | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |

Статья 1071. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне сильного подтопления

Таблица 63

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Территория сильного подтопления в границах зоны подтопления территорий, прилегающих к р. Порусья, р.Полисть в границах г. Старая Русса Старорусского муниципального района |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Реестровый номер 53:00-6.456 |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами |
| Основание установления ограничений | Статья 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, Решение от 19.04.2022 № 7 выдан: Невско-Ладожское бассейновое водное управление (Невско-Ладожское БВУ) |

Статья 1072. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне умеренного подтопления

Таблица 64

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Территория умеренного подтопления в границах зоны подтопления территорий, прилегающих к р. Порусья, р. Полисть в границах г. Старая Русса Старорусского муниципального района |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Реестровый номер 53:00-6.459 |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами |
| Основание установления ограничений | Статья 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, Решение от 19.04.2022 № 7 выдан: Невско-Ладожское бассейновое водное управление (Невско-Ладожское БВУ) |

Статья 1073. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне подтопления территорий

Таблица 65

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Зона подтопления территорий, прилегающих к р. Порусья, р. Полисть в границах г. Старая Русса Старорусского муниципального района |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Реестровый номер 53:24-6.510 |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами |
| Основание установления ограничений | Статья 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, Решение от 19.04.2022 № 7 выдан: Невско-Ладожское бассейновое водное управление (Невско-Ладожское БВУ) |

Статья 1074. Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне затопления территорий

Таблица 66

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Зона затопления территорий, прилегающих к р. Порусья, р. Полисть в границах г. Старая Русса Старорусского муниципального района |  |
| --- | --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми условиями использования территории | Реестровый номер 53:24-6.509 |  |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства | В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами |  |
| Основание установления ограничений | Статья 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, Решение от 19.04.2022 № 7 выдан: Невско-Ладожское бассейновое водное управление (Невско-Ладожское БВУ) | »; |

Глава 13. Границы территорий, для которых градостроительный регламент не устанавливается

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

Статья 108. Земли лесного фонда

Условия использования земель лесного фонда устанавливаются Лесным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Лесопарковые зоны и зеленые зоны устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 1007 «Об утверждении положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон».

Статья 109. Земли, покрытые поверхностными водами.

Условия использования и ограничения на территории водных объектов устанавливаются Водным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 288 «Об утверждении Перечня объектов, подлежащих федеральному государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов», постановление Правительства Новгородской области от 11 апреля 2014 года № 214 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов на территории Новгородской области при осуществлении регионального государственного экологического надзора».

Статья 110. Сельскохозяйственные угодья (в составе земель сельскохозяйственного назначения).

Условия использования и ограничения на территории земель сельскохозяйственных угодий устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Областной закон  от 3 октября 2011 года № 1057-ОЗ «О некоторых вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории новгородской области», Распоряжение Администрации Новгородской области от 28 марта 2013 года № 115-рз «Об утверждения перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых на территории Новгородской области для других целей не допускается».

Статья 111. Особо охраняемые природные территории

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Новгородской области или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

На территории муниципального образования город Старая Русса отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального значения.

Глава 14. Границы территорий, на которые действие градостроительного регламента не распространяется

В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

в границах территорий общего пользования;

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Статья 112. Земельные участки в границах территории объектов культурного наследия

По данным Инспекции по охране объектов культурного наследия Новгородской области на территории муниципального образования город Старая Русса  расположены 78 объектов культурного наследия, в том числе - 1 историческое поселение федерального значения город Старая Русса, 2 объекта культурного наследия федерального значения Культурный слой древней части города и Городище «Старая Русса», 2 ансамбля: ансамбль Воскресенского собора, ансамбль Спасо-Преображенского монастыря (см. «Карта градостроительного зонирования. Границы территорий объектов культурного наследия»).

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия:

охранная зона объектов культурного наследия;

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Статья 112.1. Сведения о границах территории и предмете охраны исторического поселения федерального значения город Старая Русса

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 394, город Старая Русса Новгородской области включен в перечень исторических поселений федерального значения.

Статья 112.1.1. Описание границ территории исторического поселения федерального значения город Старая Русса

Исходная точка 1 границы исторического поселения г. Старая Русса расположена на правой стороне Живого моста. Далее граница проходит:

1 - 2 - на северо-запад по улице Санкт-Петербургской до перекрестка с улицей Трибуны 115 метров;

2 - 3 - на юго-запад по улице Трибуны 37,8 метра;

3 - 4 - по правой стороне дома N 1/2 на юго-восток до угла дома N 1/2 31,6 метра;

4 - 5 - на северо-восток до улицы Санкт-Петербургской 58,2 метра;

5 - 6 - по улице Санкт-Петербургской на северо-запад до дома N 7 132,5 метра;

6 - 7 - на север до улицы Ленинградской 148,3 метра;

7 - 8 - на юго-восток до Советской набережной 133,0 метра;

8 - 9 - на северо-восток по Советской набережной до угла дома N 11 189,2 метра;

9 - 10 - на северо-запад до угла дома N 11 16,5 метра;

10 - 11 - на северо-восток до улицы Восстания 250,1 метра;

11 - 12 - на юго-восток по улице Восстания до улицы Минеральной 576,4 метра;

12 - 13 - на юг до улицы Александровской 84,2 метра;

13 - 14 - на запад по улице Александровской до улицы Тимура Фрунзе 276,3 метра;

14 - 15 - на юг до улицы Гостинодворской 194,9 метра;

15 - 16 - на восток до улицы Минеральной 279,0 метра;

16 - 17 - на юг до улицы Крестецкой 178,7 метра;

17 - 18 - на запад по улице Крестецкой до улицы Тимура Фрунзе 279,7 метра;

18 - 19 - на юг по улице Тимура Фрунзе до левого угла дома N 6/30 184,4 метра;

19 - 20 - на юго-восток до угла дома N 6/30 36,9 метра;

20 - 21 - на юг до улицы Великой 36,6 метра;

21 - 22 - на запад по улице Великой до улицы Георгиевской 226,9 метра;

22 - 23 - на юг до улицы Просвещения 108,8 метра;

23 - 24 - на восток до угла дома N 12/7 улице Просвещения 81,9 метра;

24 - 25 - на юг 66,5 метра;

25 - 26 - на юг до северного угла территории церкви Мины 426,2 метра;

26 - 27 - на юг до угла дома N 44 36,6 метра;

27 - 28 - на запад до улицы Георгиевской 45,4 метра;

28 - 29 - на юг до юго-восточного угла территории дома-музея Ф.М. Достоевского (N 42/2) 45,6 метра;

29 - 30 - на запад до набережной Достоевского 49,5 метра;

30 - 31 - на северо-запад до переулка Комсомольского 175,4 метра;

31 - 32 - на запад до улицы Свердлова 349,9 метра;

32 - 33 - на север до улицы Возрождения 572,1 метра;

33 - 34 - на восток до дома N 16 улицы Возрождения 143,2 метра;

34 - 35 - на север до берега реки Полисть 63,0 метра;

35 - 36 - на северо-восток до набережной Достоевского179,5 метра;

36 - 1 - на север до первоначальной точки 423,4 метра.

- Координаты характерных точек границы территории исторического поселения федерального значения город Старая Русса

| N точки | Координаты, м |  | N точки | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (местная система координат город Старая Русса) |  |  | (местная система координат город Старая Русса) |  |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 2183239,93 | 518228,64 | 19 | 2183693,64 | 517685,20 |
| 2 | 2183150,56 | 518297,42 | 20 | 2183728,01 | 517681,46 |
| 3 | 2183122,71 | 518271,91 | 21 | 2183726,48 | 517642,43 |
| 4 | 2183101,79 | 518295,53 | 22 | 2183497,82 | 517631,35 |
| 5 | 2183141,61 | 518338,04 | 23 | 2183506,00 | 517522,88 |
| 6 | 2183052,63 | 518434,53 | 24 | 2183587,65 | 517529,62 |
| 7 | 2183155,27 | 518541,83 | 25 | 2183595,31 | 517463,57 |
| 8 | 2183367,56 | 518445,19 | 26 | 2183570,59 | 517038,10 |
| 9 | 2183367,56 | 518590,47 | 27 | 2183576,98 | 517000,49 |
| 10 | 2183356,37 | 518602,57 | 28 | 2183542,11 | 516994,79 |
| 11 | 2183530,84 | 518781,76 | 29 | 2183545,50 | 516949,34 |
| 12 | 2183910,71 | 518348,30 | 30 | 2183496,98 | 516939,32 |
| 13 | 2183919,55 | 518264,57 | 31 | 2183416,25 | 517095,05 |
| 14 | 2183644,70 | 518236,34 | 32 | 2183067,38 | 517068,73 |
| 15 | 2183665,24 | 518042,48 | 33 | 2183021,49 | 517638,94 |
| 16 | 2183942,60 | 518072,85 | 34 | 2183163,87 | 517654,46 |
| 17 | 2183961,15 | 517892,10 | 35 | 2183157,55 | 517719,76 |
| 18 | 2183682,76 | 517868,26 | 36 | 2183275,92 | 517815,08 |

Статья 112.1.2. Предмет охраны исторического поселения федерального значения город Старая Русса

Предметом охраны исторического поселения федерального значения город Старая Русса (далее - предмет охраны) являются:

- 1. Исторически ценные градоформирующие объекты

| N п/п | Наименование и дата сооружения объекта | Местонахождение (адрес) объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Спасо-Преображенский монастырь, XII - XVII века | город Старая Русса, площадь Монастырская, 1 |
| 2. | Воскресенский собор, XVII - XIX века | город Старая Русса, улица Возрождения, 1 |
| 3. | Церковь Георгия, 1410, 1742, 1782 года | город Старая Русса, улица Георгиевская, 26 |
| 4. | Церковь Мины, 1371 год | город Старая Русса, улица Георгиевская, 44 |
| 5. | Церковь Троицы, XVII век | город Старая Русса, улица Тимура Фрунзе, 18 |
| 6. | Дом Ф.М. Достоевского, в котором он жил с 1874 года по 1897 год | город Старая Русса, набережная Достоевского, 42/2 |
| 7. | Электростанция, 1910 год | город Старая Русса, улица Великая, 6/30 |
| 8. | Дом Голикова, начало XX века | город Старая Русса, набережная Глебова, 9/2 |
| 9. | Дом Меньшовых, середина XIX века | город Старая Русса, набережная Глебова, 25 |
| 10. | Дом Васильевых, 1898 год | город Старая Русса, набережная Глебова, 29 |
| 11. | Здание синагоги, начало XX века | город Старая Русса, улица Георгиевская, 12/7 |
| 12. | Дом Беклемишевского, первая треть XIX века | город Старая Русса, набережная Достоевского, 8 |
| 13. | Дом Гренмарк, первая треть XIX века | город Старая Русса, набережная Достоевского, 26/1 |
| 14. | Городское училище, первая треть XIX века | город Старая Русса, улица Кириллова, 3/4 |
| 15. | Дом Александровой, конец XVIII века | город Старая Русса, улица Кириллова, 6 |
| 16. | Дом Полянского, первая треть XIX века | город Старая Русса, улица Кириллова, 12/5 |
| 17. | Дом Киселевых, последняя треть XIX века | город Старая Русса, улица Воскресенская, 6 |
| 18. | Дом Пономарева и Киселевой с лавками, середина XIX века | город Старая Русса, улица, 8 |
| 19. | Дом Сухановой, XIX век | город Старая Русса, улица Санкт-Петербургская, 1/1 |
| 20. | Дом Потыкалова, первая половина XIX века | город Старая Русса, улица Санкт-Петербургская, 2/1 |
| 21. | Дом Суханова, XIX век | город Старая Русса, улица Санкт-Петербургская, 1-3 |
| 22. | Депо пожарное, 1887 год | город Старая Русса, улица Крестецкая, 2 |
| 23. | Дом Петрова, последняя треть XIX века | город Старая Русса, улица Крестецкая, 3 |
| 24. | Здание Алексеевского реального училища (Старорусский политехнический колледж), 1911 - 1914 года | город Старая Русса, улица Крестецкая, 4 |
| 25. | Дом Беляева, первая треть XIX века | город Старая Русса, улица Крестецкая, 5 |
| 26. | Дом Усачева, начало XX века | город Старая Русса, улица Крестецкая, 6 |
| 27. | Дом Северова, начало XX века | город Старая Русса, улица Крестецкая, 7 |
| 28. | Дом Чистякова, вторая четверть XIX века | город Старая Русса, улица Крестецкая, 13 |
| 29. | Гимназия женская, 1906 - 1911 года | город Старая Русса, площадь Соборная, 3 |
| 30. | Башня водонапорная, 1908 - 1909 года | город Старая Русса, площадь Соборная |
| 31. | Дом Фон-Дер-Вейде, 1890 год | город Старая Русса, набережная Советская, 11 |
| 32. | Дом Кузнецовой, последняя четверть XIX века | город Старая Русса, набережная Советская, 17/2 |
| 33. | Спасо-Преображенский монастырь, братский корпус, 1887 год | город Старая Русса, улица Тимура Фрунзе, 2 |
| 34. | Духовное училище, 1890 год | город Старая Русса, улица Тимура Фрунзе, 3 |
| 35. | Дом Синина, последняя треть XIX века | город Старая Русса, улица Тимура Фрунзе, 14/15 |
| 36. | Дом Попова, 70-е года XVIII века | город Старая Русса, набережная Генерала Штыкова, 1 |
| 37. | Дом Ванюковых, первая половина XIX века | город Старая Русса, набережная Генерала Штыкова, 3а |
| 38. | Дом Вамелкиной, вторая четверть XIX века | город Старая Русса, набережная Генерала Штыкова, 13/2 |
| 39. | Гостиница "Белград", 1910 год | город Старая Русса, улица Гостинодворская, 4/18 |
| 40. | Дом Федорова, первая треть XIX века | город Старая Русса, улица Гостинодворская, 5 |
| 41. | Дом Вознесенского, 1910 год | город Старая Русса, улица Гостинодворская, 6 |
| 42. | Дом Пономаревой, начало XX века | город Старая Русса, улица Гостинодворская, 8 |
| 43. | Дом, где жили П.А. и П.П. Гайдебуровы, 1892 - 1898 года | город Старая Русса, набережная Достоевского, 40 |
| 45. | Жилой дом, 40-е годы XX века | город Старая Русса, улица Крестецкая, 1 |
| 46. | Жилой дом, 50-е годы XX века | город Старая Русса, улица Крестецкая, 9 |
| 47. | Жилой дом, 80-е годы XX века | город Старая Русса, улица Крестецкая, 11 |
| 48. | Жилой дом, 50-е годы XX века | город Старая Русса, улица Гостинодворская, 10 |
| 49. | Жилой дом, 50-е годы XX века | город Старая Русса, улица Гостинодворская, 12 |
| 50. | Жилой дом, 50-е годы XX века | город Старая Русса, улица Гостинодворская, 14 |
| 51. | Жилой дом, 50-е годы XX века | город Старая Русса, улица Гостинодворская, 16 |
| 52. | Жилой дом, 50-е годы XX века | город Старая Русса, улица Гостинодворская, 1 |
| 53. | Жилой дом, 50-е годы XX века | город Старая Русса, улица Гостинодворская, 3 |
| 54. | Жилой дом, 50-е годы XX века | город Старая Русса, улица Гостинодворская, 7 |
| 55. | Жилой дом, 50-е годы XX века | город Старая Русса, улица Гостинодворская, 9 |
| 56. | Жилой дом, 50-е годы XX века | город Старая Русса, улица Гостинодворская, 11 |
| 57. | Жилой дом, 50-е годы XX века | город Старая Русса, улица Воскресенская, 2 |
| 58. | Жилой дом, 50-е годы XX века | город Старая Русса, улица Воскресенская, 4 |
| 59. | Жилой дом, 50-е годы XX века | город Старая Русса, улица Воскресенская, 1 |
| 60. | Жилой дом, 50-е годы XX века | город Старая Русса, улица Воскресенская, 3 |
| 61. | Жилой дом, 50-е годы XX века | город Старая Русса, улица Воскресенская, 5 |
| 62. | Жилой дом, 50-е годы XX века | город Старая Русса, улица Воскресенская, 7 |

- 2. Планировочная структура, включая ее элементы

Охране подлежит регулярная планировка города, соответствующая Генеральному плану 1785 года, который установил размещение городского центра с торговой площадью и прямоугольные кварталы, формирующие сетку улиц.

Охране подлежат планировочные элементы:

ансамбль Воскресенского собора, ансамбль Спасо-Преображенского монастыря;

трассировка, размеры, исторические линии застройки, объединенные сетью взаимно пересекающихся под прямым углом городских улиц: улицы Великой, улицы Александровской, улицы Георгиевской, улицы Крестецкая, улицы Кириллова, улицы Воскресенская, улицы Сварога, улицы Тимура Фрунзе, улицы Тимура Фрунзе, улицы Гостинодворская, переулка Комсомольского, переулка Писательского, переулка Школьного, набережной Генерала Штыкова, Советской набережной, набережной Достоевского;

регулярная застройка и кварталы, образованные пересечением: улицы Александровской, улицы Георгиевской, улицы Крестецкая, улицы Кириллова, улицы Воскресенская, улицы Сварога, улицы Тимура Фрунзе, улицы Гостинодворская, переулка Комсомольского, переулка Писательского, переулка Школьного, набережной Достоевского.

- 3. Объемно-пространственная структура

Охране подлежат:

центр градостроительной композиции - площадь Революции с ее постройками (Водонапорная башня, женская гимназия) и находящийся напротив площади Воскресенский собор с колокольней и территорией, расположенный на слиянии двух рек Полисти и Порусьи;

кварталы малоэтажной рядовой и исторической застройки по улицам Гостинодворская, Воскресенская, Кириллова, Тимура Фрунзе;

комплекс застройки XIX - начала XX веков по улице Крестецкая;

композиционный центр на правом берегу реки Полисти - комплекс зданий Спасо-Преображенского монастыря.

масштаб (высота, этажность и размеры в плане) зданий и сооружений;

метрические и пропорциональные параметры элементов фасадов и их декор, характерные для архитектуры Старой Руссы: вертикальные пропорции окон, карнизы, пояски, порталы, портики, междуэтажные тяги, пилястры, колонны, парапеты, арки, арочные окна, эркеры, рустовки.

- 4. Композиция и силуэт застройки (соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов)

Охране подлежат размещение, силуэты зданий, визуальная взаимосвязь между ансамблем Воскресенского собора, Спасо-Преображенского монастыря, комплекса застройки площади Революции, а также отдельными доминантами и местными акцентами в исторической части города: Водонапорной башней, Троицкой церковью, Георгиевской церковью, Алексеевским реальным училищем и пожарным депо с каланчой.

5. Соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными и озелененными)

Территория в границах исторического поселения - 87,6 га, из них:

застроенная территория, в границах кварталов - 48,4 га;

свободные от застройки территории, включая скверы, улицы, дороги, площади - 32,8 га;

пойма рек Полисть, Порусья - 6,4 га.

- 6. Композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и созданного человеком окружения

Охране подлежат:

панорама города Старая Русса с левого берега реки Полисть на пересечении улицы Санкт-Петербургской и Советской набережной;

вид с моста через реку Полисть.

Статья 112.2. Сведения о границах территории и предмете охраны объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Старая Русса», XI-XV вв.н.э.»

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Старая Русса», XI-XV вв.н.э.» утверждены приказом Комитета государственной охраны культурного наследия Новгородской области от 05.11.2015 № 160.

Статья 112.2.1. Описание границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Старая Русса», XI-XV вв.н.э.»

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Старая Русса», XI-XV вв.н.э.» проходят от точки 1 (пересечение Александровской ул (быв. ул. Володарского) и наб. Достоевского) по ул. Александровской на юго-восток (до точки 2) и далее на восток-северо-восток до точки 3, затем поворачивает на юго-юго-восток и следует вдоль Минеральной ул. (через точки 4-6) до точки 7, далее поворачивает на запад юго-запад и следует (через точки 8-13) вдоль по Комсомольскому пер. до точки 14, затем идут (через точки 15-16) по краю правого берега р. Перерытицы (Порусьи) до точки 17, далее поворачивают на восток-северо-восток и идут по Молодежному пер. до точки 20, поворачивают на север до точки 21 и идут на восток-северо-восток по Дачному пер. до точки 22, затем (через точки 23-30) следуют на северо-восток до точки 31, далее идут на северо-запад по ул. Мира до точки 32, поворачивают на северо восток по пер. Чкалова до точки 33 и далее до точки 34 на юго-запад оконечности Среднего соленого озера, пересекают озеро в северо-восточном направлении до точки 35, выходят к истоку реч. Солоник (Войе) (точка 36) и далее идут в направлении на северо-восток ( через точки 37-38) по левому берегу ручья до его места впадения в соленый пруд (точка 39), поворачивают на северо-северо-запад до точки 40, следуют на запад-юго-запад по ул. Ломоносова до точки 41, затем идут по Профсоюзной ул. до точки 42, следуют на запад вдоль Александровской ул (быв. ул. Володарского) до точки 43, поворачивают на северо-северо-запад до точки 44, идут на запад-юго-запад до точки 45 и далее следуют на северо-запад (через точки 46-47) по ул. Восстания до берега р. Полисть (точка 48), где поворачивают на юго-западном направлении и (через точки 49-51) идут по краю правого берега р. Полисть до точки 1.

- Координаты характерных точек границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Старая Русса», XI-XV вв.н.э.»

| N точки | Координаты, м |  | N точки | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 518246 | 2183250 | 27 | 516885 | 2183998 |
| 2 | 518191 | 2183310 | 28 | 516886 | 2184010 |
| 3 | 518255 | 2183930 | 29 | 516892 | 2184041 |
| 4 | 517692 | 2183996 | 30 | 516906 | 2184043 |
| 5 | 517459 | 2184018 | 31 | 516926 | 2184066 |
| 6 | 517307 | 2184019 | 32 | 516968 | 2184053 |
| 7 | 517189 | 2184053 | 33 | 517041 | 2184161 |
| 8 | 517158 | 2183971 | 34 | 517109 | 2184298 |
| 9 | 517129 | 2183897 | 35 | 517341 | 2184471 |
| 10 | 517147 | 2183748 | 36 | 517388 | 2184442 |
| 11 | 517139 | 2183649 | 37 | 517453 | 2184497 |
| 12 | 517110 | 2183585 | 38 | 517541 | 2184674 |
| 13 | 517111 | 2183525 | 39 | 517576 | 2184690 |
| 14 | 517098 | 2183399 | 40 | 517770 | 2184659 |
| 15 | 516976 | 2183467 | 41 | 517719 | 2184219 |
| 16 | 516858 | 2183496 | 42 | 417281 | 2184155 |
| 17 | 516746 | 2183504 | 43 | 518281 | 2184007 |
| 18 | 516778 | 2183631 | 44 | 518385 | 2183994 |
| 19 | 516801 | 2183695 | 45 | 518375 | 2183910 |
| 20 | 516809 | 2183792 | 46 | 818395 | 2183901 |
| 21 | 516821 | 2183791 | 47 | 518480 | 2183817 |
| 22 | 516835 | 2183939 | 48 | 518700 | 2183621 |
| 23 | 516839 | 2183950 | 49 | 518617 | 2183526 |
| 24 | 516842 | 2183981 | 50 | 518433 | 2183362 |
| 25 | 516856 | 2183979 | 51 | 518388 | 2183328 |
| 26 | 516860 | 2184005 |  |  |  |

Статья 112.2.2. Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Старая Русса», XI-XV вв.н.э.»

Предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Старая Русса», XI-XV вв.н.э.» является:

отложения культурного слоя с их стратиграфической структурой и содержащимися остатками различных сооружений, расположенные в земле или под водой, содержащие следы и/или остатки деятельности человека (слои в аэробном и анаэробном состоянии), время возникновения которых превышает сто лет;

отложившиеся в культурном слое или происходящие из него движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых, независимо от обстоятельств их обнаружения, являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок (археологические предметы);

Среда, обеспечивающая сохранность культурного слоя (гидроизоляционные свойства материкового грунта; гидрогеологический режим, обеспечивающий стабильность анаэробного состояния культурного слоя; химический состав грунтовых вод, не ухудшающих условия консервации культурного слоя).

Предмет охраны может быть дополнен при проведении полевых археологических исследований.

Статья 112.3. Сведения о границах территории и предмете охраны объекта культурного наследия федерального значения «Культурного слоя древней части города, рубеж X-XI-XIX вв.»

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения объекта культурного наследия федерального значения «Культурного слоя древней части города, рубеж X-XI-XIX вв.» утверждены приказом Комитета государственной охраны культурного наследия Новгородской области от 05.11.2015 № 159.

Статья 112.3.1. Описание границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурного слоя древней части города, рубеж X-XI-XIX вв.»

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурного слоя древней части города, рубеж X-XI-XIX вв.» проходят от точки 1 (пересечение Александровской ул (быв. ул. Володарского) и наб. Достоевского) по ул. Александровской на юго-восток (до точки 2) и далее на восток-северо-восток до точки 3, затем поворачивает на юго-юго-восток и следует вдоль Минеральной ул. (через точки 4-6) до точки 7, далее поворачивает на запад юго-запад и следует (через точки 8-13) вдоль по Комсомольскому пер. до точки 14, затем поворачивают на северо-северо-запад (через точки 15-22) по краю правого берега  р. Перерытицы (Порусьи) до точки 23 (место впадения Перерытицы в р. Полисть) и далее следует в северном направлении (через точки 24-26) по краю правого берега р. Полисть до точки 1.

- Координаты характерных точек границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Старая Русса», XI-XV вв.н.э.»

| N точки | Координаты, м |  | N точки | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 518246 | 2183250 | 14 | 517098 | 2183399 |
| 2 | 518191 | 2183310 | 15 | 517169 | 2183370 |
| 3 | 518255 | 2183930 | 16 | 517275 | 2183363 |
| 4 | 517692 | 2183996 | 17 | 517355 | 2183354 |
| 5 | 517459 | 2184018 | 18 | 517420 | 2183345 |
| 6 | 517307 | 2184019 | 19 | 517499 | 2183333 |
| 7 | 517189 | 2184053 | 20 | 517658 | 2183349 |
| 8 | 517158 | 2183971 | 21 | 517698 | 2183352 |
| 9 | 517129 | 2183897 | 22 | 517760 | 2183331 |
| 10 | 517147 | 2183748 | 23 | 517822 | 2183272 |
| 11 | 517139 | 2183649 | 24 | 517921 | 2183243 |
| 12 | 517110 | 2183585 | 25 | 518039 | 2183225 |
| 13 | 517111 | 2183525 | 26 | 518165 | 2183222 |

Статья 112.3.2. Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Культурного слоя древней части города, рубеж X-XI-XIX вв.»

Предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения «Культурного слоя древней части города, рубеж X-XI-XIX вв.» является:

отложения культурного слоя с их стратиграфической структурой и содержащимися остатками различных сооружений, расположенные в земле или под водой, содержащие следы и/или остатки деятельности человека (слои в аэробном и анаэробном состоянии), время возникновения которых превышает сто лет;

отложившиеся в культурном слое или происходящие из него движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых, независимо от обстоятельств их обнаружения, являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок (археологические предметы);

Среда, обеспечивающая сохранность культурного слоя (гидроизоляционные свойства материкового грунта; гидрогеологический режим, обеспечивающий стабильность анаэробного состояния культурного слоя; химический состав грунтовых вод, не ухудшающих условия консервации культурного слоя).

Предмет охраны может быть дополнен при проведении полевых археологических исследований.

- Статья. 113. Территории в границах охранных зон объектов культурного

наследия, для которых не утверждены границы зон охраны

Режимы использования земель и градостроительные регламенты

в границах охранной зоны объектов культурного наследия,

для которых не утверждены границы зон охраны

Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах охранной зоны объектов культурного наследия:

применение специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и природной среды объекта культурного наследия:

запрещение нового строительства;

восстановление исторической застройки, исторических зданий и сооружений;

нейтрализация диссонансных зданий и сооружений путем изменения объемов, архитектурных решений,

активных цветовых сочетаний, посадки деревьев;

ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей:

сохранение при реконструкции подлинных архитектурных деталей и характерных фрагментов с

воссозданием архитектурно-композиционных деталей и элементов;

снос дисгармоничных по своему местоположению, высоте, размерам, архитектурным деталям и решению зданий;

восстановление элементов и параметров историко-архитектурной и природной среды объекта культурного наследия;

запрещение при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений:

применения и изменения размеров, пропорций и параметров зданий;

использования строительных материалов, не характерных для объекта культурного наследия;

использования чужеродных архитектурных форм и деталей, декоративных элементов;

применения чужеродных цветовых решений;

ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия:

обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

обеспечение сохранности объектов археологического наследия, проведение археологических

исследований в границах территорий объектов археологического наследия;

согласование в порядке, установленном законодательством, осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия;

запрещение изменения исторически сложившихся границ земельных участков, запрещение предоставления земельных участков под застройку;

запрещение устройства отдельно стоящих рекламных конструкций, рекламных конструкций на крышах зданий, телеантенн, воздушных линий электропередач;

запрещение размещения складов, площадок для складирования любых веществ, материалов и оборудования, размещения мест захоронения промышленных, бытовых, сельскохозяйственных отходов;

размещение временных сборно-разборных сооружений, торговых точек, продукции рекламного характера, вывесок по согласованию с органами охраны объектов культурного наследия в каждом конкретном случае в установленном порядке;

размещение автостоянок в соответствии с областными нормативами градостроительного проектирования;

обеспечение пожарной безопасности объектов культурного наследия и их защиты от динамических нагрузок;

сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия:

запрещение вырубки и посадки новых насаждений без специального разрешения;

сохранение естественного рельефа и растительности без изменения культурного ландшафта;

благоустройство территории охранной зоны:

благоустройство территории с учетом сохранения гидрогеологических и экологических условий;

устройство покрытий и отмосток при благоустройстве - в дискретных материалах традиционного типа;

согласование работ по сохранению объектов культурного наследия с уполномоченным государственным органом охраны объектов культурного наследия.

- Статья 114. Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах охранной зоны объектов культурного наследия

(ОЗ)

Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах охранной зоны объектов культурного наследия (ОЗ):

применение специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и природной среды объекта культурного наследия:

ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

восстановление исторической застройки, исторических зданий и сооружений;

нейтрализация диссонансных зданий и сооружений путем изменения объемов, архитектурных решений,

активных цветовых сочетаний, посадки деревьев;

ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей:

сохранение при реконструкции подлинных архитектурных деталей и характерных фрагментов с воссозданием архитектурно-композиционных деталей и элементов;

снос дисгармоничных по своему местоположению, высоте, размерам, архитектурным деталям и решению зданий;

восстановление элементов и параметров историко-архитектурной и природной среды объекта

культурного наследия;

запрещение при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений:

применения и изменения размеров, пропорций и параметров зданий;

использования строительных материалов, не характерных для объекта культурного наследия;

использования чужеродных архитектурных форм и деталей, декоративных элементов;

применения чужеродных цветовых решений;

ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия:

обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

обеспечение сохранности объектов археологического наследия, проведение археологических

исследований в границах территорий объектов археологического наследия;

согласование в порядке, установленном законодательством, осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия;

запрещение изменения исторически сложившихся границ земельных участков, запрещение предоставления земельных участков под застройку;

запрещение устройства отдельно стоящих рекламных конструкций, рекламных конструкций на крышах зданий, телеантенн, воздушных линий электропередач;

запрещение размещения складов, площадок для складирования любых веществ, материалов и оборудования, размещения мест захоронения промышленных, бытовых, сельскохозяйственных отходов;

размещение временных сборно-разборных сооружений, торговых точек, продукции рекламного характера, вывесок по согласованию с органами охраны объектов культурного наследия в каждом конкретном случае в установленном порядке;

размещение автостоянок в соответствии с областными нормативами градостроительного проектирования;

обеспечение пожарной безопасности объектов культурного наследия и их защиты от динамических нагрузок;

сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия:

запрещение вырубки и посадки новых насаждений без специального разрешения;

сохранение естественного рельефа и растительности без изменения культурного ландшафта;

благоустройство территории охранной зоны:

благоустройство территории с учетом сохранения гидрогеологических и экологических условий;

устройство покрытий и отмосток при благоустройстве - в дискретных материалах традиционного типа;

согласование работ по сохранению объектов культурного наследия с уполномоченным государственным органом охраны объектов культурного наследия.

- Статья 115. Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной

деятельности объектов культурного наследия (ЗРЗ)

Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия (ЗРЗ):

запрещение строительства «агрессивных» зданий по объему, форме, архитектурному решению, типу покрытия и завершения, по пластике, цветовому решению фасадов;

запрещение строительства зданий и сооружений, нарушающих сложившуюся историческую среду, облик и характер застройки: местоположением, резко диссонансными объемно-пространственными решениями, активными силуэтом и цветом;

сохранение характера существующей малоэтажной расчлененной, дискретной застройки при строительстве;

строительство объектов с высотой от уровня земли до конька крыши - до 10,0 м;

этажность зданий : 1-этажные, 2-этажные, с мезонинами, не диссонирующие с застройкой внутри квартала);

крыши: двускатные, вальмовые, без переломов, металлические и черепичные, Уклон крыш от 25 до 45 градусов.

оконные проемы: прямоугольные, с арочными и с лучковыми перемычками. Расстекловка оконных заполнений: 8-ми частная, 6-ти частная, 4-х частная.

стены: из древесных, кирпичных (за исключением силикатного кирпича) и каменных материалов, открытые (для деревянного сруба), отштукатуренные, обшитые и окрашенные. Широкое использование в отделке дерева.

расположение объектов капитального строительства на расстояние 5 м от красной линии улицы.

архитектура здания имеет признаки традиционного зодчества или классического стиля.

ограждение участков: по линии уличных фасадов (фронту застройки) или по красным линиям (при условии единого отступа застройки); ограды – деревянные, металлические, кирпичные, комбинированные; характер оград-разпряженные (решетчатые, горизонтальное членение, ажурные и пр.), высотой до 1,8 метров. Ворота и калитки выполняются с использованием элементов традиционного декора.

запрещение отступлений от красных линий исторической планировочной структуры, изменения исторической планировочной структуры улиц;

пластическая проработка фасад новых зданий по степени детализации в соответствии с историческим окружением, в том числе применение карнизов, поясков, пилястр, наличников;

нейтрализация диссонансной застройки с изменением объемов, фасадов, цвета;

сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

размещение временных сборно-разборных сооружений, торговых точек, продукции рекламного характера, вывесок по согласованию с органами охраны объектов культурного наследия в каждом конкретном случае в установленном порядке;

размещение автостоянок в соответствии с областными нормативами градостроительного проектирования;

запрещение размещения объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон;

запрещение размещения производственных и транспортных объектов, загрязняющих воздушный бассейн, почву, вызывающих дигрессию растительности, привлекающих большое количество транспортных средств;

обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;

согласование работ по сохранению объектов культурного наследия с уполномоченным государственным органом охраны объектов культурного наследия.

- Статья 117. Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия (ЗПЛ)

Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зоны охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия (ЗПЛ):

- ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей:

запрещение хозяйственной деятельности, нарушающей характер и облик исторических ландшафтов;

запрещение изменения ландшафта, исторически сложившихся природных и ландшафтных объектов,

насаждений и элементов благоустройства, кроме изменений, связанных с восстановлением или реставрацией историко-культурных объектов;

запрещение разработки карьеров, проведения мелиоративных и сельскохозяйственных работ;

проведение работ по нейтрализации диссонирующих объектов - создание буферных озелененных зон по основным секторам обзора;

запрещение самовольной вырубки и посадки деревьев, распашки склонов оврагов, загрязнения почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков;

запрещение размещения коллективных садов и дачных участков;

обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий;

сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта:

запрещение размещения экологически опасных для памятника и прилегающего ландшафта источников загрязнения почвы, грунтовых и подземных вод;

благоустройство и озеленение территории;

сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде:

сохранение и восстановление характерных параметров исторических ландшафтов;

запрещение изменения характеристик природного ландшафта, в том числе изменения отметок земли в установленных границах зон композиционно активного природного рельефа и изменения характера исторического озеленения в установленных границах;

согласование работ по сохранению объекта культурного наследия с уполномоченным государственным органом охраны объектов культурного наследия.

Статья 118.  Земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Автомобильные дороги

- 1. Использование автомобильных дорог, в том числе на платной основе, и осуществление дорожной деятельности в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- 2. Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

- 3. Автомобильные дороги общего пользования в Российской Федерации и подъездные дороги к промышленным и сельскохозяйственным предприятиям осуществляются в соответствии с СП 34.13330.2010 «Автомобильные дороги».

- 4. Основные правила прокладки автомобильных дорог.

Выбор трассы автомобильной дороги должен основываться на сопоставлении вариантов ее прокладки с рассмотрением широкого круга взаимосвязанных технических, экономических, эргономических, эстетических, экологических и других факторов.

- 5. При проектировании следует учитывать:

воздействие движения транспортных средств (шум, вибрация, загазованность, ослепляющее действие фар) на окружающую природную среду, а также степень такого воздействия как во время строительства, так и

эксплуатации автодороги. Необходимо учитывать также взаимосвязанность автодороги с ландшафтом, отдавая предпочтение решениям, при которых воздействие на окружающую природную среду минимально;

ценность земель, изымаемых для строительства автодороги;

затраты, необходимые для приведения временно отводимых для нужд строительства земельных участков в состояние, пригодное для использования в соответствии с целевым назначением данных участков;

сохранение ценных природных ландшафтов, лесных массивов, а также мест размножения, питания диких животных, птиц, обитателей водной среды и путей их миграции.

- 6. Вдоль рек, озер и других водоемов трассы автодорог следует прокладывать, как правило, за пределами специально установленных для них водоохранных зон, защитных прибрежных полос и береговых полос. При выборе места расположения мостов, других инженерных сооружений, а также необходимых конструктивных элементов автодороги следует учитывать особые требования по недопущению резкого изменения режима рек, режима грунтовых вод и нарушения поверхностного стока.

- 7. В районах размещения курортов, домов отдыха, пансионатов, детских оздоровительных учреждений и т.п. трассы должны прокладываться за пределами установленных вокруг них санитарных зон охраны или должны быть разработаны специальные защитные мероприятия для недопущения негативного воздействия от планируемых автодорог.

Железнодорожные пути

- 1. Нормы отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог общего и необщего пользования, а также нормы расчета охранных зон железных дорог устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 года № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог», постановлением Правительства Российской Федерации  от 04 апреля 2011 года №  239 «О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации в части уточнения порядка установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог».

- 2. Размеры земельных участков, включая полосы отвода, определяются проектной документацией на основе документа «Нормы отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также нормы расчета охранных зон железных дорог», утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 6 августа 2008 года № 126.

- 3. Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума», ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

- Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

- Линейные объекты трубопроводного транспорта

Объекты газоснабжения

1. Магистральные газопроводы следует размещать в соответствии с СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы.

2. Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны («Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные Минтопэнерго Российской Федерации 29.04.1992, постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации  от 22.04.1992 № 9) (с изм. от 23.11.1994) (вместе с «Положением о взаимоотношениях предприятий, коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре или пересекаются»).

- 3. Расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы.

- 4. Минимальные расстояния между одновременно прокладываемыми в одном техническом коридоре параллельными нитками трубопроводов следует принимать при подземной прокладке газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов - в соответствии с требованиями СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов». Настоящие нормы устанавливают ширину полос земель для магистральных подземных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) и размеры земельных участков для размещения запорной арматуры указанных трубопроводов.

- Линейные объекты в области энергетики и связи

Линии воздушных электропередач

- 1. Ширина полос земель и охранные зоны воздушных линий электропередачи, предоставляемых на период строительства воздушных линий электропередачи, сооружаемых на унифицированных и типовых опорах, должна быть не более величин, приведенных в таблице 1 (ВСН Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ № 14278тм-т1).

- 2. Для воздушных линий электропередач 1150 кВ охранная зона составляет 55 метров (постановление Правительства Российской Федерации  от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

- Линейные объекты в области связи

- 1. Правовые основы деятельности в области связи на территории Российской Федерации  устанавливаются Федеральным законом Российской Федерации  от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи».

- 2. Для определения зоны планируемого размещения линий связи рекомендуется размер суммы установленных специальными нормативами ширины полосы отвода и охранной зоны.

- 3. Ширина полос земель для кабельных и воздушных линий связи и охранных зон должна устанавливаться согласно СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи» и постановлению Правительства Российской Федерации  от 09 июня 1995 № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

- Линейные объекты инженерного обеспечения территории

Водоводы и канализационные коллекторы

- 1. Ширина полос земель магистральных подземных водоводов и канализационных коллекторов должна устанавливаться согласно СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов».

- 2. Размещение инженерных коммуникаций в общих траншеях, тоннелях, каналах, на низких опорах, шпалах или на эстакадах следует размещать с соблюдением СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*».

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Новгородской области.

- 3. Ширина зоны планируемого размещения линейного объекта - водовода определятся исходя из положений действующих нормативных документов, регламентирующих ширину полос отвода земель на период строительства, нормируемых параметров прокладки водоводов и технологических особенностей совместной прокладки водоводов с другими инженерными коммуникациями, а также размеров санитарно-защитных полос от крайних линий водовода в разных инженерно-геологических условиях.

- Магистральные тепловые сети

1. Прокладку тепловых сетей следует предусматривать в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

2. Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки (приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 17 августа 1992 года №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

3. Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:

размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

В случае нарушения требований  при проведении работ в охранных зонах тепловых сетей предприятия, в ведении которых находятся тепловые сети, имеют право запретить выполнение этих работ.

Утверждена

решением Совета депутатов

города Старая Русса

от 15.05.2019  № 58